附件1：《服务器设备采购技术参数及需求数量一览表》

  - 车辆段I类服务器的技术指标和配置标准

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 主要规格和技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆段I类服务器 | IBM 3850 X5 | 处理器：2×Intel Xeon四核处理器（或同档次），主频1.8G，可扩展4个Intel Xeon处理器 | 6台 |
|  |  |  | 高速缓存： ³6MB |  |
|  |  |  | 内存：PC2-5300 DDR2 8G，可扩展³32G |  |
|  |  |  | 机内硬盘： 2*146G SAS HDD热插拔硬盘（支持RAID0，1），转速10,000 rpm 内置独立RAID卡，独立非集成的Serveraid MR10K SAS Controller(256M缓存/电池保护), 支持Raid 0,1,5,10,6,1E |  |
|  |  |  | 网络：内置2×1000M以太网网卡 |  |
|  |  |  | 光纤通道卡：2×4GB光纤通道卡（连接磁盘阵列） |  |
|  |  |  | 光驱： 1个Combo |  |
|  |  |  | 接口要求： 2USB口；1串口 |  |
|  |  |  | 电源和风扇：冗余热插拔电源和风扇 |  |
|  |  |  | 操作系统支持： WINDOWS 2003 企业版32位，支持群集 |  |
|  |  |  | 安装方式：机架式、附带导轨 |  |
|  |  |  | 质保：3年7*24小时原厂服务 |  |
|  |  |  | 管理：远程系统管理卡支持基于Web的带外控制、虚拟软区和光驱支持；Windows "蓝屏" 错误捕获；LDAP 和 SSL 支持；PCI视频、文本、键盘和鼠标的远程重新定向等。 |  |
| 2 | 集群阵列盘柜 | IBM DS3400 | 磁盘柜：支持12块硬盘,3-Gbps SAS 的主机连接(理论值是 12Gb/s) | 3套 |
|  |  |  | 磁盘控制器2个，每个磁盘控制器主机接口2个，主机通道4GB/s，FC接口 |  |
|  |  |  | 连接线：2根3 米光纤线 |  |
|  |  |  | 磁盘： 6×300GB 15K Hot Swap SAS热插拔磁盘（转速15,000 rpm） |  |
|  |  |  | 电源和风扇：冗余热插拔电源和风扇 |  |
|  |  |  | 安装方式：机架式 |  |
| 3 | 机柜及套件 | IBM | 机柜：1个42U标准机柜 |  |
|  |  |  | 1个17’折叠式液晶显示器，含机架式鼠标、键盘 | 3套 |
|  |  |  | 1个8口主控台终端切换器 |  |
|  |  |  | 服务器专用电源插排：1个6插孔， 工作电压110－250V 50－60HZ 额定工作电流10A，最大电流16A，（DPI Universal Rack PDU (China) 机柜专用电源插座及Rack Power Cord - C13/C14 电源线） |  |

  - 整备所II类服务器的技术指标和配置标准

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 主要规格和技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整备所II类服务器 | IBM 3650 M3 | 处理器：2×Intel Xeon处理器（或同档次），主频2.4G，前端总线³1066MHz | 40台 |
|  |  |  | 高速缓存：³6MB |  |
|  |  |  | 内存：PC2-5300 CL5 ECC DDR2 4G，可扩展³32G |  |
|  |  |  | 机内硬盘： 2*146G SAS HDD热插拔硬盘（支持RAID0，1），转速10,000 rpm 内置独立RAID卡，独立非集成的ServeRAID-8k SAS Controller(256MB) 缓存/电池保护, 支持Raid 0,1,5 |  |
|  |  |  | 网络：内置2×1000M以太网网卡 |  |
|  |  |  | 光纤通道卡：2×4GB光纤通道卡（连接磁盘阵列） |  |
|  |  |  | 光驱： 1个Combo |  |
|  |  |  | 接口要求： 2USB口；1串口 |  |
|  |  |  | 电源和风扇：冗余热插拔电源和风扇 |  |
|  |  |  | 操作系统支持： WINDOWS 2003企业版32位，支持群集 |  |
|  |  |  | 安装方式：机架式，附带导轨 |  |
|  |  |  | 质保：3年5*9小时原厂服务 |  |
| 2 | 集群阵列盘柜 | IBM DS3400 | 磁盘柜：支持12块硬盘,3-Gbps SAS 的主机连接 | 20套 |
|  |  |  | 磁盘控制器2个，每个磁盘控制器主机接口2个，主机通道4GB/s，FC接口 |  |
|  |  |  | 连接线：2根3 米光纤线 |  |
|  |  |  | 磁盘：6×300GB 15K热交换 SAS热插拔磁盘（转速15,000 rpm） |  |
|  |  |  | 电源和风扇：冗余热插拔电源；冗余热插拔风扇 |  |
|  |  |  | 安装方式：机架式 |  |
| 3 | 机柜及套件 | IBM | 机柜：1个42U标准机柜 | 20套 |
|  |  |  | 1个17’折叠式液晶显示器，含机架式鼠标、键盘 |  |
|  |  |  | 1个8口主控台终端切换器 |  |
|  |  |  | 服务器专用电源插排：1个6插孔， 工作电压110－250V 50－60HZ 额定工作电流10A，最大电流16A，（DPI Universal Rack PDU (China) 机柜专用电源插座及Rack Power Cord - C13/C14 电源线） |  |

  - 服务器系统硬件设备技术性能要求

①保证设备是全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家质量规范和环境保护要求及招标文件规定的质量、规格和性能的要求。

②室内工作环境：18 － 28℃，相对湿度40－60%；

③适应电源：交流220V，50Hz。