夹钳制动缸试验设备采购招标文件

项目名称：制动缸试验设备采购

项目编号：ZB ZHYF 1410

询价单位： 北京纵横机电技术开发公司

2014年 9月

制动缸试验设备采购询价

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称： 制动缸试验设备采购

项目编号： ZB ZHYF 1410

- 购置清单：详见货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 交货期 | 到货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动缸试验设备 | 台 | 2 | 非标 | 4个月 | 用户现场 |

基本要求： 主要技术规格见《附件3技术规格》。

*付款方式：合同生效后预付30%，完工交付并验收合格后20个工作日内，支付全部货款的60%。剩余10%为质保金于验收合格之日起，壹年内无质量问题20个工作日内付清。

供货商资格：凡注册资金500万人民币元以上、且能够向我公司提交符合下述要求的投标文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

投标材料：

报价单：投标单应明确产品型号、数量、单价、总价、交货时间、

此外，投标单还应说明报价有效期，设备报人民币到厂价。

*产品授权：投标单位为非制造商的，须在投标文件中附有生产厂家授权或其他能够证明货物合法性的文件，以保证提供设备具有完全的知识产权和提供设备的品质及售后服务。

售后服务承诺书：承诺书应明示安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。

投标单位资质文件：营业执照、税务登记证副本，复印件（加盖公章），生产许可证，近三年销售业绩、等其他投标单位认为必要的文件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答。带“*”项为必须达到技术指标，若未达到要求将不能成为供货商。

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并在密封袋上标明项目号、投标单位名称、联系人及联系电话，于2014年10月9日下午16点前（外埠单位邮寄以发件日期为准）送至北京纵横机电技术开发公司设备科。

供货单位的确定：收到供货商的投标文件后，我公司将组织相关专家对各投标单位的投标材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审后确定最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

公告信息栏下载。

投标材料请送：北京纵横机电技术开发公司设备科205室

地址：北京市海淀区永丰产业基地丰慧东路1号   邮编100094

联系人：郑笑                        刘国柱

电话：010-59820077                电话：010-59820078

传真：010-59820082

Email:zhengxiao@rails.cn            Email：liuguozhu@rails.cn

北京纵横机电技术开发公司

2014年9月16日

附件1：                        供 方 调 查 表

QBS/JLⅢ630-00-06

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 7 | 年产量/年产值（万元）： |
| 8 | 生产能力： |
| 9 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 10 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 11 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 12 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 13 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 14 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 15 | 主要产品（3-5个）： |
| 16 | 主要客户（3-5个）： |
| 17 | 采购商品相关的业绩及客户： |
| 18 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 19 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |
| 20 | 服务网点设置： a北京是否有服务网点或服务人员：有□ 无□ b.北京是否有备件库： 有□ 无□ |

企业负责人：                                     企业公章：

附件2

知识产权承诺书

致  北京纵横机电技术开发公司：

根据贵方               项目采购（项目编号 ）的要求，投标单位（名称）及货物制造商（制造商名称）特作出如下承诺：

如果我方成为本项目的供应商，我方保证提供货物及服务具有完全的知识产权，并保证贵方在中国使用我方提供的货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，我方（供应商和制造商）将与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

本承诺独立于合同，不受本合同终止或部分失效的影响。

投标单位名称：                   制造厂家名称：

（公章）：

代表（签字）：                   制造厂家（盖章或代表签字）

日期：                           日期：

附件3

制动缸试验台技术要求

*1、被试件类型：

1.1不带弹簧停放制动功能的制动缸。

1.2带弹簧停放制动功能的制动缸。

*2、试验依据

2.1试验台所测项点、精度、测试方法需符合TOT制动缸试验规范PRF12737、PRF4156、PRF8422、PRF7267的要求，并随着试验规范的升级更新试验台程序，同时需适应国产化制动缸的试验规范。

2.2 满足制动缸的技术性能要求。

- 数据储存系统

工控机：IPC 810E（CPU E5300，内存 DDR2 2G，硬盘 500G，显示器 19’）；

打印机：A4激光打印机。

*工控机应预留与网络连接的数据传输接口、USB接口。

*工况机所有的检测项点及其数据的存储模式，应便于数据整体或分类导出，便于第三方的数据提取和采集。

*4、测试项目

4.1不带弹簧停放制动功能的制动缸性能试验

4.1.1 强度试验；

4.1.2 泄漏试验；

4.1.3 调整能力测试试验；

4.1.3.1 一次调整量测试试验；

4.1.3.2 最大调整量测试试验；

4.1.3.3 作用行程试验；

4.1.4 制动力测试试验；

4.1.5 试验台机能测试和结果输出功能。

4.2带弹簧停放制动功能的制动缸性能试验

4.2.1 强度试验；

4.2.2 泄漏试验；

4.2.3 调整能力测试试验；

4.2.3.1 一次调整量测试试验；

4.2.3.2 最大调整量测试试验；

4.2.3.3 作用行程试验；

4.2.4 制动力测试试验；

4.2.5 弹簧停放制动缸活塞行程试验；

4.2.6 弹簧停放制动缸行程制动力试验；

4.2.7 弹簧停放制动缸缓解位移试验；

4.2.8 试验台机能测试和结果输出功能；

*4.3 安全防护措施

进行强度试验过程中，通过电路禁止打开防护罩——开罩指示灯熄灭。

急停按钮之一被按下，断开执行部分的电源，同时给计算机信号终止试验程序，比例阀给定值置0。急停按钮状态显示在计算机屏幕上。急停按钮不释放不能进行试验——执行部分电源被切断

5、试验台关键部件和功能的技术要求

*5.1 模拟输入量

5.1.1 位移测量：量程250mm，位移精度≥0.1mm；

5.1.2 常用制动缸压力传感器：量程0-1.5Mpa（15bar），精度≥0.2%；

5.1.3 弹簧停放制动缸压力传感器：量程0-1.5Mpa（15bar），精度≥0.2%；

5.1.4 力传感器：量程100KN，综合误差≤0.2%F.S；

5.1.5 压力调节比例阀（2路）：输出气压控制在0-16bar，其功能相当于调压阀。BC缸上限为10bar，SC缸上限为12bar，精度≥0.2%。

5.2 开关量输入

5.2.1 安全罩关闭反馈信号：常开接近开关或小行程开关；

5.2.2小气缸（3个）的位置反馈信号：每个气缸2个——升起、降下都有反馈，共6个；

5.2.3 限位信号2个；

5.2.4 急停按钮2个。

5.3模拟输出量

模拟量输出控制压力精度≥0.004bar。

5.4 开关量输出

5.4.1制动缸的充/排气电磁阀：3个；

5.4.2停放缸的充/排气电磁阀：3个；

5.4.3挡块气缸（3个）的控制：得电升、降，失电保持；

5.4.4防护罩开锁控制：强度试验时严禁打开防护罩，此时计算机切断开罩控制电源，使开罩按钮失效。

*5.5 软件显示

A、力：量程0-100KN，分辨率≤1N；

B、长度：量程0-200mm，分辨率≤0.1mm；

C、制动缸（BC）压力：量程0-15bar，分辨率≤0.01bar；

D、弹簧制动缸（SA）压力：量程0-15bar，分辨率≤0.01bar；

E、BC试验压力设定值：0.8、1、3、4.8、8、任意值（0-8）输入框；

F、SA试验压力设定值：0.8、1、3、4.8、12、任意值（0-12）输入框。

*5.6 校准功能：此功能加密，只有掌握密码的人员才能进入。

5.6.1压力校准

从校准口输入标准压力，如果显示压力值与标准压力有偏差，用键盘输入标准压力值，显示压力被自动调整到标准值。校准前必须先进行零点校准，否则校准结果线性不能保证。在气源压力不小于12.5bar的前提下进行。

校准点（bar）：0、0.8、1.0、2.0、3.0、4.0、4.8、6.0、7.0、8.5（SA缸增加10.0、12.5校准点）。

5.6.2 力传感器的校准

给力传感器施加标准力信号，如果显示值与标准值有偏差，用键盘输入标准值，显示值被自动调整到标准值。校准前必须先进行零点校准，否则校准结果线性不能保证。

校准点（kN）：0、10、20、30、40、50、60、70、80、100。

5.6.3 比例阀校准

校准比例阀必须在压力传感器校准后、气源压力不小于12.5bar的前提下进行。计算机根据实际输出压力反馈值，调整模拟量输出卡的输出信号（0-4095），直到实际压力值与输入压力值一致，存储此压力值与模拟量输出值对应数据。

校准点（bar）：0、0.8、1.0、2.0、3.0、4.0、4.8、6.0、7.0、8.5（SA缸增加10.0、12.5校准点）。

5.6.4长度校准

给位移传感器施加标准位移信号，如果显示值与标准值有偏差，用键盘输入标准值，显示值被自动调整到标准值。校准前必须先进行零点校准，否则校准结果线性不能保证。

校准点（mm）：0、4、16、60、80、106、126、140、160、200、220、240。

6、安装和调试：

供货方在设备发运前30天向买方提供设备的占地面积图及电、气源的安装条件以便买方提供合适长度进行安装调试工作。

7.软件升级

*供货方需根据买方的要求进行软件的升级。升级包括程序及工控机软件的更新；新制动缸程序的添加等。

*8、培训：

设备调试验收后，供货方应在买方工作地免费对买方操作人员及技术人员进行为期3个工作日的操作、维护培训。

供货方应向买方技术人员和设备管理人员开放设备校准功能所需的权限，并对技术人员和设备管理人员进行培训，

9、技术文件：

供货方在设备验收之前，应向买方提供如下技术文件，文本文件3份和电子文件一份：

装箱单

*设备说明书

*设备安全说明书

*设备使用说明书

*设备维护保养说明书

设备零部件编号清单

电气电路图册

*出厂合格证（传感器检定证书）

数据备份光盘（程序备份、参数备份）

备品备件清单

主要元器件型号、参数

10、售后服务

供货方在收到买方的故障信息后24小时内做出响应，在2个工作日内到达现场排除故障。

设备过质保期后免费为用户提供一次维护保养。

11、保修期限及范围：

设备质保期为设备安装调试并最终验收合格之日开始计算，硬件质保期为12个月，软件质保期为36个月。

质保期内，供货方应对因故障而更换的零件提供质保，质保期一年。

保修期内，供货方应向买方免费提供及时的维修服务和维修所必须的零配件。经查证后由于买方操作不当、自行拆卸改装等非制造质量原因发生的故障及其它损失、或存放时间过长造成的设备外观或内部的损坏，不在以上保修范围，买方须支付所有维修费用。

12、验收

供货方应保证其设备能够满足技术要求中的全部指标。

预验收在制造商工厂进行，对设备进行外观检查、仪器仪表检查、机能检查和性能检查，达到验收标准后，双方签署预验收书，设备即可装箱发运。

最终验收在买方工厂进行，由设备使用人员、维护保养人员、技术人员、采购人员共同参与，按照技术要求对设备进行验收。

供货方应按照技术要求的内容，提供所需的全部技术文件、设备用计量仪表的检定证书（由具备检测资质的第三方出具计量仪表检定报告）、提检验报告书。

设备使用人员、维护保养人员、技术人员应对设备的机能试验、性能试验、可靠性试验进行检查和评估，达到验收标准后，双方签署最终验收书。

北京纵横机电技术开发公司

2014年9月18日