车载子系统技术指标：

1、技术参数

#### 车载子系统设备

##### 列车空间极其有限，布线难度大，投标人在选择车载系统设备时应充分考虑此因素，配置体积小的设备，如在项目实施过程中发现设备体积过大，不利于安装或布线难于实施，投标人必须更换为符合安装要求的设备及调整方案，且不应引起合同价格的增加。

##### 投标人应仔细地设计、选择设备和方案，以免在运行中对下列运营系统、设备产生干扰：（a）信号、（b）专用无线通信、（c）区间有线通信、（d）特别对信号系统的无线通信不能有任何影响、（e）电信运营商移动通信的GSM、DCS、CDMA和3G、4G通信。在地面线路区间不能影响其它通信设备和无线局域网。对于那些产生EMI（电磁干扰）的设备的设计应考虑其EMI的发射，其设备的外壳必须在发生源抑制瞬变过程。

##### 投标人应充分考虑地下、地面覆盖等各种情况，根据其设备的性能合理选择无线单元的安装位置，并加以说明，给出具体方案并得到招标人的同意。

##### 车载设备安装在行驶中的列车上，列车工作环境较恶劣，投标上所提供的设备必须选用工业级产品、发热量小，保证在列车行驶环境下设备系统的正常工作。

##### 车载设备安装在行驶中的列车上。为适应列车工作环境，车载设备装车前，做冲击、振动、EMI型式试验，满足相关标准要求。

##### 列车编组及脱钩要求：在列车车厢之间的重新编组，在列车解钩或重新编组时车载设备可不做任何变动，车辆与车辆间连接安全可靠。

##### 列车设备安装空间有限，投标人应选择小型化、高集成度设备，并允许投标人对车载子系统提供更优化的解决方案，但必须满足本系统的相关性能要求，在投标文件中应对优化方案及优化理由等进行详细阐述。投标人需根据本项目的需求提供列车上机箱外形尺寸，内部结构、固定件等附件资料，由车辆专业负责购买和安装机箱。

##### 投标人应承诺：一旦确定中标，须在接到招标人发货通知后，在规定时间内将首批车载设备（含材料和专用工具）送达车辆供货商指定地点，并根据车辆组装的进度提供后续设备。设备的尺寸需符合车辆提供的安装要求，若不符合安装要求需立即修改直至符合车辆安装要求，并不得提出费用要求。

##### 车载控制器

###### 处理器：Intel® CoreTM 2 Duo, 2.26 GHz；

###### 内存：2GB （DDR II SODIMM x 1）；

###### 硬盘：≥120GB；

###### 网络：10/100MB BaseT局域网；

###### 缓存：4M；

###### 输入输出接口：

接口类型：DVI/VGA/HDMI/HD-SDI；

###### 视频格式：支持MPEG-1、MPEG-2，符合ISO13818标准；

###### 视频分辨率：应符合所控制车载LCD显示屏的最佳分辨率要求；

###### 电源输入：DC110V；

###### 配置相应操作系统软件和应用软件。

##### 车载交换机

投标人提供的车载交换机要求采用通用三层工业以太网交换机（每个交换机预留不少于3个端口，带司机室车厢交换机预留不少于2个端口），其接口必须采用加固型RJ45接口，以太网交换机采用冗余环网连接，跨车钩连接必须保证电气连接满足100MHz以太网带宽要求。交换机支持802.1Q VLAN协议。提供交换机管理软件。

###### 传输模式：全双工；

###### 交换方式：转发；

###### 带宽： 100Mbps；

###### 具备Trunking功能，支持电口成环、SNMP网管，支持TELNET，支持组播；

###### 具备3层路由转发功能；

###### 端口数量：8口；

###### 供电：DC110V；

###### 采用标准19英寸，1U机箱。

##### 分屏器

分屏器均安装在每节客室内，具有8路音频和8路视频输出接口，使每辆车上的彩色LCD显示器显示相同的信息。视频分配器输入接口应与视频播放控制器输出接口相匹配，选择DVI或VGA或SDI接口。

分屏器的基本要求：

- 支持PAL 720×576规格；

- VGA分辨率至少为：1280 x 1024 ，75Hz；

- 信号类型：XVG / VGA /SVGA；

- 金属外壳；

- 分屏器输入/输出接口应与LCD控制器和LCD显示屏的接口相匹配，应具有DVI/VGA/ SDI接口和音频输入/输出接口；

- 分屏器支持2路视/音频信号输入，当其中1路输入出故障时，可以自动的切换到另外1路，实现备份功能；

- 分屏器、LCD显示屏的具体接口类型在设计联络阶段确定。

##### 视频监视服务器（含存储）

- 每个驾驶室将通过网络交换机连接安装1套视频监视服务器（含存储），首尾两套视频监视服务器（含存储）为冗余管理的智能控制单元，它可以控制视频监视系统的所有操作。司机可以控制视频监视系统的所有操作和录像（录像功能可单独提供）。

###### 控制功能

- 模式选择：人工选择或者自动（周期循环）；

- 摄像头的人工操作；

- 根据触发信号弹出监视画面，并有声光报警提示；

- 控制被选择的摄像头。

- 在自动模式下，控制器将轮流切换16个摄像头(包括司机室的摄像头)的视频图像到显示器（触摸屏），以供司机观察客室状况，用户可以自行配置巡视指令、观察滞留时间。可方便修改自动模式下的巡视指令、观察滞留时间等参数以更好的满足实际运营的需要，投标人应提供如何进行修改的说明和控制器的具体参数。

- 分屏显示：一个画面，2 x 2分屏。

- 在手工模式下，司机可以选择指定的摄像头，系统将回传指定摄像头捕获的视频图像到驾驶室的显示器（触摸屏）。

###### 硬盘或是其他存储器均必须满足以下性能要求（不限于）

- 提供高品质的数字记录图像；

- 车次、车辆编号，摄像头编号，触发类型，日期时间 ；

- 实时视频显示（最大PAL640*480）；

- 同时回放，记录与显示；

- 调整存储分辨率；

- 每路视频传输速度可配置；

- 调整记录的文件大小；

- 通过循环刷新储存，硬盘/存储器可重新再利用；

- 运用水印技术，可提供更有力的证据；

- 与车地无线系统接口，使得能够在控制中心随时调用硬盘上的视频监视信息。

###### 可靠性

存储设备坚固化设计：视频监视系统通过存储设备存储采集到的视频图像，存储硬盘应采用抗震等处理，为了保证系统的可靠性，应采用坚固化设计来满足列车运行的恶劣环境。

操作系统与视频图像存储分离：操作系统和视频数据应分别存储在不同的存储介质中，更换存储硬盘无需另外安装操作系统。

##### 显示器（触摸屏）

每个驾驶室将安装1个监控用显示器（触摸屏）。

车载视频监视系统采用的LCD彩色图文显示器（触摸屏）及相关设备要求具备抗干扰耐震动能力,适应郑州的气候。其技术参数如下：

- 每个司机室安装一台；

- 尺寸：12英寸；（或14英寸）；

- 分辨率至少为XGA1024×768，且显示器可以支持原始XGA的分辨率；

- 正常操作温度：0°C-- +50°C，存储温度：-20°C--+60°C；

- 电源：110V DC+20%/-30%（带波纹抑制器）；

- 视角：至少水平120度，垂直120度；

- 亮度：至少为400cd/m2；

- 对比度：至少为400：1；

- 响应时间：不大于20ms；

显示器（触摸屏）的安装位置应适应车内的尺寸，其安装以及显示的具体方案在设计联络会上提交买方确定。

##### 摄像机

每节客室2个摄像机，每个司机室内1个摄像机，每个司机室外部正上方1个摄像机（只安装在一列车上），采用彩色固定式半球形摄像头，具体参数如下：

- 带摄像机及镜头的完全一体化护罩；

- 高强度、高度防冲击破坏，防穿透及防撬型硬件；

- 便于安装；

- 采用12VDC或24VAC的工作电压；

- 正常操作温度：0℃ -- +50℃，存储温度：-20℃ -- +60℃；

- PAL摄像机制式；

- 彩色摄像机应具有数字信号处理功能；

- 彩色摄像机采用高分辨率、固定焦距、自动光圈镜头；

- 成像装置：1/3英寸彩色行间转移CCD；

- 同步系统：12VDC，内同步；

- 24VAC，外同步（VD锁定）；

- 水平分辨率：PAL，600TV线；

- 信噪比：48dB；

- 最低照度：1.2lux；

- 增益控制：自动；

- 曝光：电子快门（1/60-1/100，000）；

- 白平衡：自动；

- 逆光补偿：自动；

- 司机室内采用广角摄像机；

- 摄像机采用彩色模式时，最低照度要求为1.2lux； 低于此照度时，转为黑白模式。

- 投标人也可采用其他类型的摄像头以满足低照度的要求，如红外摄像头等。

- 周围环境：摄像头完全符合列车的运行环境，包括满足温度、湿度、震动及EMC等条件。

##### 编码器

车载视频编码格式应与专用闭路电视监视系统一致。

#### 车地无线子系统设备

##### 承载业务

- 基于LTE车地无线传输系统为PIS提供车地无线传输通道，以传输从地面和列车之间的各种数据信息、视频信息和列车控制信息。要求如下：

###### 安防业务

- 提供车地高清视频传输业务，实时监控车厢内一举一动，为公安系统提供实时动态图像传输，以应对紧急突发事件。

在紧急情况下，本着运营安全信息优先使用的原则，可提供动态辅助性提示。车载设备负责接收系统无线传输的信息，经处理后转发给车辆专业，以便其在列车客室内音、视频播放，使乘客通过正确的服务信息引导，安全、便捷地乘坐轨道交通。能实时传输监控、检测、车厢内管理数据等信息，监控行车状态。

###### 乘运业务

乘客信息系统在正常情况下，提供乘车须知、轨道交通首末车服务时间、列车到站时间、列车时刻表、管理者公告等运营信息及政府公告、出行参考、媒体新闻、赛事直播。

###### 增值业务

- 提供高清广告等公共媒体实时信息投放平台，目前细分时间段的广告投放是重要的广告盈利模式。

##### PIS系统带宽需求

- PIS系统各种业务着眼于在移动状态下提供高清，实时监控，车辆管理信息及测试诊断信息，增值业务等；因此，对车地无线的需求的落脚点是“高移动性+稳定宽带”。

对于上行信息，车载安全监控视频系统供运营人员（控制中心的总调、行调、车辆段的控制室值班员）以及地铁公安分局人员，利用数字图像传输控制设备接收、切换车载上传的视频图像。视频图像的压缩格式采用MPEG-4或H.264，每路视频图像占带宽为512Kbps-1.5Mbps，图像质量要求达到D1(720*576)，D1质量的图像占用带宽按1.5M计算。每列车暂按上传2路视频图像，共占最高带宽为3Mbps。如果12路同传，采用CIF格式或MPEG-4，要得到监控图像质量要求，需要至少6Mbps。根据运营及地铁公安对高清视频的需求，在后续线路的建设中将采用全高清视频监控系统。视频编码采用MPEG-2、MPEG-4或H.264格式，每路占用带宽一般为4-6Mbps。如果每列车按上传2路视频图像，共占带宽为8~12Mbps；如果12路同传，需要至少48Mbps。

- 对于下行信息，每列车可接收1路高清晰数字视频信息，视频编码采用MPEG-2、MPEG-4或H.264格式，每路占用带宽一般为4-6Mbps。

根据上述信息类型的分析后，加上25%的冗余，车地传输的带宽一般需要，下行带宽为6Mbps，如果每列车上传2路视频图像上行带宽为3Mbps，当12路监控同时上传时上行带宽至少为6Mbps。考虑到系统有一定的余量，上、下行传输带宽均应按不小于15Mbps设计。

##### 其它信息的需求

系统应预留适当的传输带宽，以满足未来潜在业务的需求。

##### 高移动性需求

郑州市轨道交通工程2号线中，列车最高运行速度为80km/h，车辆构造速度为90km/h。车地无线传输网系统应充分考虑列车在高速情况下的切换问题，采取有效措施减少切换时间和降低因切换带来的数据损失，以保证在车上的实时播放不中断（切换时间应少于50ms），且播放质量不受影响。

##### QoS需求

系统无线带宽应有QoS分级控制。车辆正常运行过程中，所传图像要顺畅清晰，不能出现画面中断或者跳播的现象。

### 电源功耗

投标人应提供系统设备的功耗指标，例如每种插板的功耗、整机及外围设备功耗。

- 2设备清单

1）主要材料清单

| A | B | F | G |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 10.10 | 控制中心可视对讲设备 | 套 | 1 |
| 10.11 | 车载可视对讲控制软件 | 套 | 1 |
| 10.12 | 监控管理软件 | 套 | 1 |
| 10.13 | PTU软件 | 套 | 1 |
| 10.14 | 司机室可视对讲设备 | 套 | 36 |
| 10.16 | 司机触摸屏 | 套 | 36 |
| 10.17 | 司机室PIS控制机柜 | 套 | 36 |
| 10.17.1 | 司机室控制机箱 | 套 | 36 |
| 10.17.2 | 电源控制器 | 套 | 36 |
| 10.17.3 | 视频服务器 | 套 | 36 |
| 10.17.4 | 司机室接口模块 | 套 | 36 |
| 10.17.5 | 以太网交换机 | 套 | 36 |
| 10.18 | 网络硬盘录像机 | 套 | 36 |
| 10.19 | 车内半球摄像机（含镜头） | 台 | 252 |
| 10.19.1 | 司机室半球摄像机（含镜头） | 台 | 36 |
| 10.19.3 | 客室半球摄像机（含镜头） | 台 | 216 |
| 10.20 | 车顶半球摄像机（含镜头） | 台 | 2 |
| 10.20.1 | 车顶半球摄像机（含镜头） | 台 | 2 |
| 10.21 | 编码器 | 台 |  |
| 10.22 | 客室PIS控制机柜 | 台 | 108 |
| 10.22.1 | 客室控制机箱 | 台 | 108 |
| 10.22.2 | 电源控制器 | 套 | 108 |
| 10.22.3 | 视频播放器 | 台 | 108 |
| 10.22.4 | 视频分配器 | 台 | 216 |
| 10.22.5 | 摄像头接口模块 | 台 | 216 |
| 10.22.6 | 以太网交换机 | 台 | 108 |
| 10.23 | 车载设备端专用插头套件 | 套 | 18 |
| 10.23.1 | M12 | 个 | 792 |
| 10.23.2 | 哈丁连接器 | 个 | 216 |
| 10.23.3 | DB9 | 个 | 360 |
| 10.23.4 | 航空插头 | 个 | 180 |
| 10.23.5 | WAGO 3P | 个 | 288 |
| 10.23.6 | WAGO 3P | 个 | 36 |
| 10.23.7 | RJ45水晶头 | 个 | 36 |
| 10.23.8 | WAGO 10P | 个 | 252 |
| 10.23.9 | 矩形插头（含附件） | 个 | 2 |
| 补包功能 |  |  |  |
| 1 | 硬件费用 | 项 | 36 |
| 2 | 软件费用 | 套 | 1 |