播控设备技术指标：

1、技术参数

#### 车站子系统功能

##### 接收和下发功能

###### 车站服务器/车站播放控制器能自动接收、存储来自2号线分线中心的播放列表和播放内容，并转发到相应的播放控制器中进行组织播出；

###### 车站服务器/车站播放控制器能接收分线中心提前下发的数据量较大的非实时媒体文件。可以利用网络空闲时或晚上停止运营时进行传送（停止运营的时间由系统预先设置，到达停运时间系统自动触发下发操作）；

###### 车站服务器/车站播放控制器能自动接受来自信息编播中心视频服务器实时有线电视信息；

###### 对接收失败的信息能够自动重新接收；

###### 对传送失败的信息能够自动重新下发；

###### 支持断点续传，传送的覆盖区域应能够覆盖正线轨行区、出入段隧道和出入场隧道；

###### 对所有接收的内容具备完整的日志记录，包括接收百分比、接收状态、接收时间、未接收或者接收失败记录。

##### 具备播放控制功能

车站LCD播放控制器主要负责从本车站服务器接收模板文件、媒体文件以及播放列表，经过合成解码后控制LCD显示屏的播放，要求实现以下功能：

###### 从车站服务器接收播放列表、广告媒体信息和运营信息等；从信息编播中心视频服务器接收实时有线电视信息；

###### 对接收后的信息进行解码，并按照系统预先定义的显示区域、模板格式进行合成，然后通过信号音视频传输设备使其在相应的LCD显示屏播放；

###### 能够实现车站站厅以及站台上下行方向的LCD屏显示不同的非实时播放内容，能够实现每个车站播放不同的非实时播放内容；

###### 要求LCD播放控制器信号输出采用HD-SDI、DVI或HDMI接口，请投标人根据产品特点，选择HD-SDI、DVI或HDMI接口方式。

###### 投标人应提供HD-SDI、DVI或HDMI在站厅或站台长距离传输（＞200米）后，仍保证信号高质量的有关测试证明。

##### LCD显示屏的功能要求

###### 播放内容要顺畅清晰，不能出现画面中断或者跳播的现象；不同播放内容之间的画面切换显示间隔不得大于1秒；

###### 每块显示终端播放屏幕分屏不少于8屏，内容包括视频、图片、文本等；

###### 能够播放常用媒体格式，如MPEG1/2/4、WAV、MP3、FLASH、AVI、RM、JPEG、BMP、GIF、文本等；

###### LCD显示屏应达到中国高清数字电视标准要求；

###### 实现带声音图像的媒体播放，音量大小可通过节目单进行统一设置和调整；

###### 显示终端无接收信号时能够自动播放屏保，屏保字样待设计联络会上确定；

###### 实现由分线中心控制车站LCD显示屏的依次打开和依次关闭，形式可以通过手动指令方式或者根据预先设置好的时间系统自动触发；可同时向各个车站发送指令也可逐站发送指令，每个车站的每个LCD显示屏按照顺序一个一个开关。

###### 信息发布的形式与内容

根据实际需要，在操作过程中可对播出信息的形式和内容做修改。按分屏方案播放时，商业信息和运营信息一起播放；整屏播放时，运营信息优先，商业信息滚动。内容暂定为：

站厅LCD屏：发布商业信息、列车运行图信息、各类票务政策规定、营销信息、突发安全警告及时间信息等。播放的具体内容在设计联络时确定。

站台LCD屏：发布商业信息、列车到站信息、常用安全须知、突发安全警告、营销服务宣传及时间信息等。播放的具体内容在设计联络时确定。

##### 紧急信息发布

###### 紧急信息发布是指对本车站显示设备发布紧急信息的过程。各车站显示设备紧急信息发布权限只控制在本车站范围内，其权限控制和发布规则由分线中心确定；

###### 各车站设备紧急信息的发布内容以及播放规则应该预先由中心的发布管理工作站定义好后，并事先发布在本车站服务器中存储备用。同时支持车站值班员编辑临时文本信息发布的功能。

##### 屏保功能

车站播放信息出现异常情况下，可通过综合监控系统工作站发布指令，使出现异常的LCD显示终端全屏显示屏保，屏保内容待设计联络时确认。

##### 降级播放功能

当中心故障或网络通信中断以及系统检测到非法入侵时，受到影响的车站子系统迅速自动转入降级播放模式，按已接收到的播放列表和节目内容自行组织播放。

##### 电源控制功能

###### 通过电源控制功能实现LCD屏（或播放控制器发送串口信号控制LCD开关）以及辅助设备的自动开关机；

- 2设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音视频传输设备 |  |  |  |
| 1.1 | 视频转换分配器发送端 | 1路HDMI信号输入；8路光纤输出FC接口；支持系统所选用的HDMI视频信号；支持1920×1080i的分辨率；信号分配器可串接使用，且不降低音视频质量；4.45mm(高)×25cm(宽)×170mm(深)； 重量(Kg) 1；电源 200～240V交流，50 Hz；功耗(W) 20；工作温度 -20℃～60℃；工作湿度 0～90% RH；储存温度 -30℃～70℃；储存湿度 5%～100% RH（无凝结）；外壳防护等级 IP30；MTBF 25000小时；MTTR 2小时；机柜安装 | 套 | 70 |
| 1.2 | 视频转换分配器接收端 | 具有1路FC接口光纤输入；具有2组HDMI、串口输出；环出 1路光纤信号；分辨率满足高清标准要求，支持1920×1080i的分辨率；信号分配器可串接使用，且不降低音视频质量；尺寸 4.4mm(高)×483mm(宽)×170mm(深)；重量(Kg) 1；电源 200～240V交流，50 Hz ；功耗(W) 20；工作温度 -20℃～60℃；工作湿度 0～90% RH；储存温度 -30℃～70℃；储存湿度 5%～100% RH（无凝结）；外壳防护等级 IP30；MTBF 25000小时；MTTR 2小时；根据实际情况安装 | 套 | 198 |
| 1 | LCD播放控制器 | 处理器 Intel I5（主频2.6GHZ，缓存8M）；芯片组 Intel B75；显示芯片 GV- N 210D3；显存容量:1G；内存 DDR3 2G 可扩展至8G；硬盘 SATA 3.5寸 HDD 1TB；转速：7200转；尺寸 480mm×431mm×133mm；接口 USB x 4 HDMI x1、LAN x 2、LINE OUT x 1 、 MIC x 1；重量(Kg) 10；视频格式 MPEG-2 PS流 MPEG-2 MPEG4 TS流；视频分辨率 1920X1080；音频模式 MPEG Audio Layer 2；采样频率 32,44.1,48 kHz；其它 频道：1-2 16/20 bit audio D/A；输出音量可控；支持OSD功能；Linux 提供API开发包；电源：220V AC IN 180W；工作温度 -20℃～50℃；工作湿度 0～90% RH；储存温度 -30℃～70℃；储存湿度 5%～100% RH（无凝结）；外壳防护等级 IP50；MTBF 100000小时；MTTR 30分钟；安装方式 机柜安装；风扇更换周期 3年 | 套 | 71 |