中国铁道科学研究院基站系统设备采购

询价文件

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：基站系统设备

设备名称：基站BTS、衰减器、天馈线等

询价编号：YFDZ15-02

购置清单及技术要求：技术要求见附件２

付款方式：签订合同后，支付合同价款30％的预付款，设备安装、试运行完成并验收合格后十日内，支付全部货款的65%。余款作为质量保证金，验收合格之日起壹年后的十日内，付清余款。

供货商资格：凡注册资金300万元以上,成立2年以上，具备相关资质且能够在2015 年12月8日下午16时前向我部提交符合要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。报价包含安装调试等费用。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

产品规格：所报产品规格及型号须质量优越，性能稳定，需有成功案例，附报价单位成功案例的合同复印件

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答，见附件3。

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于2015年12月8日下午16时前送至铁科院 15 楼 509 室。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我院将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。

交货：合同生效后一个月内交货，交货地点为委托方办公室。

请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：铁科院 15 楼 509 室

联系人：李秋芬

电话：51893375

email： liqiufen@rails.cn

北京中铁科轨道交通安全技术有限公司

2015年 12月2日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2：采购设备的技术要求

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BTS | 1台 | 接入要求 | ★通过E1通道接入北京东郊环形试验基地的GSM-R核心网络。 | 1 |
|  |  | 规范要求 | 应符合YD/T 883-1999《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网基站子系统设备技术要求及无线指标测试方法》、YD/T 1110-2001《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备技术规范：基站子系统》以及铁道部互联互通要求。 | 2 |
|  |  | 载频配置 | 单载频。 | 3 |
|  |  | 接收机参考灵敏度 | 应优于-110dBm。 | 4 |
|  |  | 发射功率 | 最大发射功率不小于50W（47dBm），可调范围1W至最大发射功率。 | 5 |
|  |  | ABIS接口要求 | BTS与BSC之间的连接采用点对点或环形连接方式。 | 6 |
|  |  | 功能要求 | 应支持UIC系统需求规范规定的数据业务。具备话音（单呼、组呼和紧急呼叫）、数据（电路域和分组域）、智能网、短消息及鉴权等业务功能。 | 7 |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BTS 电源 | 1个 | 输入电压 | 额定输入电压220V AC，50Hz。 | 1 |
|  |  | 输入电流 | 最大输入电流10A。 | 2 |
|  |  | 输出电压 | -48V。 | 3 |
|  |  | 输出电流 | 输出最大电流 30A。 | 4 |
|  |  | 输出功率 | 输出最大功率 1600 W。 | 5 |
|  |  | 稳压精度 | ≤±1%。 | 6 |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减器 | 2个 | 衰耗 | 30dB固定衰减。 | 1 |
|  |  | 工作频段 | 扩展GSM（E-GSM）工作频段。 | 2 |
|  |  | 阻抗 | 50Ω。 | 3 |
|  |  | 驻波比 | ≤1.20。 | 4 |
|  |  | 工作温度 | -55℃+125℃。 | 5 |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天馈线 | 2套 | 天线 | 阻抗50Ω。50米长。 | 1 |
|  |  |  | 扩展GSM（E-GSM）工作频段。 | 2 |
|  |  | 馈线 | 1/2馈线，阻抗50Ω。 | 3 |
|  |  |  | 损耗：7dB/100m(900MHz)。 | 4 |
|  |  |  | 内导体直流电阻抗：2.92Ω/Km。 | 5 |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIM卡 | 6张 | 尺寸 | 尺寸：标准SIM卡，25mm×15mm。 | 1 |
|  |  | 容量 | 不小于8K。 | 2 |
|  |  | 业务 | 开启语音、GPRS和小区广播功能。 | 3 |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车载装置外壳 | 1个 | 尺寸 | 容纳车载装置主机3U结构的标准19英寸机箱。 | 1 |
|  |  | 安装需求 | 满足车载地震紧急处置装置安装需求，含防震支架。 | 2 |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道租用 | 1条 | 通道要求 | E1*年。 | 1 |

附件3：采购设备的技术响应表

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 | 响应 | 页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTS | 1台 | 接入要求 | ★通过E1通道接入北京东郊环形试验基地的GSM-R核心网络。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 规范要求 | 应符合YD/T 883-1999《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网基站子系统设备技术要求及无线指标测试方法》、YD/T 1110-2001《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备技术规范：基站子系统》以及铁道部互联互通要求。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 载频配置 | 单载频。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 接收机参考灵敏度 | 应优于-110dBm。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 发射功率 | 最大发射功率不小于50W（47dBm），可调范围1W至最大发射功率。 | 5 |  |  |  |
|  |  | ABIS接口要求 | BTS与BSC之间的连接采用点对点或环形连接方式。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 功能要求 | 应支持UIC系统需求规范规定的数据业务。具备话音（单呼、组呼和紧急呼叫）、数据（电路域和分组域）、智能网、短消息及鉴权等业务功能。 | 7 |  |  |  |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 | 响应 | 页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTS 电源 | 1个 | 输入电压 | 额定输入电压220V AC，50Hz。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 输入电流 | 最大输入电流10A。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 输出电压 | -48V。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 输出电流 | 输出最大电流 30A。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 输出功率 | 输出最大功率 1600 W。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 稳压精度 | ≤±1%。 | 6 |  |  |  |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 | 响应 | 页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衰减器 | 2个 | 衰耗 | 30dB固定衰减。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 工作频段 | 扩展GSM（E-GSM）工作频段。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 阻抗 | 50Ω。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 驻波比 | ≤1.20。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 工作温度 | -55℃+125℃。 | 5 |  |  |  |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 | 响应 | 页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天馈线 | 2套 | 天线 | 阻抗50Ω。50米长。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 扩展GSM（E-GSM）工作频段。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 馈线 | 1/2馈线，阻抗50Ω。 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 损耗：7dB/100m(900MHz)。 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 内导体直流电阻抗：2.92Ω/Km。 | 5 |  |  |  |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 | 响应 | 页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIM卡 | 6张 | 尺寸 | 标准SIM卡，25mm×15mm。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 容量 | 不小于8K。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 业务 | 开启语音、GPRS和小区广播功能。 | 3 |  |  |  |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 | 响应 | 页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车载装置外壳 | 1个 | 尺寸 | 容纳车载装置主机3U结构的标准19英寸机箱。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 安装需求 | 满足车载地震紧急处置装置安装需求，含防震支架。 | 2 |  |  |  |

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 | 响应 | 页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道租用 | 1条 | 通道要求 | E1*年。 | 1 |  |  |  |

附件4：

分项报价表

供应商：                                                                   报价日期：     年   月   日（有效期   天）

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 详细配置 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签字（公章）：