存储及网络安全设备技术指标：

- 1、技术参数

ETC部分

- 磁盘阵列

ETC配置1套磁盘阵列，容量60TB用户空间，能通过逻辑空间划分的方式用于存储非结构化数据、结构化数据、各业务服务器数据、开发测试数据以及其他虚拟存储空间数据。

磁盘阵列设备必须采用与服务器相兼容的国内外知名品牌产品：宏杉科技MS7010。

磁盘阵列存储能力满足本工程ETC系统所有数据、参数及软件的存储，并具有足够的可扩展能力以满足远期的需要。

磁盘阵列是单独的机柜设备，具备冗余的数据传输路径，无单点故障，通过冗余、热交换组件（如电源和风扇），实现高可靠性。

提供的磁盘阵列型号为：宏杉科技MS7010，具体设备要求见下表：

表9.4-1  磁盘阵列配置

| 指标 | 指标项 | 建议指标要求 | 指标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制器 | 个数 | 多控制器架构，本次配置双控制器，最大可扩展至16以上控制器；支持Active-Active工作模式，支持FC SAN、IP SAN组网 | 多控制器架构，本次配置双控制器，最大可扩展至16以上控制器；支持Active-Active工作模式，支持FC SAN、IP SAN组网 |
|  | 数据Cache | 配置≥256GB的一级缓存，采用缓存降落技术在断电时将缓存数据写入磁盘 | 配置256GB的一级缓存，采用缓存降落技术在断电时将缓存数据写入磁盘 |
| 前端主机通道 | 速率 | 配置8Gbps的FC主机接口 | 配置8Gbps的FC主机接口 |
|  | 个数 | ≥8 | 8 |
| 后端磁盘路径 | 速率 | 后端接口总速率≥96Gbps | 后端接口总速率为192Gbps，正偏离 |
| 硬盘 | 支持的类型 | SSD、SAS、NL-SAS、SATA、FC | SSD、SAS、NL-SAS、SATA、FC |
|  | 配置有效容量 | 60TB有效容量。根据可用容量配置足够的10000转速900GB硬盘。支持全局热备。 | 60TB有效容量。此次配置146块 10000转速900GB硬盘。支持全局热备。 |
|  | 最大支持的硬盘数/容量 | ≥555/500TB | 投标产品支持最大的硬盘数量为3600块，支持最大容量3240TB，正偏离 |
| RAID | RAID级别 | 支持RAID 0,1,3,5,6,10，实际采用RAID 1+0方式 | 支持RAID 0,1,3,5,6,10，实际采用RAID 1+0方式 |
| 存储分区 |  | 根据业务需要，分成多个存储资源分区（分区数≥3个），每分区有独立的端口、缓存、磁盘RAID组； | 根据业务需要，分成多个存储资源分区（分区数≥3个），每分区有独立的端口、缓存、磁盘RAID组； |
| 高可靠性 | 电源 | 冗余的热交换电源 | 冗余的热交换电源 |
|  | 风扇 | 冗余的热交换风扇 | 冗余的热交换风扇 |
| 服务 | 保修 | 磁盘阵列（含软件）要求提供工程期间及缺陷责任期内原厂的上门全免费保修服务 | 磁盘阵列（含软件）要求提供工程期间及缺陷责任期内原厂的上门全免费保修服务 |
|  | 软件 | 配置存储管理软件，包括图形化性能监控工具来监测阵列各部件流量和使用率，系统监控、日志及告警等功能； 支持基于存储系统的远程同、异步复制软件； 支持主流操作系统，如Windows、Linux、IBM AIX、HP UNIX、Sun Solaris等； | 配置存储管理软件，包括图形化性能监控工具来监测阵列各部件流量和使用率，系统监控、日志及告警等功能； 支持基于存储系统的远程同、异步复制软件； 支持主流操作系统，如Windows、Linux、IBM AIX、HP UNIX、Sun Solaris等； |

每套磁盘阵列设备可通过双路8Gbps的FC接口与存储网交换机相联。内置或外置FC交换机要求可全双工读写。

- 网络安全设备

ETC系统工程信息安全等级按照《计算机信息系统安全保护等级划分准则》的第三级-安全标记保护级进行配置。

所提供的网络安全设备的技术需满足但不限于以下内容：

- 防火墙

ETC核心层交换机旁路处部署的2台防火墙采用万兆防火墙，其他防火墙采用千兆防火墙。本次投标的万兆防火墙采用：迪普DPtech FW1000-TS-E，千兆防火墙采用：迪普DPtech FW1000-GA-E；

防火墙的主要功能指标包括：

在网络出口处安装防火墙，来进行有效的隔离，所有来自外部网络的访问请求都要通过防火墙的检查，使内部网络的安全有了很大的提高；

通过源地址过滤，拒绝外部非法IP地址，有效地避免了外部网络上与业务无关的主机的越权访问；

防火墙可以只保留有用的服务，将其它不需要的服务关闭，这样做可以将系统受攻击的可能性降低到最小限度，使黑客无机可乘；

防火墙可以制定访问策略，只有被授权的外部主机可以访问内部网络的有限IP地址，保证外部网络只能访问内部网络中的必要资源，与业务无关的操作将被拒绝；

由于外部网络对内部网络的所有访问都要经过防火墙，所以防火墙需要全面监视外部网络对内部网络的访问活动，并进行详细的记录，通过分析可以得出可疑的攻击行为；

网络的安全策略由防火墙集中管理；

防火墙可以进行地址转换工作，使外部网络用户不能看到内部网络的结构，使黑客攻击失去目标；

防火墙能减少对系统性能及网络的效率造成影响；

防火墙要能够在局域网内指定的服务器进行更新。

防火墙的主要性能指标包括：

防火墙需采用国内外知名品牌产品；

采用多核CPU架构，CPU核数目8个；

配置冗余双电源；

接口配置要求：千兆防火墙需配置10/100/1000M以太网口8个，配置4个千兆光模块，支持千兆接口扩展，千兆口可扩展到24个以上；

万兆防火墙需在千兆防火墙端口要求基础上配置4个以上万兆接口，配置4个万兆光模块；且扩展插槽4个，最多可配置38个千兆GE口或20个万兆端口。

扩展性：可配置多块防火墙模块，进行平滑升级；

性能要求（千兆防火墙）：本次投标产品千兆防火墙吞吐量12Gbps，最大并发连接数400万，每秒新建连接数15万；；

性能要求（万兆防火墙）：本次投标产品万兆防火墙吞吐量25Gbps，最大并发连接600万，每秒新建连接数30万；

支持热插拔，即插即用；支持双机热备，支持设备内部以及设备之间的双机热备；FW模块发生故障时，数据流能够避开故障模块，业务保持正常转发；

支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求，支持接口联动或接口状态同步，当防火墙的一个接口故障后，会同时断掉其关联的另一个接口，增加网络的稳定性。

支持虚拟防火墙，虚拟防火墙数目100；支持多虚一的虚拟化技术，可以将两台设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟化后的设备可在一个界面下进行统一管理。

支持802.3ad链路聚合，可以将多个物理端口捆绑成一个逻辑端口以提升带宽；

支持静态网络地址转换、动态网络地址转换、网络地址及端口转换、动态网络地址及端口转换、端口映像和负载分配；

能完成对IP、ICMP、TCP、UDP报文的修改；

支持的路由协议：支持静态路由、策略路由，以及BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；支持VLAN，支持802.1q封装；支持静态、动态ARP解析；

支持应用层基于漏洞的入侵防御技术，基于漏洞的入侵攻击特征库数量6000种，攻击检测率95％；

支持常用协议的病毒扫描功能，病毒库数量600万种，病毒检测率95％；

支持双机热备及会话同步；支持热补丁技术，系统升级时不中断业务；

支持一种或多种应用网关，对于正向NAT，支持FTP应用网关；

支持Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、支端口扫描等攻击防范；

支持CC攻击、HTTP Get Flood、DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、分片Flood等常见DOS、DDoS攻击的检测防御；

可扩展支持IPSec VPN及SSL VPN功能；对VPN的支持满足信息产业部标准YD/T 1190-2002《基于网络的虚拟专用网（IP VPN）框架》；

支持日志的记录及输出；

不能造成正常数据的阻塞或超时，并预留30%的处理能力；

计算系统要求的并发处理能力、每秒新建连接数以及吞吐能力，并说明所配置的防火墙最大位元元转发率、最大包转发率、时延、并发连接数、最大规则数等能力指标；本次招标文件要求参数，本次投标产品千兆防火墙并发连接400万、每秒新建15万、吞吐量12Gbps、延迟10um，最多配置10000条规则，万兆防火墙并发连接600万、每秒新建30万、吞吐量25Gbps、延迟10um，最多配置10000条规则。

硬件防火墙，可基于MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口进行数据过滤，支持状态检测。

支持基于接口的访问控制列表

支持基于时间段的访问控制列表

支持动态包过滤

支持Smurf、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP欺骗攻击防范

支持ARP主动反向查询

支持TCP报文标志位不合法攻击防范

支持超大ICMP报文攻击防范

支持地址/端口扫描的防范

支持DoS/DDoS攻击防范

支持ICMP重定向或不可达报文控制功能

支持Tracert报文控制功能

支持带路由记录选项IP报文控制功能

支持静态和动态黑名单功能

支持MAC和IP绑定功能

支持透明防火墙

支持SMTP邮件过滤

支持HTTP URL过滤

支持局域网内用户使用地址池中的IP地址访问外部网络

支持将访问控制列表与地址池的关联

支持将访问控制列表与接口的关联

支持外部网络主机访问内部的服务器

可配置支持地址转换的有效时间

- 入侵防御设备

入侵防御设备采用公安部、国家保密局和中国信息安全测评认证中心测评通过的产品；采用国内外知名品牌产品：迪普DPtech IPS2000-ME-N；

本次投标产品入侵防御设备可提供公安部、国家保密局和中国信息安全测评认证中心测评通过的产品；迪普科技是在网络、安全及应用交付领域集研发、生产、销售于一体的高科技企业，目前已经服务超过10,000家客户，全面进入了包括运营商、政府、电力、能源、金融、交通、教育、医疗、大企业等在内的各行各业，成为业界重要厂商之一。

硬件指标：标准机架式结构；双冗余交流电源；配置4个以上千兆电接口，支持日志导出功能；

性能指标：吞吐量1G；单包最大时延200us；并发连接≥100万；每秒新建连接数8万；

支持特征检测，协议智能识别，协议异常检测，流量异常检测，智能检测等检测方式。

网络保护能力：能够对网络蠕虫、木马软件、缓冲区溢出、间谍软件等各种攻击行为进行检测；支持对国内常见木马/p2p/IM/网络游戏以及其他违规行为的控制；

响应方式：支持多种告警方式，如：屏幕报警/声音报警、邮件报警、SNMP报警、自定义程序报警等；支持用户设定获取事件的原始攻击信息；

日志与报表：支持多种数据库类型，支持独立的日志报表模块部署。同时提供专门的数据库维护功能；具备自定义报表功能，支持交叉统计和多元组合查询详细事件，支持导出为WORD\EXCEL\PDF \HTML 等常用公文处理格式；

管理功能：具备集中管理功能，可实现分布部署、集中式安全监控管理和配置管理，日志报表模块可独立部署，适合大规模部署环境；同时支持B/S和C/S管理方式，适应不同环境要求；

高可用性：配置冗余电源；策略下发和规则库升级时无需重启设备；适用于网络HA模式接入；

用户管理：对授权用户根据角色进行授权管理，提供用户登录身份鉴别和防暴力猜解；要求对用户分级，并能够调整对不同用户的具体权限，提供不同的操作。对各级权限的用户行为进行审计；

升级管理：具备独立的升级管理中心，可对控制中心和设备进行升级；保证每周一次的规则库升级，重大安全事件随时更新；两年质保期内提供规则库升级授权；

资质要求：完全国内自主知识产权，全中文管理界面。

- 入侵检测设备（IDS）

本次投标的入侵检测系统为：启明星辰NT3000-LT-BRP，入侵检测系统实现的主要功能包括：

监视、分析用户及系统活动；

系统构造变化和弱点的审计；

识别反映已知进攻的活动模式并向相关人员报警；

异常行为模式的统计分析；

评估重要系统和数据文件的完整性；

操作系统设计跟踪管理，并识别用户违反安全策略的行为；

监视用户和系统的运行状况，查找非法用户和合法用户的越权操作；

检测系统配置的正确性和安全漏洞，并提示管理员修补漏洞；

对用户的非正常活动进行统计分析，发现入侵行为的规律；

检查系统程序和数据的一致性与正确性；

入侵检测系统要能够在局域网内指定的服务器进行更新。

入侵检测系统的主要性能指标包括：

入侵检测系统需采用启明星辰产品；

多核多线程架构，CPU核数目8个；配置4个以上千兆电口；

最大并发连接数100万；每秒新建连接数≥6万；最大检测率1000Mbps；

支持热插拔，发生故障时可以在线更换设备而不引起业务中断；

支持二层回退，当设备在极端情况下失效时，设备可回退到二层模式，保证业务连续；

攻击特征库数量≥2500；病毒特征库数量8000；需具备特征库自主升级能力，两年质保期内提供特征库升级授权并定期（根据业主要求）进行特征库升级；

支持产品平滑升级，支持业务不中断的情况下进行扩容；

支持深入七层的分析检测技术，能检测防范的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、DoS/DDoS攻击、探测/扫描、间谍软件、网络钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、协议异常、IDS/IPS逃逸攻击等；

IPS检测到攻击报文或攻击流量后，支持阻断、隔离、Web重定向、限流的响应方式；

病毒防范：支持文件型、网络型和混合型病毒等；

检测方法：基于状态的特征匹配、协议异常分析、流量异常分析、高速检测引擎；

支持与交换机、防火墙的联动；

定期人工报表分析，提供全面的系统日志、审计日志功能，日志可导出；

要求国内自主知识产权，全中文管理界面、事件描述以及相关产品配套文档均为中文。

- 4A堡垒机

4A堡垒机需采用国内外知名品牌产品：启明星辰0SM3300型号4A堡垒机；

支持主帐号管理、从帐号管理、组织机构管理、账号授权等功能；

系统无需在操作端、被管理设备端安装引擎；

支持单点登录SSO和多种认证服务，包括短信动态密码、静态密码、令牌、数字证书等；

提供认证枢纽功能，通过认证枢纽将认证请求指向第三方认证机构完成认证后返回认证结果，支持动态口令认证和RADIUS认证协议；

支持命令策略管理、时间策略管理、密码策略管理等功能；

可以限制自然人使用堡垒机的源地址段；可以设定尝试登录失败后锁定主账户的策略；

支持telnet、ssh、ftp、sftp、rdp、xwindows等运维协议的审计。能对字符型输入进行记录和对图形格式的协议进行录像；具备实时在线审计和阻断功能；

数据库操作审计：系统能准确解析数据库访问过程，记录SQL语句。并将SQL语句同图形会话关联记录。

审计报表：可以设定策略定期生成审计报表，并可根据关键字随时查询历史记录；

日志回放：实现审计事件的命令回放功能，支持操作过程的还原和重放功能；

可靠性：支持双机热备部署，支持集群部署，支持集中管理、分布部署，满足各种用户环境，同时提供了系统的可靠性。

- 终端安全管理

终端安全管理需采用国内外知名品牌产品：启明星辰ESM-CONPR终端安全管理；

硬件平台架构：硬件平台采用先进Multi-Core（多核）架构，处理器最低配置为2核8线程并行处理；

最大并发连接数：最大并发连接数50万；

每秒新建连接数：每秒新建连接数2.3万；

安全域划分：支持将网络划分为多个认证前域、隔离域、认证后域，允许将安全域的访问策略分配到部门或终端，系统根据准入要求和安全检查状态，分配不同安全域的访问权限；

接入控制方式：支持硬件网关、802.1X、主机防火墙等多种组合接入控制方式，满足不同场景的全准入要求；

客户端部署、升级和维护：客户端部署容易，支持在线自动升级客户端版本，可以实现新版本的整体升级，客户端支持Windows 2000/XP/2003/Vista/2008（32位），客户端和服务器之间通过SSL加密通道取策略规则；

终端身份认证：支持多种身份数据源，包括基于系统的内建帐号认证、移动证书认证、客户端MAC认证、第三方数据源如AD、LDAP等方式的认证；

终端身份类型：提供Windows系列2000/XP/2003/Vista/Window 7操作系统的安全准入认证，对于非Window操作系统提供无代理方式下的WEB接入认证，满足不同接入场景；

终端信息查询与统计：支持终端发现，能发现安装或未安装客户端的终端，并探测其安全状态是否合格，能提供灵活的报表展现和导出功能；

终端互访控制：提供基于主机防火墙的终端互访控制功能，对随意接入网络的外来机器进行端到端的访问控制；网络内部支持多个可信任域的划分，提供多个可信任域之间的访问隔离；

补丁管理：系统自身支持从微软下载指定补丁，下载的补丁内容支持自定义，支持终端补丁的实时或定时下发功能；支持补丁检查策略，有效管理没有安装重要补丁的终端对网络资源的访问权限；

安全防护：支持检查防病毒软件是否安装、运行以及病毒库版本是否在规定时间更新；支持终端软件黑白名单检查，根据黑白名单检查终端的软件安装情况，检查软件黑白名单的安装状态；支持根据协议和端口的监控方式检查流量阈值，当流量超过最大阈值时，可片刻阻断终端对网络的访问；能够阻止从本机发出的ARP欺骗/泛洪报文，当终端发生ARP异常时自定义是否提示终端用户，提供ARP异常记录的历史记录；

终端准入控制：当终端通过MODEM，ISDN，PPPOE，VPN等方式建立网络连接时，阻断对应的网络连接并上报违规信息；对终端使用非法proxy和路由访问网络的行为进行检查，支持违规行为的记录；支持终端自定义不允许连入连出的端口；

桌面管理：能够自动收集计算机资产状况，安装的硬件和软件，并准确统计计算机数量；支持对计算机外设的管理；当未认证过的新移动存储设备接入终端时，能自动阻止该移动存储设备被读取或写入数据；

具备自主知识产权的国产产品，获得如下资质证书：具有中国人民解放军信息安全测评认证中心颁发的《军用信息安全产品认证证书》；公共信息网络安全监察局《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

- VPN网关

需采用国内外知名品牌产品：迪普DPtech FW1000-GM-N；

性能要求：SSL VPN 加密速度 220 Mbps；并发SSL 用户数1000，本次配置200个并发许可；每秒新建会话数300；

设备接口数6个千兆电口，2个USB口；

一体化VPN：支持SSLVPN、IPSec VPN、GRE VPN、L2TP VPN、MPLS VPN

文件共享：支持内网CIFS（Windows）、NFS（Linux）文件系统，实现文件系统访问Web化；

端口转发：提供丰富的C\S应用支持。无需安装客户端软件，即可实现Telnet、RDP、SSH、VNC、Notes、Email、FTP、Oracle等的内网TCP应用；

网络扩展：支持基于IP的所有内网应用，实现内网的全网访问。通过配置隧道模式控制用户对内网、Internet及本地局域网的访问权限，包括全通道、分离通道和客户自定义三种方式；

虚拟网关：每个虚拟网关可配置独立的用户、资源、管理员和访问策略；能够在企业的不同用户群组或不同的企业间形成完全隔离的访问体系；

用户认证：包含本地口令认证、短信认证、外部认证、证书（CA）认证及SecurID动态密码；

支持Radius、LDAP、AD第三方认证服务器，能够和企业已有认证系统无缝集成，实现对接入用户的统一管理，保护企业的原始投资。

支持X.509v3数字证书认证，由第三方CA机构提供证书，可实时从外部认证服务器上获取证书有效性，支持OCSP(在线证书状态查询)及CRL(证书撤销列表)两种方式。并可将证书存放在USBKey硬件介质中，极大地提高系统接入的安全性。

基于用户的账号、PIN码(静态密码)及Token卡上的动态密码进行身份认证。

权限管理：可基于单个用户进行管理，或者为用户分组，基于群组用户进行管理。能够将用户组与角色绑定，不同的角色对应不同的安全策略和资源，适应企业组织结构的灵活划分；

客户端安全检查：通过对客户终端个人防火墙、杀毒软件、操作系统版本及补丁、注册表、特定文件、特定端口、应用进程等相关状态的检测，并实施相应的权限控制，降低客户端非安全因素对内网造成的安全威胁；。

传输安全：支持多种加密算法：AES、3DES\DES、RC4、CAST，支持数据完整性校验；

设备安全：支持全面的防火墙功能，支持攻击防范功能，能够防范多种DOS和DDOS攻击；

日志审计：详细的日志信息，包括系统日志、用户日志、管理员日志，记录用户和管理员的上、下线时间，操作行为等。可实现日志的分类查看，支持日志实时导出到外部Syslog日志服务器，便于日志的备份与审计；

- 安全审计系统

数据库安全审计系统需采用国内外知名品牌产品：启明星辰的CA2800ER/CA2800SR安全审计系统

千兆审计要求：支持千兆网络环境监听，提供6个电口4个SFP插槽；

性能要求：监听流量支持千兆环境，千兆审计系统审计事件每秒入库速度至少在32000条/秒以上，日处理审计事件数至少2000万条；

部署和管理：采用旁路部署方式对原有网络不造成影响，网络审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行，采用B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理；

数据库审计支持：支持常见数据库，如：Oracle、DB2、Teradata、EMC等；

业务管理审计：支持自动方式建立web访问和SQL访问之间的对应关系，生成访问行为模型库，支持中间件环境下的SQL语句关联到HTTP操作，HTTP操作关联到HTTP-ID，实现中间件环境下的审计追溯，支持事后关联和实时关联两种方式；

数据库安全审计：支持对针对数据库的XSS攻击行为、SQL注入攻击行为进行审计，支持数据库并发会话数、并发进程数、并发用户数、并发游标数、并发事务数、数据库锁等超过限制的审计，支持数据库账号登陆成功、失败的审计；

审计能力：支持访问数据库的源主机名、源主机用户、SQL操作响应时间、Select操作返回行数的审计；支持Telnet、FTP协议的审计，能够审计用户名、操作命令、命令响应时间、返回码等；支持IP-MAC绑定变化情况的审计；

实时监视：实时监控对实时告警信息，当前会话进行详细察看；有助于管理员及时处置；

自身管理：提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能；

第三方接口：支持SNMP方式，提供系统运行状态给第三方网管系统；支持Syslog方式向外发送审计日志；支持SNMP Trap方式向外发送审计日志；支持NTP时间同步；

具备自主知识产权的国产产品，资质要求：具有中国人民解放军信息安全测评认证中心颁发的《军用信息安全产品认证证书》；公共信息网络安全监察局《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

- 安全管理平台

安全管理平台需采用国内外知名品牌产品：启明星辰的TSOC-USM安全管理平台；

开放式设计：平台化设计，功能模块插件化，买方可以自主选择需要的功能模块，或在现有平台上进行客户化定制；

分布组件：各功能组件之间采用网络方式进行通讯，各组件可以分布安装在不同的机器上，以支持大规模和灵活的部署；

平台采用业界主流的B/S方式，不需要安装客户端；

支持主机设备监控管理、网络设备监控管理、中间件监控管理、数据库监控管理、业务状态监控管理；

业务部门管理：支持将分支机构、不同的业务部门登记为责任单位；支持以形象化方式直观展示各责任单位的当前安全状况和近期安全状况；支持以地图方式显示责任单位分布情况；以晴雨表、温度计等形象化方式展示整体当前安全状况、整体历史安全状况；界面支持触摸屏操作方式；支持对各个责任单位进行宏观统计与分析，并进行横向对比分析；

网络管理系统监控功能：支持自动生成网络拓扑图，支持手工绘制拓扑图，支持拓扑图的导入导出成XML文件；支持显示网络设备的实际流量；支持网络设备流量告警，端口之间流量超过阈值，网络拓扑中的连线以黄色或红色表示；支持拓扑图中网络设备的搜索；支持网络拓扑中的告警统计；支持网络拓扑的权限控制，不同角色人员看到不同的拓扑图；支持常用的网络工具；

主机服务器的监控功能：可支持监测包括windows, Unix，HP-UX，Linux等不同平台的操作系统，从而实现对多种操作平台的网络环境进行统一集中管理；支持服务器进程监视和告警，可设置关键应用进程，进程启动和停止告警，支持window服务器的服务监控；支持主机和应用的配置变更管理。主机的硬盘、CPU、内存等信息发生变化时，产生告警；

数据库监控功能：提供数据库登录用户名称异常探测、数据库操作源终端异常探测、数据库操作源程序名称异常探测、数据库操作源终端用户名称异常探测，并支持自主学习能力；多形式的实时告警：当检测到可疑操作或违反审计规则的操作时，系统可以通过监控中心告警、WEB声音提示告警、邮件告警、SYSLOG告警等方式通知数据库管理员；

业务系统监控功能：系统可支持对中间件、数据库、邮件服务器、Web Server等应用系统的监控，从系统可用性方面进行全面的监测；能够提供风险管理视图，实时分析重要业务单元的各类风险，当业务系统出现故障，或者某些检测数据超出门限时，能够提供声音、电话、Email、手机短消息、桌面告警等多种报警方式；

安全管理功能：具备严格的多用户管理权限设置：具备很好地满足不同级别系统管理人员共同管理系统的要求。用户使用不同的用户名和密码登录系统，看到的内容和对系统可以进行的操作完全不同；

具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《涉密信息系统产品检测证书》和《软件著作权证书》。

PCC部分

- 防火墙

采用有地铁运用实例知名品牌的专业防火墙，卖方选用迪普DPtech FW1000-GA-E防火墙设备，完全满足招标要求的全部功能，其性能指标不低于以下要求（不限于此）：

（1）采用高性能硬件防火墙，性能须满足每秒新建连接数大于等于60K，并发连接数大于等于200万，吞吐率大于2G；

（2）配置2个FE电口和2个GE电口，并具有二个可扩展槽位；

（3）具有强大的安全攻击防范能力，支持外部攻击防范、内网安全管理，能防范SYN FLOOD、UDP FLOOD、ICMP FLOOD、DNS FLOOD、ARP、CC等攻击，具有蠕虫病毒流量的识别和防范等能力，支持防御端口及地址扫描、黑名单、内容过滤等功能；

（4）具有灵活的业务和路由特性，支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP路由、策略路由等；

（5）具有强大的安全日志及统计功能；

（6）具有完善的管理功能，支持现场命令行管理、支持标准网管协议SNMP、支持进行远程管理，支持图形化管理，配置相应网管软件。

（7）资质要求：公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

- 磁盘阵列

采用有地铁运用实例的知名品牌：宏杉科技，卖方选用宏杉科技 MS3100磁盘阵列完全满足招标要求的全部功能。

（1）采用机架式；

（2）存储系统采用8GB光纤通道技术；

（3）配置存储容量：5TB；

（4）最大支持硬盘数量：199；

（5）每个硬盘：600G，15000转，本次配置12块硬盘；

（6）光纤阵列控制器数量：2；

（7）控制器接口速度: 8Gb/s FC-Switched；

（8）RAID 级别支持：RAID 0,1,5；

（9）电源板1＋1冗余热备配置；

（10）光纤交换机：2台16口光纤交换机，支持1、2和 4 Gb/s自适应；

（11）配置磁盘阵列相关软件；

（12）卖方根据本工程的需要对该设备的配置、性能指标及存储方式提出相应的建议如下：

MacroSAN MS3100是宏杉科技推出的新一代中端存储产品，其融入了大量先进设计理念和架构技术，为中小型数据中心提供安全可靠、资源弹性部署的存储平台。

在硬件架构上，MS3100采用了包括大容量缓存扩展、PCI-E 2.0、SAS 2.0、SSD等先进技术，构建高性能的存储平台。在资源管理上，MS3100采用基于Cell的虚拟化技术，通过创新的ICMT管理机制，实现资源的弹性部署。在可靠性上，MS3100采用全冗余模块化设计、可支持多控多活配置，提供丰富的数据保护特性，此外通过创新的CRAID技术和IDDC磁盘诊断安全机制，将磁盘故障导致的宕机时间和机率减少80%。MS3100基于开放式数据存储平台（ODSP），能够通过接口开放、规格功能定制、行业特性开发移植等方式，将存储系统真正与用户业务系统无缝融合。

1）高带宽总线技术

PCI-E 2.0技术：在每个控制器的内部，MS3100采用了16个PCI-E 2.0通道。单个PCI-E2.0通道的带宽为5.0Gb/s，16个PCI-E2.0通道的总带宽达到80Gbps。MS3100采用多条PCI-E 2.0总线连接前端主机通道、后端磁盘通道及缓存镜像通道，保障整个系统端到端的性能匹配。

SAS 2.0技术：SAS技术近几年在带宽、稳定性、兼容性、效率等方面都已超越FC技术，已经成为存储阵列主流架构。而SAS 2.0技术的成熟商用，使得SAS的领先优势更为明显。在SAS 2.0标准中，单个SAS通道带宽达到6Gbps，四路宽端口的带宽达到24Gbps。MS3100采用SAS 2.0技术构建后端磁盘架构，每个控制器自带2个四路SAS宽端口，总带宽达到96Gbps。

2）大容量智能缓存管理

缓存调度是存储阵列的核心机制，也是影响存储控制器性能的最主要因素之一。由于技术上限制，传统存储阵列缓存容量小，扩展困难，而且调优管理非常复杂。在云计算环境下，存储的并发I/O访问量快速增长，数据存取热点变动频繁，对存储缓存的容量要求也急剧增长。与此同时，大容量缓存对于存储的缓存管理也提出了更高的要求。

3）高性能SAS/SSD磁盘

SAS磁盘技术：SAS磁盘是磁盘领域的一次技术变革。SAS磁盘在继承SCSI磁盘稳定、可靠性等优点的基础上，还具备大量新的特性，比如6.0Gb接口速率、双冗余接口、全双工模式、兼容SATA磁盘等。由于这些优势，SAS磁盘已经成为了主流的磁盘技术，并且将服务器、存储阵列两个不同领域的磁盘进行了统一。如今的SAS磁盘不仅同时支持15000/10000/7200转三种速率，而且还支持2.5/3.5二种尺寸，给用户带来了更多的选择。

高性能SSD磁盘：SSD磁盘的高性能已经获得了业界的一致认可，MS3100将这一领先的磁盘技术融入高性能体系架构之中，大幅提升磁盘的IO响应能力。此外，通过自动分层存储和自动数据迁移机制，能够将数据热点与SSD磁盘进行完美的融合，使存储阵列只需要配置少量SSD磁盘，就能获得整体性能的大幅提升。

4）基于Cell的智能资源管理。

ICMT（Intelligent Cell Management Technology，基于Cell的智能资源管理技术）是宏杉科技的一项创新技术。采用ICMT技术后，LUN所对应的不再是一整块的RAID空间，而是由多个Cell组成的一个逻辑空间。LUN不关心Cell采用的是何种的RAID方式，也无需知道Cell所在的实际位置。MS3100以Cell为核心来进行逻辑资源的管理，彻底破除LUN与RAID、Disk之间的捆绑关系，在存储阵列内部形成完全的虚拟化架构。

创新的CRAID技术

传统的RAID机制是以磁盘为基本的操作单元，当磁盘内出现少量坏块后，整块磁盘会被作为问题磁盘“踢”出RAID组，然后在热备盘上对整块磁盘的数据进行重建。随着磁盘容量的急剧增大，这种粗颗粒度的RAID机制遇到了巨大的挑战，不仅数据重建过程漫长，而且会消耗大量的系统资源。例如，1块2TB的SATA磁盘的RAID5重建时间，在无流量压力的情况下需要20个小时，在有流量压力下需要数天甚至超过一个星期的时间。

CRAID（基于Cell的RAID技术）是宏杉科技在RAID机制上的一项创新技术。在CRAID环境中，建立传统的RAID组之后，系统会再将RAID空间划分成一个个的小数据块，称之为Cell，然后以Cell为单元进行资源的管理。比如当磁盘内出现部分数据坏块时，其影响的只是坏数据块所在的Cell，系统只会针对这个Cell进行数据重建，而磁盘的其它数据部分不会受到影响。CRAID通过Cell来实现对磁盘的精细化管理，不仅提高了对硬盘故障的容忍度，而且将数据重建的效率提高了数倍

5）完善的磁盘安全策略

传统意义的存储安全，主要关注系统冗余性、数据保护二个方面，对磁盘安全的关注度不高。但是，据统计，存储系统的硬件故障90%以上都是由磁盘故障引发的。可以说，磁盘的安全才是存储安全的根本。

在磁盘安全方面，MS3100建立了一整套完善的机制，通过主动式磁盘诊断中心（IDDC），在磁盘检测、故障修复、故障处理三个环节实现了对磁盘故障的主动预防、快速修复和减少误判，以达到将硬盘故障导致的宕机时间减少80%的目标。

6）高可靠设计

在硬件架构上，MS3100采用全冗余模块化设计、支持多控群集系统，可容忍多控制器故障，实现系统超过99.999%的可用性，保护业务稳定的在线运行。MS3100实现了数据通道的端到端冗余，主要模块均支持即插即用和快速更换。存储系统支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸等风险。

- 2、设备清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 存储系统设备(含冗余磁盘阵列、冗余SAN交换机、磁带库、存储软件等） | MS7010 |  | 中国 | 套 | 1 | 宏杉 |
| 10.1 | 存储控制单元 | MS7010 | MS7010存储控制器单元（双控制器，不含缓存） | 中国 | 套 | 1 | 宏杉 |
| 10.2 | 缓存升级包 | MS3MA8C064GA | 64GB缓存升级包 | 中国 | 套 | 4 | 宏杉 |
| 10.3 | SAS控制器IO卡 | IOA5014A | 4*miniSAS HD SAS控制器IO卡 | 中国 | 套 | 2 | 宏杉 |
| 10.4 | FC模块 | IOA1014A | 4*8Gb FC IO模块 | 中国 | 套 | 2 | 宏杉 |
| 10.5 | 磁盘柜 | DSU1625 | DSU1625磁盘柜(支持25个2.5寸磁盘驱动器) | 中国 | 套 | 6 | 宏杉 |
| 10.6 | 硬盘 | MS2M2HD900G6B2A | 一体化SAS磁盘驱动器套件(900GB,10000RPM，2.5寸，含驱动器托架及接口) | 中国 | 套 | 146 | 宏杉 |
| 10.7 | 存储平台软件 | LIS_MS7010_BASE_STD | 宏杉开放数据存储平台软件-MS7010存储系统管理软件(支持FC、iSCSI协议，含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能，支持16控制器） | 中国 | 套 | 1 | 宏杉 |
| 10.8 | 滑轨配件 | MS4.150.0002MX | 滑轨配件（适用于3U、5U设备，用于控制器、磁盘柜） | 中国 | 套 | 1 | 宏杉 |
| 10.9 | 滑轨配件 | MS4.150.0001MX | 滑轨配件（适用于2U设备，用于磁盘柜） | 中国 | 套 | 6 | 宏杉 |
| 10.10 | 假面板 | MS4.104.0019MX | 硬盘盒假面板（适用于2.5寸磁盘柜） | 中国 | 套 | 4 | 宏杉 |
| 10.11 | SAS线缆 | 05020012 | SAS线缆(1米，miniSASHD-miniSASHD) | 中国 | 套 | 12 | 宏杉 |
| 10.12 | 控制器服务 | MS-7000-SV-BS-SPU | MS7000现场安装服务-每控制器 | 中国 | 套 | 1 | 宏杉 |
| 10.13 | 磁盘柜服务 | MS-7000-SV-BS-DSU | MS7000现场安装服务-每磁盘柜 | 中国 | 套 | 6 | 宏杉 |
| 24 | 安全审计设备（含软件） | CA2800ER/CA2800SR | 设备采用千兆网络环境监听，审计引擎提供6个电口4个SFP插槽；监听流量支持千兆环境，千兆审计系统审计事件每秒入库速度至少在32000条/秒以上，日处理审计事件数至少2000万条；20个被审计DB服务数；采用旁路部署方式对原有网络不造成影响，网络审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行。 | 中国 | 套 | 1 | 启明星辰 |
| 25 | 千兆网络防火墙 | DPtech FW1000-GA-E 双电源交流主机 |  | 中国 | 套 | 8 | 迪普 |
| 25.1 | 千兆网络防火墙 | FW1000-GA-E | DPtech FW1000-GA-E 双电源交流主机(100/1000M GE电口8个，16个千兆SFP光口，2个扩展插槽) | 中国 | 套 | 8 | 迪普 |
| 25.2 | 光模块 | SFP-G-SX-MM850 | DPtech SFP千兆光模块,多模,(850nm,0.55km,LC) | 中国 | 套 | 32 | 迪普 |
| 26 | 万兆网络防火墙 | DPtech FW1000-TS-E |  | 中国 | 套 | 2 | 迪普 |
| 26.1 | 万兆网络防火墙 | FW1000-TS-E | DPtech FW1000-TS-E 双电源交流主机（4万兆光(SFP+)、4千兆Combo、2千兆电） | 中国 | 套 | 2 | 迪普 |
| 26.2 | 千兆电模块 | SEC-8GET | DPtech 8端口千兆以太网电接口模块(RJ45) | 中国 | 套 | 2 | 迪普 |
| 26.3 | 千兆光模块 | SFP-G-SX-MM850 | DPtech SFP千兆光模块,多模,(850nm,0.55km,LC) | 中国 | 套 | 8 | 迪普 |
| 26.4 | 万兆光模块 | SFPP-SX-MM850 | DPtech SFP+万兆光模块,多模,(850nm,0.3km,LC) | 中国 | 套 | 8 | 迪普 |
| 27 | 入侵检测设备 | NT3000-LT-BRP | 5个10/100/1000Base-Tx接口；最大可支持13个电口或8个SFP接口；最大并发连接数100万；每秒新建连接数6万；实际网络环境处理能力1000Mbps。提供威胁的自动分析，系统提供设置用户关注事件的能力，通过设置，可以明确地将事件设置为需要关注或不需要关注，用户的设置结果将取代用户自动分析的结果 | 中国 | 套 | 2 | 启明星辰 |
| 28 | 入侵防御设备 | DPtech IPS2000-ME-N 双电源交流主机 |  | 中国 | 套 | 4 | 迪普 |
| 28.1 | 入侵防御设备 | IPS2000-ME-N+1Y | DPtech IPS2000-ME-N 双电源交流主机,（配置4个千兆电接口，2个千兆光口，一个扩展槽） | 中国 | 套 | 4 | 迪普 |
| 28.2 | 特征库 | LIS-IPS2000-ME-N-SA-1Y | DPtech IPS2000-ME-N | 中国 | 套 | 8 | 迪普 |
| 29 | 安全堡垒机 | 4A安全堡垒机，OSM3300 | 4A堡垒机支持主帐号管理、从帐号管理、组织机构管理、账号授权功能；支持命令策略管理、时间策略管理、密码策略管理等功能;支持telnet、ssh、ftp、sftp、rdp、xwindows等运维协议的审计。能对字符型输入进行记录和对图形格式的协议进行录像；具备实时在线审计和阻断功能；支持日志回放功能；100个点的被管资源数； | 中国 | 套 | 1 | 启明星辰 |
| 30 | 终端安全管理 | ESM-CONPR | 硬件平台采用先进Multi-Core（多核）架构，处理器最低配置为2核8线程并行处理；最大并发连接数：最大并发连接数≥50万；每秒新建连接数：每秒新建连接数≥2.3万；100个终端安全管理授权数； | 中国 | 套 | 1 | 启明星辰 |
| 31 | VPN网关 | DPtech FW1000-GM-N | DPtech FW1000-GM-N 双电源交流主机 | 中国 | 套 | 1 | 迪普 |
| 79 | 网络安全管理软件 | TSOC-USM | 满足招标文件要求 | 中国 | 套 | 1 | 启明星辰 |
| 3 | 磁盘阵列 | MS3100 |  | 中国 | 套 | 2 | 宏杉 |
| 3.1 | 存储控制单元 | MS3100 | MS3100存储控制器单元（双控制器，含8GB缓存） | 中国 | 套 | 2 | 宏杉 |
| 3.2 | FC模块 | IOA1004A | 4*8Gb FC IO模块 | 中国 | 套 | 4 | 宏杉 |
| 3.3 | 存储硬盘 | MS3M2HD600G6CA | 3.5寸一体化SAS磁盘驱动器套件(600GB，15000RPM，3.5寸，含驱动器托架及接口) | 中国 | 套 | 32 | 宏杉 |
| 3.4 | 存储平台软件 | LIS_MS3000_BASE_STD | 开放数据存储平台软件-MS3000存储系统管理软件(支持FC、iSCSI协议，含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能） | 中国 | 套 | 2 | 宏杉 |
| 3.5 | 滑轨配件 | MS4.150.0002MX | 滑轨配件（适用于3U、4U设备，用于控制器、磁盘柜） | 中国 | 套 | 2 | 宏杉 |
| 3.6 | 缓存升级包 | MS2MA6C008G | 8GB缓存升级包 | 中国 | 套 | 4 | 宏杉 |
| 12 | 防火墙 | DPtech FW1000-GA-E |  | 中国 | 个 | 1 | 迪普 |
| 12.1 | 千兆网络防火墙 | FW1000-ME-N | DPtech FW1000-ME-N 交流主机（配置100/1000M 8GE电口，2个扩展插槽） | 中国 | 个 | 1 | 迪普 |
| 12.2 | 光模块 | SW-UMC-PLAT | DPtech UMC 统一管理中心 管理软件 | 中国 | 个 | 1 | 迪普 |
| 12.3 | 防火墙管理软件 | 防火墙管理软件 | 防火墙管理软件 | 中国 | 个 | 1 | 迪普 |