小机、服务器及终端设备技术指标：

- 1、技术参数

ETC部分

服务器

ETC系统中的数据库服务器、核心应用服务器采用HP RX9800 小型机服务器, 测试平台服务器采用HP RX9800 小型机。

管理服务器、维护服务器、非结构数据库服务器、GIS服务器、信息组团服务器、备份服务器、网络安全服务器、ATS应用服务器、发布服务器、即时通服务器、接口服务器选用HP  PC机服务器。

根据不同服务器的计算性能需求以及软件兼容性，选择相应的服务器产品，并详细描述每类服务器的配置计算及实现方案。也可根据所选择服务器特点，在满足系统功能的前提下调整服务器选型。

服务器通用要求

提供的服务器采用高性能、高速度和高可靠性的国际知名品牌（HP惠普）主流服务器，并为该品牌中的高端产品。且在国内不同城市轨道交通线网TCC或应急中心系统(ETC)或COCC系统或线网信息化系统或ISCS具有工程业绩和成功运行应用经验，未发生过责任事故。

为避免任何可能的停机和数据的破坏与丢失，采用最新的应用服务器技术实现负载均衡，避免单点故障。

为保障服务器主机系统具有很强的容错性。除了对单机的可靠性进行要求外，采用双机热备份技术，在服务器主机出现故障时，则由备份主机自动接管所有的应用，接管过程自动进行，无须人工干预。服务器主机系统要求均采用SMP的体系结构设计。

服务器配置通用的多用户、多任务64位操作系统，根据各类型服务器的要求配置Windows操作系统或Unix操作系统或Linux操作系统。系统具有高度可靠性、开放性，支持主流网络协议包括TCP/IP、SNMP、NFS等在内的多种网络协议。符合C2级安全标准，提供完善的操作系统监控、报警和故障处理。

每套服务器配备了足够的内存、内部硬盘等，以满足性能要求。

本次提供的存储系统具备故障检测和修复功能。

服务器关键模块均具备冗余，支持热插拔，提供热插拔电源和冗余冷却散热风扇，可以在不中断系统运行的情况下更换部件。

冗余配置的服务器均配备双机集群软件，支持双机热备的功能，在不影响系统的正常运作的情况下，实现稳定、有效、快速的热切换。

提供的服务器具备联机诊断和自动重启功能，自带卷管理功能，实现操作系统的磁盘镜像，系统自带卷动态扩展，支持基于web的远程系统监控和故障诊断，无限用户使用许可，支持IPV6网络协议，至少达到EAL4+级的安全标准，支持JAVA开发环境；

服务器为机架式结构，安装于机柜内，在安装服务器是原则上将主备服务器组部署在一个柜内，同一机柜内的服务器，统一机柜内的服务器共用显示器和键盘鼠标等。

服务器（含软件）要求提供工程期间及缺陷责任期内原厂全免费保修服务，并提供与厂家签定的合同或厂家的服务书等相关文件。

提供的服务器支持中文内码，符合我国关于中文字符集定义的有关国家标准。

根据项目实施的实际需求，为满足服务器的扩展性要求，通过提供设备扩容或配置方案的方式予以满足。

数据库服务器、核心应用服务器

ETC系统中的数据库、核心应用服务器采用HP RX9800服务器,不低于以下的配置，服务器的主系统（CPU、内存、I/O设备、硬盘）配置预留50%的冗余度。

表9.3.2-1 数据库、核心应用服务器配置

| 指标 | 指标项 | 指标要求 | 指标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 服务器外观 | 机架式 | 机架式 |
| 显示器 | 17”LCD | 工作画面分辨率不低于1280×1024 | 工作画面分辨率不低于1280×1024 |
| 性能 | 实际SPECfp_rate(base) | 264 | 610，正偏离 |
|  | 实际SPECint_rate(base) | 228 | 596，正偏离 |
|  | 最大SPECfp_rate(base) | 528 | 1430，正偏离 |
|  | 最大SPECint_rate(base) | 456 | 1427，正偏离 |
| 处理器 | 处理器类型 | RISC/EPIC芯片 | EPIC芯片 |
|  | 处理器总主频（每个处理器核芯的主频和核芯数量的乘积） | ≥64GHz | 本次配置4颗8核2.13GHz主频9540CPU，总主频为32*2.13=68.16GHz，正偏离 |
|  | 处理器缓存（每个处理器缓存数量和处理器数量的乘积） | 总L3高速缓存 ≥ 80MB | 本次配置4颗24M L3高速缓存处理器，总缓存96MB，正偏离 |
|  | 处理器插槽配置个数 | 根据性能指标配置，实配≥4颗全激活（半配） | 本次配置4颗全激活CPU，最大可扩展到8颗 |
|  | 核芯数量 | 根据性能指标配置 | 本次配置4颗8核处理器，总性能满足指标要求 |
| 总线带宽 | 处理器到内存带宽 | ≥64GBps | 96GBps，正偏离 |
| 内存 | 内存类型 | DDR3 | DDR3 |
|  | 内存配置容量 | 256GB | 256GB， |
|  | 内存最大支持容量 | ≥512GB | 最大支持1.5TB |
| 硬盘 | 硬盘类型 | SAS | SAS |
|  | 转速 | ≥15000rpm | 15000rpm |
|  | 配置容量 | ≥1.2TB | 最大支持1.5TB |
|  | 配置数量 | ≥4个（每块硬盘容量≥300GB） | 本次配置4个（每块硬盘容量300GB） |
| I/O适配器 | I/O插槽 | ≥6个 | 本次配置6个 |
|  | 网卡 | 至少2个10Gbps以太网电口 | 本次配置2个10Gbps以太网电口 |
|  | 网卡 | 至少4个1000Mbps以太网电口 | 本次配置4个1000Mbps以太网电口 |
| FC接口 | HBA卡 | 至少4块8Gbps的双口HBA | 本次配置4块8Gbps的双口HBA |
| 分区 |  | 至少支持两个分区，每个分区不少于2块硬盘、2块I/O适配器，支持多个个硬件分区或逻辑分区, CPU、内存、I/O等资源可以在各个分区之间在线调配。 | 至少支持两个分区，每个分区不少于2块硬盘、2块I/O适配器，支持多个个硬件分区或逻辑分区, CPU、内存、I/O等资源可以在各个分区之间在线调配。 |
| 高可靠性 | 电源 | 冗余电源，支持热插拔 | 冗余电源，支持热插拔 |
|  | 风扇 | 冗余风扇，支持热插拔 | 冗余风扇，支持热插拔 |
|  | PCI | 热插拔 | 热插拔 |
|  | 集群软件 | 配置双机集群软件 | 配置双机集群软件 |
| 操作系统 |  | 64位Unix操作系统 | 64位Unix操作系统 |
| 其它 |  | 支持GB2312-80中文字符集与内码 | 支持GB2312-80中文字符集与内码 |
| 光盘刻录机 | DVD-RAM | 一台内置8倍速（含）以上。 | 一台内置8倍速（含）以上。 |
| 其它附件 | 机架式一体化键盘显示器、KVM等 |  |  |
| 服务 | 保修 | 服务器（含软件）要求提供工程期间及缺陷责任期内原厂的上门全免费保修服务 | 服务器（含软件）要求提供工程期间及缺陷责任期内原厂的上门全免费保修服务 |

测试平台服务器（数据库及应用）

提供的测试服务器采用HP RX9800服务器，不低于以下的配置，服务器的主系统（CPU、内存、I/O设备、硬盘）配置预留50%的冗余度。

表9.3.3-1 测试平台服务器配置

| 指标 | 指标项 | 指标要求 | 指标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 服务器外观 | 机架式 | 机架式 |
| 显示器 | 17”LCD | 工作画面的分辨率不低于1280x1024 | 工作画面的分辨率不低于1280x1024 |
| 性能 | 实际SPECfp_rate(base) | 132 | SPECfp_rate(base)达到464，正偏离 |
|  | 实际SPECint_rate(base) | 114 | SPECint_rate(base)达到453，正偏离 |
|  | 最大SPECfp_rate(base) | 264 | 最大SPECfp_rate(base)可达到1430，正偏离 |
|  | 最大SPECint_rate(base) | 228 | SPECint_rate(base) 可达到1427，正偏离 |
| 处理器 | 处理器类型 | RISC/EPIC芯片 | EPIC芯片 |
|  | 处理器总主频（每个处理器核芯的主频和核芯数量的乘积） | ≥48GHz | 本次配置3颗8核2.13GHz主频9540CPU，总主频为32*2.13=51，正偏离 |
|  | 处理器缓存（每个处理器缓存数量和处理器数量的乘积） | 总L3高速缓存 ≥ 60MB | 本次配置3颗24M L3高速缓存处理器，总缓存72MB，正偏离 |
|  | 处理器插槽配置个数 | 根据性能指标配置，实配数量≥2（半配） | 本次配置3颗全激活CPU，最大可扩展到8颗，正偏离 |
|  | 核芯数量 | 根据性能指标配置 | 本次配置3颗全激活CPU，最大可扩展到8颗 |
| 总线带宽 | 处理器到内存带宽 | ≥32GBps | 本次配置HP rx9800小型机，处理器到内存系统带宽135GBps，正偏离 |
| 内存 | 内存类型 | DDR3 | DDR3 |
|  | 内存配置容量 | 128GB | 128GB |
|  | 内存最大支持容量 | ≥512GB | 最大支持1.5TB |
| 硬盘 | 硬盘类型 | SAS | SAS |
|  | 转速 | ≥15000rpm | 15000rpm |
|  | 配置容量 | ≥2.4TB | 2.4TB |
|  | 配置数量 | ≥8个（每块硬盘容量为≥300GB） | 8个（每块硬盘容量为300GB） |
| I/O适配器 | I/O插槽 | ≥6个 | 6个 |
|  | 网卡 | ≥4个1000Mbps以太网电口 | 4个1000Mbps以太网电口 |
| 分区 |  | 至少支持两个分区，每个分区不少于2块硬盘、2块I/O适配器，支持多个个硬件分区或逻辑分区, CPU、内存、I/O等资源可以在各个分区之间在线调配。 | 支持两个分区，每个分区不少于2块硬盘、2块I/O适配器，支持多个个硬件分区或逻辑分区, CPU、内存、I/O等资源可以在各个分区之间在线调配。 |
| 可靠性 | 电源 | 冗余电源，支持热插拔 | 冗余电源，支持热插拔 |
|  | 风扇 | 冗余风扇，支持热插拔 | 冗余风扇，支持热插拔 |
|  | PCI | 热插拔 | 热插拔 |
|  | 集群软件 | 配置双机集群软件 | 配置双机集群软件 |
| 操作系统 |  | 64位Unix操作系统 | 64位Unix操作系统 |
| 其它 |  | 支持GB2312-80中文字符集与内码 | 支持GB2312-80中文字符集与内码 |
| 光盘刻录机 | DVD-RAM | 一台内置8倍速（含）以上。 | 一台内置8倍速（含）以上。 |
| 其它附件 | 机架式一体化键盘显示器、KVM等 |  |  |
| 服务 | 保修 | 服务器（含软件）要求提供工程期间及缺陷责任期内原厂的上门全免费保修服务 | 服务器（含软件）要求提供工程期间及缺陷责任期内原厂的上门全免费保修服务 |

管理服务器（网管服务器、维护管理服务器、接口测试模拟服务器）

提供的管理服务器采用HP DL580 gen9服务器，不低于以下的配置

表9.3.4-1 管理服务器配置

| 指标 | 指标项 | 指标要求 | 指标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 服务器外观 | 机架式 | 本次配置HP DL580 Gen9机架式服务器 |
| 显示器 | 17”LCD | 工作画面的分辨率不低于1280x1024 | 工作画面的分辨率不低于1280x1024 |
| 性能 | 实际SPECfp_rate(base) | 66 | SPECfp_rate(base)达到870，正偏离 |
|  | 实际SPECint_rate(base) | 57 | SPECint_rate(base)达到974，正偏离 |
|  | 最大SPECfp_rate(base) | 132 | SPECfp_rate(base)可达到1910，正偏离 |
|  | 最大SPECint_rate(base) | 114 | SPECint_rate(base) 可达到2650，正偏离 |
| 处理器 | 处理器类型 | Intel /AMD芯片 | Intel芯片 |
|  | 处理器总主频（每个处理器核芯的主频和核芯数量的乘积） | ≥60GHz | 本次配置4颗E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB)处理器，总主频为4*8*2.0=64GHz，正偏离 |
|  | 处理器缓存 | L3高速缓存 ≥ 20MB（每个CPU）或L2高速缓存 ≥5MB | 本次配置4颗20M L3高速缓存处理器 |
|  | 处理器插槽配置个数 | 根据性能指标配置（数量≥4，可扩展至8） | 根据性能指标配置（本次配置4颗处理器，可扩展至8） |
|  | 核芯数量 | 根据性能指标配置 | 本次配置4颗 |
| 总线带宽 | 处理器到内存带宽 | ≥32GBps | 32GBps |
| 内存 | 内存类型 | DDR3 | DDR3 |
|  | 内存配置容量 | 256GB | 256GB |
|  | 内存最大支持容量 | ≥1024GB | 最大支持6TB |
| 硬盘 | 硬盘类型 | SAS | SAS |
|  | 转速 | ≥15000rpm | 15000rpm |
|  | 配置容量 | ≥1.2TB | 1.2TB |
|  | 配置数量 | ≥4个（每块硬盘容量为≥300GB） | 4个（每块硬盘容量≥300GB） |
| I/O适配器 | I/O插槽 | ≥6个 | 6个 |
|  | 网卡 | ≥4个1000Mbps以太网电口 | 4个1000Mbps以太网电口 |
| 可靠性 | 电源 | 冗余电源，支持热插拔 | 冗余电源，支持热插拔 |
|  | 风扇 | 冗余风扇，支持热插拔 | 冗余风扇，支持热插拔 |
|  | PCI | 热插拔 | 热插拔 |
|  | 集群软件 | 配置双机集群软件 | 配置双机集群软件 |
| 其它 |  | 支持GB2312-80中文字符集与内码 | 支持GB2312-80中文字符集与内码 |
| 光盘刻录机 | DVD-RAM | 一台内置8倍速（含）以上。 | 一台内置8倍速（含）以上。 |
| 其它附件 | 机架式一体化键盘显示器、KVM等 |  |  |
| 服务 | 保修 | 服务器（含软件）要求提供工程期间及缺陷责任期内原厂的上门全免费保修服务 | 服务器（含软件）要求提供工程期间及缺陷责任期内原厂的上门全免费保修服务 |

系统维护服务器

提供的系统维护服务器与管理服务器相同。

非结构化数据库服务器

提供的非结构化数据库服务器与管理服务器相同，另外配置4个8Gbps的FC接口卡，用于连接外部存储设备。

GIS服务器

提供的GIS服务器与管理服务器相同，另外配置4个8Gbps的FC接口卡，用于连接外部存储设备。

信息组团服务器

提供的信息组团服务器与管理服务器相同，另外配置4个8Gbps的FC接口卡，用于连接外部存储设备；

备份服务器

提供的备份服务器与管理服务器相同，另外配置4个8Gbps的FC接口卡，用于连接外部存储设备。

网络安全服务器

提供的网络安全服务器与管理服务器相同，同时网络安全服务器里面安装安全管理平台软件、网络版防病毒软件，具备网络防病毒服务器的功能。

ATS应用服务器

提供的ATS应用服务器与管理服务器相同。

信息发布服务器（兼做CTI服务器）

提供的CTI服务器采用高性能、高速度和高可靠性的知名品牌主流服务器。除了以下特殊的功能需求外，其他要求同管理服务器。

要求配置64位Windows操作系统。

具备双机集群模块，支持热备模式。

系统具有高度可靠性、开放性，支持SMP功能；

完成功能所需的服务器系统软件（包含在服务器报价中）；

配置短信模块，支持并发多路短信（不少于8路）收发功能；

即时通服务器

提供的即时通通讯服务器和文件存储服务器采用高性能、高速度和高可靠性的知名品牌主流服务器。除了以下特殊的功能需求外，其他要求同管理服务器。

随机配置64位Windows操作系统或Unix操作系统或Linux操作系统。系统具有高度可靠性、开放性，支持SMP功能；

配置能满足单台服务器5000用户使用。

接口服务器

提供的接口服务器用于ETC系统与各接入系统的接口，具有转换各种硬件接口、软件协议的能力，同时能有效地把ETC系统与各接入系统（信号系统、综合监控系统、CCTV系统等）的数据进行隔离。ETC系统通过接口服务器获得各接入系统的数据，同样，也通过接口服务器完成发往被接入系统的数据和命令。

采用技术成熟的高性能、高速度和高可靠性的国际知名品牌主流服务器。要求避免任何可能的停机和数据的破坏与丢失，采用最新的服务器技术实现负载均衡和避免单点故障。

服务器的主机系统具有很强的容错性，当主机系统的某一部件（CPU、内存、I/O设备）出现问题时，不会导致整个服务器的瘫痪。

提供的服务器的能力，型号，配置如下。

接口服务器采用HP DL580 gen9服务器器，不低于以下的配置，服务器的主系统（CPU、内存、I/O设备、硬盘）配置预留50%的冗余度。

表9.3.14-1 接口服务器配置

| 指标 | 指标项 | 指标要求 | 指标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 服务器外观 | 机架式 | 机架式 |
| 显示器 | 17”LCD | 工作画面的分辨率不低于1280x1024 | 工作画面的分辨率不低于1280x1024 |
| 性能 | 实际SPECfp_rate(base) | 66 | SPECfp_rate(base)达到435，正偏离 |
|  | 实际SPECint_rate(base) | 57 | SPECint_rate(base)达到487，正偏离 |
|  | 最大SPECfp_rate(base) | 132 | DL580 Gen9配置4颗E7-8890v3时SPECfp_rate(base)可达到1910，正偏离 |
|  | 最大SPECint_rate(base) | 114 | DL580 Gen9配置4颗E7-8880 v3 CPU时SPECint_rate(base) 可达到2650，正偏离 |
| 处理器 | 处理器类型 | Intel /AMD芯片 | Intel芯片 |
|  | 处理器总主频（每个处理器核芯的主频和核芯数量的乘积） | ≥30GHz | 本次配置2颗E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB)处理器，总主频为2*8*2.0=32GHz,正偏离 |
|  | 处理器缓存 | L3高速缓存 ≥ 16MB（每个CPU）或L2高速缓存 ≥5MB | 本次配置20M L3高速缓存处理器 |
|  | 处理器插槽配置个数 | 根据性能指标配置，实配≥2（可扩展至8） | 根据性能指标配置，实配2（可扩展至8） |
|  | 核芯数量 | 根据性能指标配置 | 根据性能指标配置 |
| 总线带宽 | 处理器到内存带宽 | ≥32GBps | 32GBps |
| 内存 | 内存类型 | DDR3 | DDR4内存，正偏离 |
|  | 内存配置容量 | 64GB | 64GB |
|  | 内存最大支持容量 | ≥256GB | 最大支持6TB |
| 硬盘 | 硬盘类型 | SAS | SAS |
|  | 转速 | ≥15000rpm | 15000rpm |
|  | 配置容量 | ≥600GB（有效使用容量） | 600GB（有效使用容量） |
|  | 配置数量 | ≥2个（每块硬盘容量为≥300GB） | 2个（每块硬盘容量≥300GB） |
| I/O适配器 | I/O插槽 | ≥6个 | 6个 |
|  | 网卡 | ≥8个1000Mbps以太网电口 | 8个1000Mbps以太网电口 |
|  | 光纤接口卡 | ≥4个1000Mbps以太网光纤接口 | 4个1000Mbps以太网光纤接口 |
| 可靠性 | 电源 | 冗余电源，支持热插拔 | 冗余电源，支持热插拔 |
|  | 风扇 | 冗余风扇，支持热插拔 | 冗余风扇，支持热插拔 |
|  | PCI | 热插拔 | 热插拔 |
|  | 集群软件 | 配置双机集群软件 | 配置双机集群软件 |
| 其它 |  | 支持GB2312-80中文字符集与内码 | 支持GB2312-80中文字符集与内码 |
| 光盘刻录机 | DVD-RAM | 一台内置8倍速（含）以上。 | 一台内置8倍速（含）以上。 |
| 其它附件 | 机架式一体化键盘显示器、KVM等 |  |  |
| 服务 | 保修 | 服务器（含软件）要求提供工程期间及缺陷责任期内原厂的上门全免费保修服务 | 服务器（含软件）要求提供工程期间及缺陷责任期内原厂的上门全免费保修服务 |

磁带库

（1）基本要求

磁带机存储能力能满足本工程所有数据、参数及软件的存储，并具有足够的可扩展能力以满足远期的需要。

磁带机与主机间的数据传输能力能满足本工程需要；

提供支持可移动备份介质；

提供必要集群软件的备份软件，备份软件支持主流操作系统，如Windows、Linux、IBM AIX、HP UNIX、Sun Solaris等的在线备份；

磁带机须支持LTO技术。

（2）性能指标要求

机架式磁带库：HP MSL6480；

配置2个LTO5光纤驱动器，可扩展为最大96个光纤驱动器；

配置磁带槽位≥50个，可扩展为最大7104个槽；

系统连接方式（包括机械手控制器和磁带机）FC、SCSI；

配置120盘800GB（非压缩）磁带，配置2盘LTO清洗带；

配置磁带物理分区功能，能够将一个物理带库分为多个逻辑带库使用；

主要部件机械臂、驱动器、电源和风扇等全部冗余，无单点故障，支持驱动器、电源、风扇热插拔；

配置系统管理软件，提供系统管理、故障诊断、状态监控及报警等功能，支持GUI/CLI的管理方式及远程管理，提供存储设备管理、监控的开放协议或编程接口（API）；

支持主流操作系统，如Windows、Linux、IBM AIX、HP UNIX、Sun Solaris等；兼容各种SAN网络协议，支持主流分级存储软件。

操作工作站

操作工作站采用高性能、高速度和高可靠性的国际知名品牌的HP Z440计算机工作站，或选用性能配置指标更高级的产品，满足所提供系统的所有实时性、安全性、稳定性的要求。

操作工作站（含软件）要求提供工程实施期间及缺陷责任期内的全免费保修服务。投标时，提供与厂家签定的合同或厂家的服务书等相关文件。

操作工作站配置简体中文专业Windows操作系统，支持GB18030-2000字符集。每个操作工作站配备内存、硬盘、显卡，以满足性能要求。操作工作站配有标准的键盘、鼠标。操作工作站可发出声音报警，报警声音可通过操作工作站操作消除。

调度大厅内设置的各工作站主机设置在调度大厅机房内，仅在调度大厅的调度台上设置显示器、键盘、鼠标等设备，主机与显示器、键盘、鼠标等设备通过KVM设备连接（该KVM设备由工艺专业设置，由其他投标人提供）。

显示器

显示器采用国际知名品牌HP的高端LED背光液晶显示器。

每套操作工作站配置2个22″显示器,显示器工作画面的分辨率1400x1050，屏幕比例为16:9，明亮度不低于250cd/m2，对比度不低于1000:1，响应时间不超过5ms,显示器要求边框为黑色亚光，支持吊装，整体最大高度尺寸不能超过500mm，宽度尺寸不超过650mm。在不增加投资的情况下按买方要求统一品牌、型号、显示器尺寸、分辨率要求进行配置，具体要求在设计联络阶段根据用户需求最终确定。

各显示器均配置至少一个DVI-I的端口和VGA端口。

显示器可视角不小于160度，其可靠性、稳定性和辐射强度符合国际标准。

要求操作工作站配置有源音箱，要求体积小、音量可调。

操作工作站主机

每套采用不低于以下的配置：

CPU：Intel Xeon E5以上的CPU，CPU主频3.7GHz，CPU的 L3 Cache不少于8MB；

内存：16GB DDR3，并可扩展至32GB；

硬盘：1个1TGB硬盘，硬盘转速7200mps；

显卡：采用PCI、PCI-E或AGP，显存不低于2GB，每台工作站主机配置3块独立显卡，并支持双屏/三屏显示不同的画面，单屏分辨率不低于1600x1400，100Hz，64bit色彩，DVI-I接口。

视频卡：视频输出支持VGA接口和DVI-I接口。

声卡：信噪比≥80dB，频率响应在±3dB之间，总谐波失真值至少要高于－60dB。

光盘驱动器：DVD/CD-RW COMBO

电源：500W以下

键盘: 采用标准键盘

鼠标：分辨率在800DPI以上的带滚轮的USB接口名牌光电式鼠标器

网络接口：配置2个1000Mbps以太网接口

其它接口：含有4个USB（正面2个，背面2个）、2个串口、1个并口、1个PS/2、5个音频端口（正面：耳机和麦克风端口；背面：音频输入端口、音频输出端口、麦克风输入端口）等接口

PCI槽位： 4个。

买方有权在价格不变的情况下按照全线各系统统一品牌的原则，不低于原招标的设备规格进行更换设备。

用于投影信息组团的大屏幕工作站采用4块4K显卡

运营信息报送终端

ETC在各线路OCC调度大厅的调度台上设置1套运营信息报送终端，报送终端的要求同操作工作站的要求。

在热线服务中心内设置1套运营信息报送终端，报送终端的要求同操作工作站的要求；另外该报送终端需要同时配置1套70寸液晶电视，把报送终端显示的界面信息在液晶电视上进行投影显示。

液晶电视NEC E705要求如下：

屏幕尺寸	70英寸

屏幕比例	16：9

屏幕分辨率 1920×1080

刷屏率	    100HZ

扫描方式	逐行扫描

光源调节  智能亮度调节 LED背光源

画面      支持单调谐器双画面

音量      内置，低频反射扬声器，支持自动音量调节

无线网络    内置无线网络功能，支持WiFi

输入接口   天线输入、HDMI输入、色差输入、视频输入、DVI-I输入、音频输入、网络LAN输入、USB输入。

支持USB流媒体播放

存储网网络交换机

采用技术成熟的高性能、高可靠性的国内外知名品牌HP SN6000B作为SAN存储交换机；

采用全光纤8Gbps SAN机架式光纤交换机，互为冗余配置，实现交换机冗余、端口冗余；有足够的通道容量，能够实现主备交换机无扰动切换；

所选用交换机满足可靠性要求；例如支持冗余双电源供电、模块化设计、无风扇散热、常温下平均无故障时间大于（MTBF）15年等；

满足相关认证，例如 IEC防震动、EMC防干扰、CE安全、uL508等认证；

所选交换机支持“存储-转发”功能，端口延迟时间小于32微秒；

每套交换机配置32个8Gb短波光纤模块；每台扩展端口64口；

每套交换机提供不小于32个8Gbps 的FC接口，用于与磁盘阵列、磁带机、服务器接口。

端口类型：FL_Port、F_Port 和E_Port，根据交换机类型（U_Port）自发现；

交换机的背板处理能力不小于256Gb；

软件功能：支持高级Zoning级联；

需配置SAN存储光纤交换机管理软件，并提供第三方管理软件集中管理接口。

每套交换机所连接的设备及端口需求见下表：

表9.12-1 交换机所连接的设备及端口需求

| 序号 | 交换机名（主） | 互联设备（从） | 端口需求 | 端口数量 | 主设备位置 | 从设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 存储网络交换机 | 数据库服务器 | 8Gbps 的FC接口 | 2 | 机房 | 机房 |
|  |  | 应用服务器 | 8Gbps 的FC接口 | 2 | 机房 | 机房 |
|  |  | 非结构化数据库服务器 | 8Gbps 的FC接口 | 2 | 机房 | 机房 |
|  |  | GIS服务器 | 8Gbps 的FC接口 | 2 | 机房 | 机房 |
|  |  | 信息组团服务器 | 8Gbps 的FC接口 | 2 | 机房 | 机房 |
|  |  | ATS应用服务器 | 8Gbps 的FC接口 | 2 | 机房 | 机房 |
|  |  | 备份服务器 | 8Gbps 的FC接口 | 1 | 机房 | 机房 |
|  |  | 磁盘阵列 | 8Gbps 的FC接口 | 8 | 机房 | 机房 |
|  | 实际使用端口数量 |  | 8Gbps 的FC接口 | 21 |  |  |
|  | 预留端口数量 |  | 8Gbps 的FC接口 | 11 |  |  |
|  | 总计 |  | 8Gbps 的FC接口 | 32 |  |  |

打印机

提供打印机的品质是国际知名品牌的高端产品。

（1）黑白激光网络打印机

用来进行报表的打印工作，采用国际知名品牌产品。满足下列基本要求：

国际知名品牌打印机：HP M706dn打印机

高速黑白激光打印：22页A4/分钟，12页A3/分钟

字符集：中文：GB2312-80汉字编码字符集，所有ASCII字符集

打印宽度为132列

最高分辨率达1200x1200 dpi

缓存区不小于128MB

提供A3和A4的送纸槽和标准纸盒，并支持自动双面打印

具备自诊断功能

内置网络打印服务器，支持10Mbps/100Mbps以太网接口

接口类型：IEEE1284双向并口、10 /100Mbps 以太网接口、USB2.0；

具备网络打印功能

可单页送纸和连续送纸

（2）彩色激光网络打印机

用来硬拷贝调度员操作工作站的画面输出以及打印事件记录，满足下列基本要求：

国际知名品牌打印机：HP 5225DN打印机。

高速彩色激光打印：22页A4/分钟，12页A3/分钟

字符集：中文：GB2312-80汉字编码字符集，所有ASCII字符集

打印宽度为132列

最高分辨率达1200x1200 dpi

缓存区不小于128MB

提供A3和A4的送纸槽和标准纸盒，并支持自动双面打印

具备自诊断功能

内置网络打印服务器，支持10Mbps/100Mbps以太网接口

接口类型：IEEE1284双向并口、10 /100Mbps 以太网接口、USB2.0；

具备网络打印功能

可单页送纸和连续送纸

打印颜色为红色和黑色。为区分所打印的“报警”和“正常事件”，有参数可选择打印“报警”或“正常事件”为“红色”或“黑色”

复印机

提供的复印机的品质是国际知名品牌的高端产品：HP M880z+ A2W83A。

满足以下要求：

涵盖功能：采用高速多功能彩色复印机，具备打印/复印/扫描功能；

最大原稿尺寸：A3，打印/复印尺寸：最大A3-最小A6R。

内存：标配1.5GB以上；硬盘：160GB以上。

预热时间：不大于30秒，首张复印时间：不大于6秒，首张打印时间（黑白/彩色）：不大于8秒。

操作面板：10.1英寸彩色触摸LCD面板，支持滑动式操作。

复印速度：80张/分钟，连续复印张数：1-9999张。

打印速度：22页A4/分钟，12页A3/分钟；

扫描速度(A4,300dpi,使用DP时)：单面：100/70页/分钟(黑白/彩色)或以上，双面：180/100页/分钟(黑白/彩色)或以上，扫描文件格式支持TIFF,JPEG,XPS,PDF,(MMR/JPG/高压缩PDF),可搜索PDF。

复印/扫描分辨率：600*600dpi，打印分辨率： 1200dpi×1200dpi。

缩放比例：≮25-400%；

接口：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T;USB2.0高速×1；USB主机接口(USB主机)×4，USB打印：TIFF,JPEG,XPS,PDF。

色彩选择：自动色彩(彩色/灰色)；自动色彩(彩色/黑白)；全彩；灰度；黑白。

提供A3和A4的送纸槽和标准纸盒，可自动/手动进纸；并支持自动双面打印。

鞍式装订：可打印最长1.2m和最厚300g/m²的纸张，支持自动装订、手动装订，以及小册子装订，支持多种折叠方式(对折或三折)。

装配HyPAS平台，可更新加载各种应用程序，标配可检索PDF功能。

标配的双面输稿器，可实现一次进稿，双面同时自动高速扫描。

支持移动打印功能和苹果Air Print功能。

电源电压：220-240V（±10%），50/60Hz（±2Hz）；

工作噪音：打印：51dB，复印/扫描：56dB。

备份软件

备份软件配置

根据招标文件要求，为指挥平台配置HP公司的备份软件HP Data Protector作为备份管理软件。用于对线网指挥平台内各设备的操作系统和历史数据的自动备份和管理。备份内容应包括：服务器、工作站的操作系统及相关软件，历史服务器的数据库及相关软件等，按照备份策略在线备份到磁盘阵列中，并进行备份管理。HP Data Protector为用户提供最佳异构环境下的数据保护支持，可提供联合重复数据删除功能，全面支持物理和虚拟环境，满足云环境下的备份需求。

功能响应表：

表10.8.1-1功能响应表

| 序号 | 功能要求 | 响应情况 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备份管理软件应在体系结构设计、软件稳定性、可靠性和备份恢复性能等方面具有较大优势，备份软件的安装和运行应不影响被备份服务器上原有应用程序的运行，且安装过程不需重新启动服务器； | 完全满足 | 惠普备份软件具有良好的稳定性与可靠性，先进的产品架构可提供良好的备份与恢复性能；在软件部署期间，现有应用系统不会受到任何影响，可继续提供业务服务，安装过程不需要重新启动服务器。 |
| 2 | 备份管理软件应能满足跨平台，多应用的复杂计算环境； | 完全满足 | 惠普备份软件支持业界主流物理、虚拟平台以及各类应用系统，满足大规模异构复杂环境的备份需求。 |
| 3 | 备份管理软件应具有良好的扩展性，特别是对各种主流磁带库有良好的支持。适应各种类型的数据库，在数据库版本得到更新时，备份管理软件系统也可继续支持； | 完全满足 | 惠普备份软件支持业界主流备份设备，包括物理带库、虚拟带库以及磁盘备份设备等，提供完善的数据库多版本支持，满足应用系统升级后继续使用备份系统的需求。 |
| 4 | 考虑到对关系型数据库表的保护或长期归档，要求备份软件提供集成的在线自动数据库表级备份和表级归档功能，由于表级归档可能要长期存储，要求表级归档支持开放的数据格式，比如：XML格式，以便以后操作系统或数据库版本发生变化以后，也能有效的恢复归档数据； | 完全满足 |  |
| 5 | 备份时间表可以按照频率周期或者日历来设置； | 完全满足 | 惠普备份软件提供完善的备份策略制定方式，支持基于日历或周期的多种配置形式。 |
| 6 | 备份管理软件应具有强大的灾难恢复能力，应具有对UNIX系统（AIX, HP-UX, Solaris, Linux）的智能灾难恢复功能模块，可以在发生极端灾难时通过灾难恢复磁带将整个系统迅速恢复，无需重新安装操作系统、驱动程序、应用系统，整个系统能够应支持频繁的系统自动备份，备份能够统一集中到磁带中，在灾难恢复时，能够保证自动恢复到最近备份时间点的配置； | 完全满足 | 惠普备份软件提供完善的灾难恢复功能，对Windows、Linux和UNIX操作系统提供一键式灾难恢复功能，当出现极端情况时，可以通过备份软件原生功能创建多种可直接引导系统启动恢复的介质。在恢复过程中不需要任何人为干预，系统将自动恢复到制定的时间点状态。同时支持定制化硬件驱动程序，满足异构硬件环境的灾难恢复需求。 |
| 7 | 备份管理软件应可调整备份作业对服务器内存和网络带宽的占用； | 完全满足 | 惠普备份软件提供对备份网络带宽的占用，以避免备份作业占用大量网络带宽而影响正常生产业务 |
| 8 | 备份管理软件应可以记录介质有效存放地点，无须人工记录。 | 完全满足 | 惠普备份软件提供备份介质管理功能，能够记录介质存放地等信息，便于后期维护管理。 |
| 9 | 备份管理软件应提供进行库外管理的能力，包括备份的拷贝带从磁带机中退出的报告；磁带的搬迁将自动显示。 | 完全满足 | 惠普备份软件提供磁带出库管理功能，能够自动区分并记录磁带拷贝的信息。 |
| 10 | 备份管理软件应能提供对备份磁带介质非常严格重用机制和方便的管理方法，最大限度保证数据不会被意外删除。 | 完全满足 | 惠普备份软件提供完善的备份介质管理功能，通过严格的保护周期制度确保备份数据的安全性，避免数据被意外删除。 |
| 11 | 备份软件的内部数据库崩溃后，可以直接利用备份磁带上的自描述信息重建日志数据库，完成灾难条件下的数据恢复。 | 完全满足 | 惠普备份软件具备良好的自我保护机制，当内部数据库出现故障时，能够利用备份磁带中的信息重建数据库日志，实现灾难故障下的数据恢复。 |
| 12 | 备份管理软件应支持合成备份，可以根据配置实现在备份服务器对普通全备份和增量备份进行合成。 | 完全满足 | 惠普备份软件提供合成全备份和虚拟全备份功能，可在后台自动将多个增量和全备份进行合成。 |
| 13 | 在备份的过程中应能设立检查点，在大型备份作业意外中断的时候能够从检查点恢复，不必从头开始进行，减少备份时间，提升备份效率。 | 完全满足 | 惠普备份软件提供断点续备功能，当备份作业出现意外中断时能够自动记录检查点信息，可从检查点自动恢复备份，减少备份时间提高备份效率。 |
| 14 | 为了实现逻辑错误的快速恢复，并将备份对应用系统性能影响降到最低，备份管理软件应可以通过各种方法对数据进行快照，并对快照进行备份，发生逻辑错误时可以进行快速恢复。 | 完全满足 | 惠普备份软件提供基于快照的备份方式，支持集成存储等设备的快照功能，将备份对应用系统的影响降到最低，当应用系统出现故障时可以提供快速的恢复方式。 |
| 15 | 备份管理软件应具备备份恢复日志，还应有生成备份恢复统计报表/图表的功能，可以将一段时间内备份恢复操作、备份设备及介质使用等详细进行详细的统计，并通过图表及表格的方式表现出来。 | 完全满足 | 惠普备份软件提供专业的备份报表功能，能够将所有备份信息自动生成专业性的报告，便于对备份环境信息的详细统计。同时可以提供对备份趋势的分析，以便更好地了解备份发展趋势。 |
| 16 | 审计功能：具备中文图形界面的审计功能，对备份恢复的各种操作，从时间、用户名、操作记录等多方面监控； | 完全满足 | 惠普备份软件提供审计功能，能够记录多种备份操作信息，支持中文显示。 |
| 17 | 备份管理软件应该具备多次备份功能，即在备份数据时，能够同时产生多个磁带副本，方便客户实现备份数据异地存放的要求。 | 完全满足 | 惠普备份软件提供备份镜像功能，即在备份时能够同时生成多个备份副本，便于实现备份数据异地存放等不同需求。 |
| 18 | 备份管理软件应能定期对全线的系统数据进行完整的镜像备份，并能在系统出现崩溃或故障时迅速地恢复系统。主要备份内容应包括：中央实时、历史服务器中的操作系统，历史服务器中的数据库及相关的软件平台等。 | 完全满足 | 惠普备份软件支持定期对所有系统数据进行完整的镜像备份，当系统出现极端故障时能够快速恢复系统。 |
| 19 | 备份软件支持对异地操作系统进行备份，当有操作系统崩溃时，可恢复到操作系统崩溃前已备份的时间点状态上。 | 完全满足 | 惠普备份软件支持任意地点的系统备份，出现系统崩溃时可将系统恢复至已备份的时间点状态。 |
| 20 | 请厂商给出系统备份\恢复软件的详细功能、实现方案、软件配置清单. | 完全满足 | 请参考附件《备份技术方案》 |
| 21 | （1）备份级别 ETC系统运行的所有软件应实行二级备份并由系统自动管理 第一级，热备份。系统中的主要服务器应实现主要软件的热备热切换，而故障系统或软件的恢复应当便捷且不影响在线工作系统的运行。系统中的工作站和服务器在软故障时ETC系统应能够自动地、或者在系统的自动引导下实现各种软件的获取、安装和启动。 第二级，本地备份。ETC系统维护系统日常应备份各种软件，并保持其可用。本地系统发生软件故障时，应可就地获取软件及其操作引导和说明，实现即时安装和启动。 | 完全满足 | 惠普备份软件提供分级备份管理机制，对于重要的系统和应用可利用磁盘或快照方式实现快速的备份与恢复，并且在恢复过程中不影响其他应用系统的正常运行，整个恢复过程能够自动完成。 对于日常使用的系统和应用，可以通过二级备份实现保护，当本地系统出现故障时，能够就地恢复相关数据。 |
| 22 | 数据库备份 1. 数据库服务器的数据，可备份至： 光盘 磁带 其它的数据库服务器（如测试平台数据库服务器） 2. 备份的数据应尽量压缩，以减少存储空间。 3. 备份的数据，可恢复至数据库服务器上，供操作员查阅。 | 完全满足 | 惠普备份软件支持多种备份介质形式，满足不同的备份需求。在备份过程中会自动对备份数据进行压缩，以减少对存储空间的占用。备份数据可直接恢复至数据库服务器上，便于应用管理人员的查阅。 |

软件模块清单如下：

表10.8.1-2 软件模块清单

| 软件实体名称及版本 | 数量（节点）授权许可 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| HP DP perTB 10-49TB SW LTU | 1TB | HP DP备份软件，备份数据容量1TB许可（10-49TB级别) |  |

软件产品简要说明及主要功能介绍

（1）HP Data Protector 软件

HP Data Protector 帮助全球范围内逾 45,000 家客户（其中包括近一半的全球 500 强企业）保护推动其业务发展的信息。利用 HP Data Protector，您可以通过单一虚拟管理平台有效保护分布式大数据，即时恢复关键任务应用，并将备份数据存储库转变为信息优势。

单个 Data Protector 实例设计用于支持全球最大的异构企业环境，它可以保护数以千计的客户端、数以千亿计的文件，每天可以运行十万个会话。

（2）通过 HP 重复删除技术解决企业和 ROBO 保护挑战

根据设计，HP Data Protector 可与物理和虚拟磁带库无缝协作，进而针对企业和 ROBO 环境提供最有效且高度优化的备份和恢复策略。此外，该解决方案提供了行业首个也是唯一一个联合重复数据删除（图 1）解决方案，可以根据性能要求和业务需求，在环境内的源、备份服务器或目标系统上灵活地执行重复数据删除。这一独特功能可提供最大的部署灵活性，并最大限度提高存储效率。

HP Data Protector 可以集中管理为在多个虚拟磁带库备份设备之间备份、复制和长期数据保留而在远程、数据中心和灾难恢复站点之间移动的数据。此外，您可以利用 Data Protector 主动管理任何虚拟磁带库目标的存储容量，方法是配置配额阈值以避免因容量问题而导致的服务中断。

网络带宽主动控制

为实现最高的 ROBO 保护效率，HP Data Protector 配备了带宽控制功能，利用该功能，您可以配置备份流程能使用的最大带宽限制。在没有不同类别网络服务的环境中，这是一项非常需要的功能。此功能通过消除专用网络需求并以虚拟形式创建网络服务类别降低成本。

（3）通过关键任务应用保护确保业务连续性

零停机备份和即时恢复

通过自动保护和即时恢复关键业务数据，保护您的业务。HP Data Protector 通过其集成应用扩展、零停机备份和即时恢复功能简化物理和虚拟环境中的应用保护。通过一个单独的高效应用代理，HP Data Protector 可为包括 Microsoft Exchange、Microsoft SQL Server、Microsoft SharePoint、Oracle 和 SAP 在内的所有关键任务应用提供精确到秒的恢复。可以通过零停机备份对惠普和非惠普阵列（包括 HP MSA P2000、HP StoreVirtual、HP

3PAR StoreServ、HP EVA P6000, HP XP P9000、EMC CLARiiON 和网络设备）执行同时适用于物理和虚拟服务器的快照管理。HP Data Protector 将快照保留在磁盘阵列上，供 HP Data Protector 即时恢复使用。您可以利用 HP Data Protector Instant Recovery 对应用一致快照进行分段，进而以秒为单位恢复数据和应用，这样，您将可以实现整个流程的自动 化，以满足甚至最苛刻的恢复时间目标。

（4）自动保护 Microsoft

HP Data Protector 通过一次备份策略配置自动保护 Microsoft Exchange、SharePoint、SQL Server 和 Oracle 环境。这可以提供附加保护，进而无需 Microsoft 应用管理员即可轻松添加、创建或更改数据库（以满足高度动态企业环境的需求），但是，如果在不与备份管理员沟通的情况下更改此配置，则可能将其应用环境置于不受保护的境地。HP Data Protector 可应对此问题：只需单击一下鼠标就可以选择完整应用环境，并在新数据库上线或进行故障转移时识别备份策略并将备份策略应用于新数据库。

此外，通过确定最有效的数据备份方法，可以将 HP Data Protector 配置为自动调整高可用性 Microsoft Exchange 2010/2013 和 Microsoft SQL 2012 设置的备份性能。

（5）分布式细化恢复

利用 HP Data Protector Granular Recovery Extension，VMware、Microsoft SharePoint 和 Microsoft Exchange（包括最新的 2013 版）管理员可以直接从应用管理员的控制台恢复单个项目，期间无需备份管理员协助（参见图 3）。通过允许应用管理员从 HP Data Protector 磁盘或磁带备份中恢复单个项目，单项目恢复流程得到了简化。Granular Recovery Extension 模块直接安装在应用管理员的控制台上。

（6）单向灾难恢复

HP Data Protector 软件无需额外增加成本，即可针对虚拟或物理服务器提供集中式系统恢复（裸机恢复，物理到虚拟或虚拟到物理），从而简化了灾难恢复流程。只有通过 HP

Data Protector，客户才可以通过任何现有完整备份创建灾难恢复映像。IT 员工只需选中 HP Data Protector 控制台中的一个框，就可以确保完整系统恢复需要的所有映像信息包含在完整备份中。备份管理员启动灾难恢复流程后，HP Data Protector 会自动重建系统和分区。

（7）通过 IDOL 将您的备份资产转变为信息优势

当今的组织需要遵循更多关于如何保护和管理数字资产的法规和准则。诉讼请求需要即时访问包括备份在内的所有信息存储库。Data Protector 由 IDOL HP 提供支持，您可以利用它根据备份数据的意义和价值对其进行搜索，从而提高数据的使用效率。

（8）基于含义的上下文搜索

HP Data Protector 基于含义的搜索功能以 Autonomy 智能数据操作层 (IDOL) 为基础。只有通过 IDOL 平台才能形成对数据的概念理解。IDOL 支持 500 项以上的数据处理功能， 其中包括超链接、群集、代理、摘要、分类生成、培训、配置处理、警报以及基于含义的搜索和检索。这些功能通过 400 多个存储库使您与 1,000 种以上的文件类型相连。借助 IDOL，您可以在企业范围内全面利用并协调高级数据管理功能。可以通过 HP Data Protector 与 IDOL 技术的集成，根据含义对备份数据进行上下文搜索，以便于快速恢复。

PCC部分

服务器

（1）中心服务器

中心服务器采用惠普HP DL560机架式服务器，完全满足招标要求的全部功能。

1）处理器类型： Xeon E5；

2）标称主频：3.3GHz；

3）处理器外频：≥200MHz；

4）处理器数量：2个Intel 8核Xeon E5 4627V2处理器，可扩至四路处理器；

5）处理器缓存：4M二级缓存；

6）内存类型：PC2-3200R ECC DDR2 400

7）内存容量：配置16GB，最大可扩充至1.5TB全缓冲DIMMs (DDR3-12800/14900)内存；

8）RAID：8通道SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5；

9）扩展槽： 6个PCI插槽；标配1个PCI-E 3.0 x16, 1个PCI-E 3.0 x8，1个PCI-E 2.0 x4，通过可选卡可增加1个PCI-E 3.0 x16、2个PCI-E 3.0 x8或2个PCI-E 3.0 x16；

10）硬盘容量：配置3×300G SAS 10000转SCSI硬盘，支持热插拔、具有防震防护等功能；

11）网卡：集成331FLR四端口1GbE多功能网卡；可选的双端口10GbE升级，支持I/O加速技术；

12）集成显示控制器，16MB显存；

13）电源：双冗余热插拔电源，220V/50Hz；

14）通信接口： 2个标准串行通信接口；

15）光驱：24X  DVD/CD-RW；

16）具备机柜套件（包括KVM、鼠标、键盘、折叠式液晶显示器）；

17）操作系统：Windows server 2012 R2 中文标准版、本地管理及视频处理等软件。

（2）网管服务器

卖方选用惠普HP DL560服务器，完全满足招标要求的全部功能。

网管服务器应采用机架式服务器，单机配置，主要技术参数不得低于以下指标（不限于此）：

1）处理器类型：1个Intel 8核Xeon E5处理器；

2）标称主频（MHz）：3.3GHz；

3）处理器外频：≥200MHz；

4）处理器数量：1个Intel 8核Xeon E5可扩至四路处理器；

5）处理器缓存：4M二级缓存；

6）内存类型：DDR3-12800/1490，优于原指标；

7）内存容量：标配1x16G最大可扩充至1.5TB；

8）SCSI RAID：8通道SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5；

9）扩展槽：6个PCI插槽，1个PCI-E 3.0 x16, 1个PCI-E 3.0 x8，1个PCI-E 2.0 x4，通过可选卡可增加1个PCI-E 3.0 x16、2个PCI-E 3.0 x8或2个PCI-E 3.0 x16；

10）硬盘容量：配置3×300G SAS 10000转SCSI硬盘，支持热插拔、具有防震防护等功能；

11）网卡：集成331FLR四端口1GbE多功能网卡；可选的双端口10GbE升级，支持I/O加速技术；

12）电源：双冗余热插拔电源，220V/50Hz；

13）通信接口：2个标准串行通信接口；

14）光驱：24X  DVD/CD-RW；

15）操作系统：Windows server 2012 R2 中文标准版、视频处理等软件。

16）软件要求

a)	应采用中文图形界面；

b)	模块化组成的软件，可彼此独立；

c)	图形化软件，对所监管区域以模拟实际线路的平面图的方式在图形界面上显示，并以分层点击方式进行灵活的操作和监视；

d)	提供所有软件许可证。

（4）接口服务器

卖方选用惠普HP DL 388Gen9服务器，完全满足招标要求的全部功能。功能指标如下：

1）采用与中心服务器相同品牌（HP）的产品；

2）配置相应应用软件；

3）接口种类及数量需满足使用要求，卖方根据本工程的需要对该设备的配置及性能指标提出相应的建议如下：

4）处理器类型：Intel Xeon E5，六核；

5）标称主频（MHz）：1.6G；

6）处理器数量：配置1个；

7）内存容量：配置8GB，可扩展至64G；

8）RAID：支持RAID 0/1/5；

9）扩展槽：6个PCI插槽；

10）硬盘容量：配置2×500G SAS 7200转SCSI硬盘，支持热插拔、具有防震防护等功能；

11）网卡：集成双10/100/1000Mbps自适应网卡，支持I/O加速技术；

12）电源：双冗余热插拔电源，220V/50Hz；

13）通信接口：2个标准串行通信接口；

14）光驱：24X  DVD/CD-RW；

15）操作系统：配备简体中文Windows 12 Server或LINUX。

热线中心

通讯服务器

1）通讯服务采用惠普DL 388Gen9服务武器

2）处理器类型：Intel Xeon E5，六核；

3）标称主频（MHz）：1.6G；

4）处理器数量：配置1个；

5）内存容量：配置8GB，可扩展至64G；

6）RAID：支持RAID 0/1/5；

7）扩展槽：6个PCI插槽；

8）硬盘容量：配置2×500G SAS 7200转SCSI硬盘，支持热插拔、具有防震防护等功能；

9）网卡：集成双10/100/1000Mbps自适应网卡，支持I/O加速技术；

10）电源：双冗余热插拔电源，220V/50Hz；

11）通信接口：2个标准串行通信接口；

12）光驱：24X  DVD/CD-RW；

13）操作系统：配备简体中文Windows 12 Server。

14）主要实现功能：电话语音板卡安装在服务器上，语音卡可以直接和电话线连接，中继监控软件负责中继的呼入、呼出主、被叫号码，ACD自动话务分配，IVR软件负责语音信箱、电脑话务员、公布栏等功能，CTI中间件接口负责与分机监控软件之间的信息交互；根据业务量大小，可以扩展到多个通讯服务器。

15）含应用软件。

数据库/应用服务器

1）数据库服务器采用DL 388Gen9服务武器

2）处理器类型：Intel Xeon E5，六核；

3）标称主频（MHz）：1.6G；

4）处理器数量：配置1个；

5）内存容量：配置8GB，可扩展至64G；

6）RAID：支持RAID 0/1/5；

7）扩展槽：6个PCI插槽；

8）硬盘容量：配置2×500G SAS 7200转SCSI硬盘，支持热插拔、具有防震防护等功能；

9）网卡：集成双10/100/1000Mbps自适应网卡，支持I/O加速技术；

10）电源：双冗余热插拔电源，220V/50Hz；

11）通信接口：2个标准串行通信接口；

12）光驱：24X  DVD/CD-RW；

13）操作系统：配备简体中文Windows 12 Server。

14）主要功能：主要负责大量的来去话信息、用户信息、留言信息等数据库记录的存储、访问和管理工作；根据业务量大小，可与通讯服务器合并或分开。

15）含应用软件。

- 2、设备清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | rx9800 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 1.1 | 小型机基础系统 | HP 9800基础系统 | HP Integrity rx9800 i4 base system | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 1.2 | 刀片服务器 | HP BL890C刀片服务器 | HP Integrity BL890c i4 c3k Server Blade | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 1.3 | 处理器 | HP I4 Itanium处理器 | HP BL8x0c i4 Itanium 9540 8c Proc Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 1.4 | 内存 | HP BL8x0c内存 | BL8x0c i4 16GB (2x8GB) 内存 | 中国 | 套 | 32 | HP |
| 1.5 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 1.6 | 千兆以太网卡 | 千兆以太网卡 | 千兆以太网口 | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 1.7 | 万兆以太网卡 | 10Gb以太网卡 | HP BLc VC Flex-10/10D Module Opt | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 1.8 | 适配卡 | HP 光纤适配卡 | 双口8Gb光纤通道主机适配卡 | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 1.9 | 操作系统 | HP-UX 操作系统 | HP-UX 11i 版本3 高可用版操作系统,含集群软件PSL HAOE IPF 8Skt 许可*4 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 1.10 | 电源 | HP 电源 | 1200W电源 | 中国 | 套 | 12 | HP |
| 2 | 数据库服务器 | rx9800 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 2.1 | 小型机基础系统 | HP 9800基础系统 | HP Integrity rx9800 i4 base system | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 2.2 | 刀片服务器 | HP BL890C刀片服务器 | HP Integrity BL890c i4 c3k Server Blade | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 2.3 | 处理器 | HP I4 Itanium处理器 | HP BL8x0c i4 Itanium 9540 8c Proc Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 2.4 | 内存 | HP BL8x0c内存 | BL8x0c i4 16GB (2x8GB) 内存 | 中国 | 套 | 32 | HP |
| 2.5 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 2.6 | 千兆以太网卡 | 千兆以太网卡 | 千兆以太网口 | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 2.7 | 万兆以太网卡 | 10Gb以太网卡 | HP BLc VC Flex-10/10D Module Opt | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 2.8 | 适配卡 | HP 光纤适配卡 | 双口8Gb光纤通道主机适配卡 | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 2.9 | 操作系统 | HP-UX 操作系统 | HP-UX 11i 版本3 高可用版操作系统,含集群软件PSL HAOE IPF 8Skt 许可*4 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 2.10 | 电源 | HP 电源 | 1200W电源 | 中国 | 套 | 12 | HP |
| 3 | 非结构化数据库服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 3.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 3.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 3.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 32 | HP |
| 3.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 3.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 3.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 3.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 3.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 3.9 | HBA卡 | HBA卡 | HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 4 | 信息发布服务器（兼CTI服务器） | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 4.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 4.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 4.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 32 | HP |
| 4.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 4.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 4.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 4.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 4.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 5 | 即时通通讯服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 5.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 5.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 5.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 16 | HP |
| 5.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 5.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 5.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 5.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 5.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 6 | 即时通文件存储服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 6.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 6.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 6.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 16 | HP |
| 6.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 6.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 6.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 6.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 6.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 7 | 信息组团服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 7.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 7.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 7.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 32 | HP |
| 7.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 7.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 7.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 7.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 7.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 7.9 | HBA卡 | HBA卡 | HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 8 | GIS服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 8.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 8.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 8.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 32 | HP |
| 8.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 8.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 8.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 8.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 8.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 8.9 | HBA卡 | HBA卡 | HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 9 | ATS应用服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 9.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 9.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 9.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 32 | HP |
| 9.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 9.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 9.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 9.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 9.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 10.14 | 磁带库 | MSL6480 | HP MSL6480 Scalable Module | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 10.15 | 驱动器 | LTO5 Drive | HP MSL LTO-5 Ultrium 3000 FC Drive Kit | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 10.16 | 磁带 | LTO5磁带 | HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape | 中国 | 套 | 120 | HP |
| 10.17 | 清洗带 | 清洗带 | 清洗带 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 10.17 | SAN交换机 | SN6000B | HP SN6000B FC Switch | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 10.18 | 模块 | 8Gb短波模块 | HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack | 中国 | 套 | 64 | HP |
| 11 | 备份服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 11.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 11.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 11.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 16 | HP |
| 11.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 11.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 11.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 11.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 11.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 11.9 | HBA卡 | HBA卡 | HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 12 | 数据采集平台接口服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 12.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 12.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 12.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 12.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 12.5 | 电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 12.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 12.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 12.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 12.9 | HBA卡 | HBA卡 | HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 13 | ACC接口服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 13.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 13.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 13.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 13.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 13.5 | 电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 13.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 13.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 13.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 13.9 | HBA卡 | HBA卡 | HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 14 | PCC接口服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 14.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 14.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 14.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 14.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 14.5 | 电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 14.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 14.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 14.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 14.9 | HBA卡 | HBA卡 | HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 15 | 数据中心接口服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 15.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 15.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 15.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 15.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 15.5 | 电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 15.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 15.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 15.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 15.9 | HBA卡 | HBA卡 | HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 16 | CCTV接口服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 16.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 16.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 16.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 16.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 16.5 | 电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 16.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 16.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 16.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 16.9 | HBA卡 | HBA卡 | HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 18 | 通信系统（电话、广播、时钟等）接口服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 18.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 18.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 18.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 18.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 18.5 | 电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 18.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 18.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 18.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 18.9 | HBA卡 | HBA卡 | HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 23 | 网络安全服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 23.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 23.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 23.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 16 | HP |
| 23.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 23.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 23.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 23.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 23.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 33 | 调度员操作工作站（一机两屏） | HP Z440 Workstation |  | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 33.1 | 主机箱 | F5W13AV | HP Z440 Workstation | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 33.2 | 处理器 | J6S69AV | Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 33.3 | 内存 | G8U32AV | 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 33.4 | 硬盘 | J3H78AV | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 33.5 | 显卡 | J1P76AV | AMD FirePro W2100 2GB 1st GFX | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 33.6 | 电源 | G8T96AV | HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 33.7 | 光驱 | F5W18AV | Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 33.8 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 16 | HP |
| 34 | 信息发布操作工作站（一机两屏） | HP Z440 Workstation |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 34.1 | 主机箱 | F5W13AV | HP Z440 Workstation | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 34.2 | 处理器 | J6S69AV | Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 34.3 | 内存 | G8U32AV | 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 34.4 | 硬盘 | J3H78AV | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 34.5 | 显卡 | J1P76AV | AMD FirePro W2100 2GB 1st GFX | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 34.6 | 电源 | G8T96AV | HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 34.7 | 光驱 | F5W18AV | Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 34.8 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 36 | 彩色激光网络打印机 | HP 5225DN | 高速彩色激光打印：22页A4/分钟，12页A3/分钟，最高分辨率达1200x1200 dpi;缓存区不小于128MB | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 37 | 黑白激光网络打印机 | HP M706dn | 22页A4/分钟，12页A3/分钟打印宽度为132列 最高分辨率达1200x1200 dpi;缓存区不小于128MB 接口类型：IEEE1284双向并口、10 /100Mbps 以太网接口、USB2.0； 具备网络打印功能 可单页送纸和连续送纸 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 39 | 复印机 | HP M880z+ A2W83A | 全部满足招标需求 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 43 | 应急指挥中心运营信息报送终端（一机一屏） | HP Z440 Workstation |  | 中国 | 套 | 11 | HP |
| 43.1 | 主机箱 | F5W13AV | HP Z440 Workstation | 中国 | 套 | 11 | HP |
| 43.2 | 处理器 | J6S69AV | Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU | 中国 | 套 | 11 | HP |
| 43.3 | 内存 | G8U32AV | 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM | 中国 | 套 | 11 | HP |
| 43.4 | 硬盘 | J3H78AV | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 中国 | 套 | 11 | HP |
| 43.5 | 显卡 | J1P76AV | AMD FirePro W2100 2GB 1st GFX | 中国 | 套 | 11 | HP |
| 43.6 | 电源 | G8T96AV | HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis | 中国 | 套 | 11 | HP |
| 43.7 | 光驱 | F5W18AV | Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD | 中国 | 套 | 11 | HP |
| 43.8 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 11 | HP |
| 48 | 总经理室和部门经理室复式工作站（一机两屏） | HP Z440 Workstation |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 48.1 | 主机箱 | F5W13AV | HP Z440 Workstation | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 48.2 | 处理器 | J6S69AV | Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 48.3 | 内存 | G8U32AV | 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 48.4 | 硬盘 | J3H78AV | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 48.5 | 显卡 | J1P76AV | AMD FirePro W2100 2GB 1st GFX | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 48.6 | 电源 | G8T96AV | HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 48.7 | 光驱 | F5W18AV | Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 48.9 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 49 | 应急指挥室和会议室复式工作站（一机两屏） | HP Z440 Workstation |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 49.1 | 主机箱 | F5W13AV | HP Z440 Workstation | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 49.2 | 处理器 | J6S69AV | Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 49.3 | 内存 | G8U32AV | 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 49.4 | 硬盘 | J3H78AV | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 49.5 | 显卡 | J1P76AV | AMD FirePro W2100 2GB 1st GFX | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 49.6 | 电源 | G8T96AV | HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 49.7 | 光驱 | F5W18AV | Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 49.8 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 52 | 网管服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 52.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 52.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 52.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 32 | HP |
| 52.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 52.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 52.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 52.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 52.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 54 | 操作工作站（一机两屏） | HP Z440 Workstation |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 54.1 | 主机箱 | F5W13AV | HP Z440 Workstation | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 54.2 | 处理器 | J6S69AV | Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 54.3 | 内存 | G8U32AV | 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 54.4 | 硬盘 | J3H78AV | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 54.5 | 显卡 | J1P76AV | AMD FirePro W2100 2GB 1st GFX | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 54.6 | 电源 | G8T96AV | HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 54.7 | 光驱 | F5W18AV | Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 54.8 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 56 | 黑白激光网络打印机 | HP M706dn | 22页A4/分钟，12页A3/分钟打印宽度为132列 最高分辨率达1200x1200 dpi;缓存区不小于128MB 接口类型：IEEE1284双向并口、10 /100Mbps 以太网接口、USB2.0； 具备网络打印功能 可单页送纸和连续送纸 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 57 | 维护管理服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 57.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 57.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 57.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 32 | HP |
| 57.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 57.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 57.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 57.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 57.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 59 | 操作工作站（一机两屏） | HP Z440 Workstation |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 59.1 | 主机箱 | F5W13AV | HP Z440 Workstation | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 59.2 | 处理器 | J6S69AV | Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 59.3 | 内存 | G8U32AV | 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 59.4 | 硬盘 | J3H78AV | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 59.5 | 显卡 | J1P76AV | AMD FirePro W2100 2GB 1st GFX | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 59.6 | 电源 | G8T96AV | HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 59.7 | 光驱 | F5W18AV | Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 59.8 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 61 | 黑白激光网络打印机 | HP M706dn | 22页A4/分钟，12页A3/分钟打印宽度为132列 最高分辨率达1200x1200 dpi;缓存区不小于128MB 接口类型：IEEE1284双向并口、10 /100Mbps 以太网接口、USB2.0； 具备网络打印功能 可单页送纸和连续送纸 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 62 | 测试平台应用服务器 | rx9800 |  | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 62.1 | 小型机基础系统 | HP 9800基础系统 | HP Integrity rx9800 i4 base system | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 62.2 | 刀片服务器 | HP BL890C刀片服务器 | HP Integrity BL890c i4 c3k Server Blade | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 62.3 | 处理器 | HP I4 Itanium处理器 | HP BL8x0c i4 Itanium 9540 8c Proc Kit | 中国 | 套 | 3 | HP |
| 62.4 | 内存 | HP BL8x0c内存 | BL8x0c i4 16GB (2x8GB) 内存 | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 62.5 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 62.6 | 千兆以太网卡 | 千兆以太网卡 | 千兆以太网口 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 62.7 | 操作系统 | HP-UX 操作系统 | HP-UX 11i 版本3 高可用版操作系统,含集群软件PSL HAOE IPF 8Skt 许可*4 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 63 | 测试平台数据库服务器 | rx9800 |  | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 63.1 | 小型机基础系统 | HP 9800基础系统 | HP Integrity rx9800 i4 base system | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 63.2 | 刀片服务器 | HP BL890C刀片服务器 | HP Integrity BL890c i4 c3k Server Blade | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 63.3 | 处理器 | HP I4 Itanium处理器 | HP BL8x0c i4 Itanium 9540 8c Proc Kit | 中国 | 套 | 3 | HP |
| 63.4 | 内存 | HP BL8x0c内存 | BL8x0c i4 16GB (2x8GB) 内存 | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 63.5 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD | 中国 | 套 | 8 | HP |
| 63.6 | 千兆以太网卡 | 千兆以太网卡 | 千兆以太网口 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 63.7 | 操作系统 | HP-UX 操作系统 | HP-UX 11i 版本3 高可用版操作系统,含集群软件PSL HAOE IPF 8Skt 许可*4 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 64 | 接口测试模拟服务器 | DL580 gen9 |  | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 64.1 | 基础系统 | DL580基础系统 | HP ProLiant DL580 Gen9 E7-4809v3 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 64.2 | 处理器 | Intel Xeon E7-4809V3 | HP DL580 Gen9 Intel Xeon E7-4809v3 (2.0GHz/8-core/20MB/115W) Processor Kit | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 64.3 | 内存 | DDR4 内存 | HP 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 中国 | 套 | 16 | HP |
| 64.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 64.5 | 冗余电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 64.6 | DVD | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 64.7 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 64.8 | 网卡 | 4口千兆以太网卡 | 4口千兆以太网卡 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 66 | 操作工作站（一机两屏） | HP Z440 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 66.1 | 主机箱 | F5W13AV | HP Z440 Workstation | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 66.2 | 处理器 | J6S69AV | Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 66.3 | 内存 | G8U32AV | 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 66.4 | 硬盘 | J3H78AV | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 66.5 | 显卡 | J1P76AV | AMD FirePro W2100 2GB 1st GFX | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 66.6 | 电源 | G8T96AV | HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 66.7 | 光驱 | F5W18AV | Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 66.8 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 68 | 彩色激光网络打印机 | HP 5225DN | 高速彩色激光打印：22页A4/分钟，12页A3/分钟，最高分辨率达1200x1200 dpi;缓存区不小于128MB | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 69 | 黑白激光网络打印机 | HP M706dn | 22页A4/分钟，12页A3/分钟打印宽度为132列 最高分辨率达1200x1200 dpi;缓存区不小于128MB 接口类型：IEEE1284双向并口、10 /100Mbps 以太网接口、USB2.0； 具备网络打印功能 可单页送纸和连续送纸 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 76 | 存储备份软件 | HP Data Protector | 惠普 Data Protector 惠普 DP备份数据容量1TB许可（10-49TB级别) | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 1 | 中心服务器 | DL560 |  | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 1.1 | 基础系统 | DL560基础系统 | HP DL560 Gen8 英特尔至强 E5-4627v2主机 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 1.2 | CPU | Intel Xeon E5-4627v2 | HP DL560 Gen8 英特尔至强 E5-4627v2 （3.3Ghz， 8-core） | 中国 | 个 | 2 | HP |
| 1.3 | 内存 | 标 配1x16G（16GB/ 12800)内存 | 标 配1x16G（16GB/ 12800)内存 | 中国 | 个 | 1 | HP |
| 1.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | 中国 | 块 | 3 | HP |
| 1.5 | 光驱 | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 个 | 1 | HP |
| 1.6 | 电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 个 | 1 | HP |
| 1.7 | 网卡 | 1口千兆网卡 | 1口千兆网卡 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 1.8 | 光纤卡 | HBA卡 | HP StorageWorks 81E 8Gb PCI-e 单通道卡 | 中国 | 个 | 2 | HP |
| 3.7 | SAN交换机 | SAN Switch | HP 8/24 SAN Switch, 16 口激活，及配套8GB光纤模块 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 8 | 网管服务器 | DL560 |  | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 8.1 | 基础系统 | DL560基础系统 | HP DL560 Gen8 英特尔至强 E5-4627v2主机 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 8.2 | CPU | Intel Xeon E5-4627v2 | HP DL560 Gen8 英特尔至强 E5-4627v2 （3.3Ghz， 8-core） | 中国 | 个 | 1 | HP |
| 8.3 | 内存 | 标 配1x16G（16GB/ 12800)内存 | 标 配1x16G（16GB/ 12800)内存 | 中国 | 个 | 1 | HP |
| 8.4 | 硬盘 | HP 300G硬盘 | HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | 中国 | 块 | 2 | HP |
| 8.5 | 光驱 | USB DVDRW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | 中国 | 个 | 1 | HP |
| 8.6 | 电源 | 1200W电源 | HP 1200W 通用插槽 (Platinum Plus) 铂金热插拔电源套件 | 中国 | 个 | 1 | HP |
| 8.7 | 网卡 | 1口千兆网卡 | 1口千兆网卡 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 9 | 接口服务器 | DL388 gen9 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 9.1 | 基础系统 | DL388 | 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2603v3 (六核 1.6GHz,15MB共享三级缓存,85W)主机 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 9.2 | 内存 | 标配8GB (1x8GB) | 标配8GB (1x8GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 9.3 | 硬盘 | HP SATA500G | HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | 中国 | 块 | 4 | HP |
| 9.4 | 光驱 | DVD RW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW 光驱 | 中国 | 个 | 2 | HP |
| 14 | 各类操作工作站 | HP Z440 Workstation |  | 中国 | 个 | 10 | HP |
| 14.1 | 主机箱 | F5W13AV | HP Z440 Workstation | 中国 | 套 | 10 | HP |
| 14.2 | 处理器 | J6S69AV | Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU | 中国 | 套 | 10 | HP |
| 14.3 | 内存 | G8U32AV | 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM | 中国 | 套 | 10 | HP |
| 14.4 | 硬盘 | J3H78AV | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 中国 | 套 | 10 | HP |
| 14.5 | 显卡 | J1P76AV | AMD FirePro W2100 2GB 1st GFX | 中国 | 套 | 10 | HP |
| 14.6 | 电源 | G8T96AV | HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis | 中国 | 套 | 10 | HP |
| 14.7 | 光驱 | F5W18AV | Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD | 中国 | 套 | 10 | HP |
| 14.9 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 10 | HP |
| 15 | 网络打印机 | HP M706dn | 22页A4/分钟，12页A3/分钟打印宽度为132列 最高分辨率达1200x1200 dpi;缓存区不小于128MB 接口类型：IEEE1284双向并口、10 /100Mbps 以太网接口、USB2.0； 具备网络打印功能 可单页送纸和连续送纸 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 6 | 坐席工作站 | HP Z440 Workstation |  | 中国 | 套 | 20 | HP |
| 6.1 | 主机箱 | F5W13AV | HP Z440 Workstation | 中国 | 套 | 20 | HP |
| 6.2 | 处理器 | J6S69AV | Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU | 中国 | 套 | 20 | HP |
| 6.3 | 内存 | G8U32AV | 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM | 中国 | 套 | 20 | HP |
| 6.4 | 硬盘 | J3H78AV | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 中国 | 套 | 20 | HP |
| 6.5 | 显卡 | J1P76AV | AMD FirePro W2100 2GB 1st GFX | 中国 | 套 | 20 | HP |
| 6.6 | 电源 | G8T96AV | HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis | 中国 | 套 | 20 | HP |
| 6.7 | 光驱 | F5W18AV | Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD | 中国 | 套 | 20 | HP |
| 6.8 | 显示器 | E221 | LED背光，面板尺寸：21.5，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920*1080，静态对比度：1000：1，,响应时间:7ms,亮度：250cd/㎡，接口：VGA/DVI/DP/USB,支持壁挂，可视角度：170°水平 | 中国 | 套 | 20 | HP |
| 7 | 数据库服务器/应用服务器 | DL388 |  | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 7.1 | 基础系统 | DL388 | 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2603v3 (六核 1.6GHz,15MB共享三级缓存,85W)主机 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 7.2 | 内存 | 标配8GB (1x8GB) | 标配8GB (1x8GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽 | 中国 | 套 | 1 | HP |
| 7.3 | 硬盘 | HP SATA500G | HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | 中国 | 块 | 2 | HP |
| 7.4 | 光驱 | DVD RW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW 光驱 | 中国 | 个 | 1 | HP |
| 8 | 通讯服务器 | DL388 |  | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 8.1 | 基础系统 | DL388 | 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2603v3 (六核 1.6GHz,15MB共享三级缓存,85W)主机 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 8.2 | 内存 | 标配8GB (1x8GB) | 标配8GB (1x8GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽 | 中国 | 套 | 2 | HP |
| 8.3 | 硬盘 | HP SATA500G | HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | 中国 | 套 | 4 | HP |
| 8.4 | 光驱 | DVD RW | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW 光驱 | 中国 | 套 | 2 | HP |
|  | 工作站 | HP Z440 |  | 中国 | 套 | 4 | HP |
|  | 主机箱 | F5W13AV | HP Z440 Workstation | 中国 | 套 | 4 | HP |
|  | 处理器 | J6S69AV | Intel Xeon E5-1630v3 3.7 10M 2133 4C CPU | 中国 | 套 | 4 | HP |
|  | 内存 | G8U32AV | 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM | 中国 | 套 | 4 | HP |
|  | 硬盘 | J3H78AV | 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD | 中国 | 套 | 4 | HP |
|  | 显卡 | J1P76AV | AMD FirePro W2100 2GB 1st GFX | 中国 | 套 | 4 | HP |
|  | 电源 | G8T96AV | HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis | 中国 | 套 | 4 | HP |
|  | 光驱 | F5W18AV | Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD | 中国 | 套 | 4 | HP |
|  | 4K显示卡 |  |  | 中国 | 块 | 2 |  |