DID液晶拼接屏设备采购招标文件

编号：JW-2015DC-1213

各供应商：

我单位拟通过公开招标方式采购以下设备，请前往我单位购买招标文件(地址：北京市海淀区大柳树路富海大厦605室)。

- 采购货物一览表：以下清单为单套液晶拼接墙设备，本次招标采购共计2套液晶拼接墙设备。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶显示单元 | 显示屏幕对角线尺寸为55"英寸，1213.4mm(H)×684.2mm(V)，厚度≤103.6± 1mm； 拼接单元点距为0.630（H）×0.630（V）； 物理分辨率1920×1080；屏幕比例为16∶9，响应时间≤8ms； 双边拼接接缝≤3.5mm； 数字显示单元亮度≥800cd/㎡，对比度≥3000:1； 55" DID黑边屏，支持7X24小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工作； 拼接单元必须符合国家强制CCC认证及RoHS、CE、FCC认证。 | 台 | 18 | Vewon STU460-5500HD |
| 2 | 显示墙控制软件 | LCS液晶拼接墙控制系统专用软件V1.0 | 套 | 1 | Vewon |
| 3 | 外置图像处理器 | 18路高清晰度输出通道； 14路VGA信号输入，4路视频信号，1路网络信号； 处理器需为PC+FPGA融合架构，PC为用户提供友好的人机界面，FPGA为用户提供稳定的图像处理能； 模块化设计，单台最大规模可扩容24路DVI/VGA/HDMI输入，192路CVBS信号输入，32路DVI输出。支持多信号格式输入，包括,YPbPr/YCbCr、VGA、DVI、IP流媒体、HDMI、HD-SDI、RGB、RGBHV、色差、分量、YPbPr、S-video等； 支持第三方用户控制接口，方便用户二次开发。 处理器必须符合国家强制CCC认证及RoHS、CE、FCC认证。 | 套 | 1 | Walltiming WT-2000plus |
| 4 | 支架及安装座 | 定制 标准工艺电视墙 | 套 | 1 | 定制 |
| 5 | 线缆及相关附件 | 国产（连接大屏设备间线缆），国标产品,保证信号15米以内传输 | 套 | 18 | 定制 |