不间断电源UPS设备采购询价函

编号：JW-2015DC-1222

各供应商：

我单位拟通过询价方式采购以下设备，请按以下要求于2015年12月31日（星期四）上午10:00时前将询价响应文件密封送至我单位(地址：北京市海淀区大柳树路17号富海大厦605室)。

- 采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 产品技术及功能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动光纤监测设备 | 见附件四《技术规格书》 | 套 | 3 |  |

- 与采购货物相关的要求

1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、交货期：按照采购方给出的工期计划供货。

3、供货地点：采购方指定的地点。

4、询价响应代理商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

（1）要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。

（2）具有独立承担民事责任能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）参加本批采购询价响应前三年没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

（8）报价方必须在具有完善的售后服务机构和售后服务体系。北京地区以外的询价响应供应商，在北京应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，能提供本地化技术服务，询价响应供应商提供相关的证明材料。

（9）非制造商的，须在报价文件中附有原厂授权函，以保证提供设备具有完全的知识产权和提供设备的品质及售后服务。

5、报价方法必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。报价方提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。

6、询价文件的组成（正本一份、副本四份）询价响应声明书、开标报价一览表、规格技术参数表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证有效复印件、原厂授权函、法人代表对询价响应供应商代表的询价授权书原件、法定代表人和被授权代表的身份证正反面有效复印件，本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）。

7、货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。

8、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的数量、款式、结构、规格做适当调整。

9、售后服务：本批采购要求自设备交付使用验收合格之日起3年原厂免费保修，询价响应供应商可提供更长的保修年限；若设备发生故障，要求8小时内到场维修响应，24小时内修复，24小时内仍无法修复的，供货商在保修期内需更换新的同型号或同性能设备，询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。

10、询价响应报价要求：询价响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、保险费、采购保管、安装（包括安装所需的辅材、配件等）、产品检验检测、操作人员培训、税收以及售后服务等费用。

11、报价不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

12、评审、定标原则：评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会对投标文件及投标单位进行综合打分评审，满分为100分,投标报价占综合评分的60%、投标文件响应度占综合评分的30%、服务占综合评分的10%。

13、验收方法及标准

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

14、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：

（1）未提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人和被授权人身份证正反面等有效复印件（加盖投标公章）。

（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件）。

（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（4）未提供询价响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、原厂授权函、法人代表对询价响应代表的询价响应授权原件。

联系人：王胜

电话： 010-62161151-8014

地址：北京市海淀区大柳树路17号富海大厦605室

北京经纬信息技术公司

2015年12月24日

附件一：					询价响应声明书

北京经纬信息技术公司：

根据贵方为 (询价编号和名称)  询价项目及服务的询价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表询价响应供应商（询价响应供应商单位名称、地址）提交以下文件正本一份和副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、询价响应供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、询价响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起90个日历日，询价响应供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金（如有的话）将被没收。

4、询价响应供应商同意提供采购方可能要求的与其询价响应文件有关的一切数据或资料。

5、与本询价响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

询价响应供应商的姓名、职务：

询价响应供应商（加盖公章）：

日期：      年     月     日

附件二：						报价一览表

北京经纬信息技术公司：

在研究了询价文件中所有文件后，我单位对

采购项目（编号：         ）询价响应报价如下：

| 序号 | 货物名称、规格 | 数量 | 响应单价 | 合计金额（元） | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

询价响应供应商（签字）：                    日期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、“交货期”指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

3、询价响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

4、此表应经法定代表人或询价响应供应商授权代表签名，并盖上公章。

供应商名称：

法定代表人或授权询价响应供应商代表：

日     期:

附件三：			法定代表人授权书（原件）

北京经纬信息技术公司：

（询价响应供应商全称）法定代表人           授权（询价响应供应商代表姓名）为询价响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的             项目（询价编号          ）询价活动，全权代表本公司处理询价响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：询价响应、参与谈判、签约等。询价响应供应商代表在询价响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。询价响应供应商代表无转委权。特此授予权。

本授权书自出具之日起生效。

询价响应供应商代表：      性别：   身份证号：

单位：                部门：         职务：

详细通讯地址：         邮政编码：        电话：

附：被授权人身份证件

授权方

询价响应供应商（全称并加盖公章）

法定代表人签字：

日   期：

被授权方

被询价响应供应商（全称并加盖公章）

日   期：

附件四：						售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务：包括售后服务部门的人员配备/技术力量、技术培训/技术服务安排、备/配件技术计划、故障维修响应时间、产品免费保修期/非保修期维修费用收取标准；主要零配件价格；其它服务承诺及保证措施。

2、质量保证：包括企业质量认证、质量承诺等。

附件四：						技术规格书

- 根据本项目安防系统工程的实际情况，对全光纤振动周界安防系统提出以下要求：

- 承包方所提供的全光纤周界安防系统必须具有公安部安防检测机构出具的产品型式检验报告。

- 承包方所提供的全光纤周界安防系统必须具有国家安全技术防范中心颁发的3C（中国国家强制性产品认证证书）证书。

- 承包方所提供的全光纤周界安防系统应有成功应用业绩。

- 系统的主要组件须由同一生产制造商供应，并采用国际国内标准设备。

- 系统应具备开放性条件，组网要符合国际标准化组织提出的标准协议及以下几个方面：

- 硬件、软件、通信等都应遵循标准协议使系统能具有通用性；

- 在控制级别和信号接口方面，应支持各种标准和通用的信号接口；

- 要求产品供应商应无条件开放通信协议，系统接口应具备二次开发功能，满足深度集成综合监控系统的要求。

- 系统不能因单点设备故障，影响整个系统的正常运转。

- 系统硬件、软件的设计应充分考虑系统的可靠性、可维护性、通用性和先进性，并具备故障诊断、在线修改、离线编辑功能。

- 设备制造中，承包方应开放与第三方系统的接口。

- 系统要求

- 全光纤周界安防系统必须满足的要求

- 所选设备除安装在机房内主机及配件外，其余现场设备必须无源；所选产品必须采用防区型设备，即每个防区的入侵报警由防区控制器决定， 且每个防区利用1芯通讯光纤即可实现信号收发；

- 所选系统软件应具有算法配置功能；

- 所选产品应可同时满足继电器联动和以太网口软件协议联动两种视频联动方式。基于以太网口软件协议应可根据用户需求定制；

- 所选产品系统主机可通过操作键盘进行撤布防操作；

- 所选产品系统主机应能够支持铁科院软件平台协议，且测试通过。

- 全光纤周界安防系统功能要求

- 系统具有对被保护区域进行实时、可靠的入侵防护功能。可通过挂网、围墙敷设实现防铁丝网翻越、防铁丝网破坏、防围墙攀爬等防护功能。

- 系统前端设备必须采用纯光学无源器件研制，无需供电，具有全天候防雷，抗电磁干扰功能。

- 系统软件具有报警本地显示、记录、联动以及远程联动、查询功能。系统能提供实时的电子地图定位、画面弹出报警、语音报警、数据存储以及声光、视频联动报警功能。

- 系统具有软件智能算法，能够将风、雨等非报警信号滤除，系统误报低。

- 系统软件具有光缆断裂报警功能。传感或通讯光缆断裂，系统将实时提供反馈信息，上传断裂报警。

- 系统软件具有“算法选择功能”。

- 各系统组件技术要求

- 全光纤周界安防系统控制主机

| 参数名称 | 投标要求值 |
| --- | --- |
| 每个防区通讯光缆和振动光缆 长度之和 | 不小于20Km |
| 每个防区需要通讯光缆芯数 | 1芯 |
| 每路输出光功率 | 大于-15dBm |
| 系统探测最小光强 | 可达到-45dBm以下 |
| 防区控制器衰减 | 小于6dB |
| 加速度感应精度 | 1 |
| 支持防区数 | 8/16/24/32防区可选 |
| 主机工作温度要求 | -5℃～55℃ |
| 主机工作湿度要求 | <95%RH 无凝露 |
| 主机电源接口 | AC220V/50Hz |
| 主机通讯接口 | 双以太网口，VGA |
| 主机光缆接口 | SC/APC |
| 继电器接口 | 主机自带至少32路继电器 |
| 内置系统 | 嵌入式操作系统 |
| 主机外型尺寸 | 适合19寸机柜机架式安装 |

- 无源单防区控制器

| 参数名称 | 投标要求值 |
| --- | --- |
| 光纤类型 | 单模光纤 |
| 可接传感光缆长度 | 不小于2Km |
| 每路输出光功率 | 大于-15dBm |
| 光模块衰减 | 小于6dB |
| 工作温度要求 | -40℃～70℃ |
| 防水要求 | 须达到室外裸装、地埋等恶劣环境使用要求 |
| 光路端口 | 通讯光纤接口1个，传感光纤接口2个 |

- 传感光缆

结构参数：

中心加强件  磷化钢丝

6根松套管  (填充纤膏)

铠装层      双面涂塑铝带

内护套      PE

铠装层      双面涂塑轧纹钢带

外护套      聚乙烯

芯数	       4芯

技术参数：

光缆外径       14.5 mm

光缆重量      	≤240 kg/km

光缆截面积    	165.13 mm2

允许拉伸力    	长期 1000 N

短期 			3000 N

允许压扁力    	长期 1000 N/100mm

短期 			3000 N/100mm

适用温度范围   敷设 -15～+60 ℃

运输和运行 		-40～+70 ℃

- 通讯光缆

结构参数：

中心加强件  磷化钢丝

6根松套管  (填充纤膏)

铠装层      双面涂塑铝带

内护套      PE

铠装层      双面涂塑轧纹钢带

外护套      聚乙烯

技术参数：

光缆外径      14.5 mm

光缆重量      ≤240 kg/km

光缆截面积    165.13 mm2

允许拉伸力    长期 1000 N

短期 			 3000 N

允许压扁力    长期 1000 N/100mm

短期 			 3000 N/100mm

适用温度范围  敷设 -15～+60 ℃

运输和运行 	 -40～+70 ℃

- 光纤接续盒

锌锰合金材质，具有良好的抗压强度，具有防锈、防水功能，能够同时放入8个或8个以上熔接点。

光纤附加衰耗：≤0.01dB

光纤曲率半径：≥60mm

抗压力：≥2000N/100mm

适用温度：-40℃～+70℃

- 系统软件

界面设计：上位机监控软件采用友好的用户体验设计，为多窗口应用，中文界面；

振动曲线：实时显示监测区域上的振动波形；

报警功能：全光纤周界安防监控系统具有连续检测振动功能，能实时检测外界振动情况，报警值可在软件中设置。同时具有光纤破坏报警、分析仪设备异常等功能。报警方式除主控机屏幕显示，音效等基本要求外，并可提供符合工业标准的报警输出；报警信息实时存入数据库，并具有对振动波形的播放功能。

电子地图：可以自定义电子地图，以及对电子地图的编辑工作，如果有报警发生（事件入侵）时，电子地图会根据事先编辑好的参数信息，真实模拟现场情况进行报警定位功能，实现对监控现场环境的真实模拟，并有显著的报警图标标识出其位置，在电子地图下方会显示出该报警位置的详细信息列表。

屏幕保护界面，为了保护显示器而设计的功能，同时具备锁定系统的功能，防止其他人误操作；

系统管理: 用户管理可对登录系统的用户信息进行管理，应具有添加、修改、删除、查询和密码重置等权限；角色管理可对角色信息进行管理，应具有添加、修改、删除、查询和给不同的角色分配不同的权限等操作；权限管理可对功能菜单的添加、修改、删除和查询等操作；

系统设置：主机设置可对主机信息的添加、修改、删除和查询等操作；通道设置可对通道信息的添加、修改、删除和查询等操作；防区设置可对防区信息的添加、修改、删除和查询等操作；

系统查询：系统应具有数据存储功能，可对报警信息、振动波形和用户对系统的操作记录查询功能；