直放站设备技术指标：

1、技术参数

#### 光纤直放站设备

- 应采用成熟可靠的国际知名品牌产品（类似不低于安德鲁、艾克赛尔的光纤直放站）；

- 光纤直放站近端机电源、远端机功放及电源采用热备份冗余配置，故障时可自动切换并报警，投标方应给出光纤直放站的冗余配置的说明。

- 提供网管终端，应具有网络管理功能，可以对其设备进行检测、故障告警，能进行远程增益设置，其时延等特殊指标应能满足系统要求，网管接口支持RJ45（TCP/IP）接口。

- 当电源恢复时，光纤直放站应能自行重新启动,恢复正常功能；

- 光特性

- 近端机：

基站侧射频输入端口：1个（收发合用）。

光端口：Tx端口4个、Rx端口4个，最多单子架可以支持6个光收发口，不采用光功分器件，以提高系统的可靠性，可同时支持6个远端机。

输入射频功率： ≦10dBm

光输出功率：	≥0dBm

光接收功率：	≤5dBm

- 远端机：

系统噪声系数	≤6dB （最大功率时）

系统时延	≤2μｓ

群时延	≤500ｎｓ

天馈侧射频端口：1个（收发合用）

- 直放特性

- 频率误差：	≤±5×10-8

- 设备下行输出功率：≥40dBm，增益≥40dB

- 设备上行最小接收电平：-110 dBm

- 载噪比：	≥20dB

- 带内波动：	≤2dB （峰-峰）

- 互调衰减

工作频带内：	≤-15dBm/ 25KHz

- 无用发射

工作频带内：	≤-29dBm/ 25KHz

工作频带外（偏离2.5MHz之外）：	≤-36dBm/25KHz

9kHz～1GHz≤－29dBm/25KHz

1GHz～12.75GHz≤－29dBm/25KHz

- 接口参数

- 输入、输出阻抗：50Ω，N型连接器

- 电压驻波比：≤1.5

- 结构及安装要求：近端机应采用19英寸子架结构，安装在19英寸机柜内。远端机分为室内型和室外型。室内型采用标准机架型安装结构。室外型安装在隧道侧壁，满足IP66要求，具有防尘、防水功能，设备尺寸（含安装支架、长×厚×高）不大于600mm×400mm×600mm。投标方提供的产品应针对安装方式不同采用不同结构。

- 光纤直放站的供电由本系统完成，由通信专业向区间直放站供给220V UPS交流电源。

- 基本技术参数和专用无线通信光纤直放站一致。机房内光纤直放站近端机必须采用19英寸子架结构，能安装到标准19英寸机柜中。

- 2设备清单

| 序号 | 产品 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备 |  |  |  |
| 1 | 近端机 | 不使用光功分器.冗余电源. | 3 |  |
| 2 | 远端机 | 冗余电源、功放 | 5 |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |
| 1 | 光收发信机 | 近端机用 | 1 |  |
| 2 | 下行功放 | 远端机用 | 1 |  |