通用设备技术指标：

1、技术参数

- 分线中心子系统功能

- 接收和下发功能

- 分线中心服务器可自动接收、存储来自中心服务器的文字、图片、媒体文件、flash模板等信息，并下发到各车站服务器、车辆段服务器；

- 分线中心服务器网络空闲时或晚上停止运营时将数据量较大的媒体文件提前下载到2号线各车站服务器、车载服务器、车辆段/服务器（停运时间在系统参数里预先设置，到达停运时间系统自动触发下发操作）。中心服务器存放的播放列表和播放内容通过车地无线网络下发至车载服务器。

- 编辑处理功能

操作员可通过媒体编辑工作站接收、编辑、存储信息，然后将处理完毕的图片、文字、视频文件、flash模板信息发送至分线中心服务器。

- 视频文件编辑处理功能包括：片断节选、片断剪辑、逐格播放、影像合成、搭配格式显示特效等（在工作站安装视频编辑软件实现）；

- 文字编辑处理功能包括：编辑制作多种文本格式，包括纯文本TXT文件、HTML文件格式的显示、录入、保存；文字显示的属性，包括字体、大小、样式、阴影等效果的设置；多种文字特效方式，如底行滚动、闪烁显示、上下左右滑动、淡入淡出等效果；

- 图片编辑处理功能包括：编辑制作多种图片格式文件，包括JPG、TGA、BMP、PSD等，可以进行图片的编辑，如缩放比例、亮度、对比度、旋转等；图片的组成特效显示，如淡入淡出、闪烁显示、从左滑入、从右滑出等。

- 播放列表的制订和发布功能

一个完整的播放列表包括节目名称、播放时间、播放频次、播放音量等。按照地铁运营和广告列表的要求制订播放列表，并通过播放列表的下发，把播放规则以及播放内容发布到各车站和车辆段服务器中。要求实现以下功能：

- 支持断点续传；

- 自动实时或定时发送；

- 具备发送状态和日志记录；

- 播放列表管理应包括:播放列表的分类、播放列表的互相嵌套引用、 播放列表的新建、修改、删除、播放列表属性管理、播放列表的查询、播放列表的权限管理，以及播放列表操作日志管理（如查看、新建、修改、删除、发布等操作进行的日志记录，包括执行的操作、执行用户、执行时间等，以供跟踪检查）；

- 播放规则应按照以下路径完成：车站——站厅/站台上行线/站台下行线。上层播放位置的指定将覆盖其子层系统的播放位置，如定义路径为XX车站，则在该线路该车站的所有LCD显示屏上播放相同内容；

- 播放规则定义应支持，不同节目类型、模板之间的优先级设置、支持频道设置、和插播、点播功能。

- 播放列表的审核和管理功能

- 对待发布的播放列表进行审核，并指定审核的用户或者某级别用户；

- 经过审核确认的播放列表可进行发布操作，没有设定需要审核的播放列表可以直接由发布管理员直接确认后发布；

- 系统支持数据传送优先级别的定义，对定义级别高的数据优先传送处理；

- 对所有发布的内容具备完整的日志记录，包括每个内容发布状态、传送完成状态、失败警告、自动重新传送记录等功能。

- 媒体素材的管理功能

具有媒体素材的管理功能，编辑完成后的媒体素材将是播放列表的素材来源之一，在分线中心服务器的素材库中保存和被引用。

- 运营信息的管理功能

操作员可编辑运营服务信息类素材，能够预先定义好各种显示格式/效果的运营服务信息，如欢迎语、乘客导乘、安全指引、紧急事故信息等。此类服务信息素材应独立成为一种媒体分类进行管理。操作员在编辑播放列表时可以直接引用分线中心服务器中的此类运营服务信息。

- 播放内容的审核功能

- 系统可预先定义某类别的媒体是否需要用户进行审核，如果需要审核，则可定义审核的具体用户或者某级别的用户，媒体审核通过后转为可发布状态，可被列为播放列表定义的对象，否则不可成为发布对象；

- 车站综合监控工作站发布字符文本信息必须先经分线中心授权。

- 本线模版的定义和审核功能

- 按照地铁运营以及有关商业要求，定义本线模板文件。并具有模板文件的新建、修改和删除功能；图形化界面完成模板文件的定义；模板文件区域的划分；模板文件区域的标识；结构化格式保存模板文件布局；模板文件模块元素包括视频、实时有线电视、FLASH、文本、ATS、时钟、日期、图标、音乐等；每个模板文件包含标识、名称、制订时间、启用时间、被引用的播放列表名称等属性信息；

- 所有模板文件在启用之前必须经过审核，通过预先定义审核的用户或者用户组，制作完成的模板文件能够提交到相应的用户或用户组进行审核，经过审核确认后的模板文件能够被发布到分线中心服务器存储，并根据启用时间被启用，未经审核通过的模板文件不能被启用。

- 模板编辑软件需有USB-KEY认证机制。

- 收费管理功能

- 系统应能定义多种收费类型，提供不同的广告合同使用。

- 系统根据客户合同中指定的收费类型以及对应的费用计算公式，并结合系统对广告媒体播放的记录数据，自动按照费用计算公式计算客户的应收费用；具有提供录入已收客户款信息、收款凭证号、发票号等的功能。

- 紧急信息发布功能

紧急事件发生时，具有发布紧急信息权限的操作员可通过紧急信息发布管理工作站或综合监控工作站实现对显示屏播放内容的控制。要求实现以下功能：

- 在系统中定义好各种紧急信息，如火灾报警信息、紧急疏散信息、各种安全指引信息等；

- 紧急信息应该单独设立“紧急播放列表”类别，在遇到突发事件时可以迅速发布；

- 优先级管理，从1级到2级，权限从高到低排列，各优先级别的定义如下：

- 1级：线路级别的紧急事件信息，允许在本地铁全线的车站显示终端全屏发布紧急信息；

- 2级：车站级别的紧急事件信息，允许在车站所有LCD显示终端全屏发布紧急信息，车站的定义按照实际地铁运营的线路车站设定，各车站之间的发布权限彼此独立，互不影响。

临时编辑发布文本信息，在显示终端全屏播放的形式、规则与上述紧急信息定义级别一致。

高级别的紧急信息可以直接覆盖低级别的信息；

同级别的信息，采用先到先播，或先撤销再播。

- 屏保功能

播放信息出现异常情况下，可通过相关工作站发布自定义信息或者通过设备管理工作站发布指令，使出现异常的LCD显示终端全屏显示自定义或预定义内容，屏保内容待设计联络时确认。

- 远程播出内容监视功能

系统可以监看各车站、列车显示终端正在播放的内容。可在中心指定的一台工作站上，实时调看本线各车站、列车LCD控制器在播画面效果，同时调看的路数为不少于4路（即4个LCD控制器的播出画面）。

- 信息预览功能

具有媒体文件的预览功能，即在定义模板文件、媒体信息和播放处理的过程中可以实时触发预览操作，可通过媒体编辑工作站上安装的模板编辑及预览软件直接预览播出效果。

- 防网络攻击功能

系统在数据信息传输时应对其进行加密及解密。采集、传输过程中应防止数据丢失，确保信息的完整性。系统应具备防止黑客和非法信息入侵的功能，确保播出信息的安全。

投标人应承诺：当出现黑客攻击或非法信息侵入本系统时，必须立即停止播放，并自动转入预制信息播放；必须完善系统自身的反非法入侵功能。

- 接口功能

- 接口服务器主要负责接收从综合监控系统传来的运营信息和时钟系统传来的时间信息，并通过处理，实时传送给各车站和车载设备。

- 通过接口服务器，可以将列车的状态信息上传给综合监控系统。

- 系统网管功能

- 用户管理

能够定义2号线分线中心及车站用户的操作权限，包括：

- 定义用户信息：包括用户名、密码、用户拥有的操作权限。能够把本线系统中各个最小的独立操作设定成独立的权限单元，不同的权限单元可以组合成为权限组，如系统管理权限组、发布管理权限组等；

- 实现用户添加、修改、失效和删除操作；

- 实现自定义用户组别，添加、修改和删除组别用户。

- 磁盘空间管理

- 定义磁盘剩余空间预警，系统自动根据目前磁盘空间使用情况在系统管理工作站中实行自动预警；

- 自动和手动接收PIS服务器、播放控制器、磁盘阵列、各工作站设备的磁盘空间管理信息、磁盘空间预警信息，汇总和监控磁盘空间占用信息并全部完整记录，以供查询；对自动接收的时间可通过参数设置调整；

- 定义磁盘空间管理信息保留和过期时间，对过期的内容系统自行进行删除操作，并具有删除操作日志；

- 自动生成磁盘空间使用情况报表，包括设备标识、位置、磁盘空间使用比率、剩余空间、预警信息等。

- 日志管理

- 操作日志：记录用户在本系统中的增、删、改等操作，如用户管理、权限管理、远程管理、数据管理、磁盘空间管理、系统配置管理等日志；

- 内容发布日志：记录系统发布内容的增、删、改等操作，以及发布内容的发布状态；

- 播放日志：记录系统对发布内容的实际播放状态，如是否完整播放、播放出错等；

- 应用程序日志：记录本系统应用程序（软件）运行监控日志，如程序出错、服务启动失败等。

- 故障管理

PIS系统的主要设备（各类交换机、服务器、磁盘阵列、各类工作站、播放控制器、LCD等）应具备自检功能，系统管理工作站可对其运行状态和故障信息进行集中监控。

- 可视对讲功能

- 具有控制中心与运营列车司机可视对讲功能：语音为双向双工，图像为单向，环控调度员可观看司机正面视频图像。

- 环控调度员可任意选择一列在线运营列车，与司机建立可视对讲；司机可通过操作，触发与环控调度员的可视对讲。

- 环控调度员具有优先权，当司机呼叫环控调度员时，环控调度员未应答操作时，则通路自动释放。

- 投标人应对可视对讲功能提出具体解决方案，并承诺与车辆相互配合，并研发相关产品。

##### 分线中心服务器

采用国际知名品牌服务器，基本配置不低于以下指标：

###### 设备类型：机架式服务器；

###### 主板扩展插槽：≥4（个）；

###### 处理器类型：IntelXeon 六核；

###### 标称主频（G）：≥2；

###### 三级高速缓存（M）：≥18；

###### 处理器数量：≥2；

###### 内存类型： DDR3；

###### 内存容量：≥16GB；

###### 最大内存容量：≥64GB；

###### 硬盘类型：SAS；

###### 硬盘：≥1T SAS硬盘；

###### 热插拔硬盘：支持；

###### 光盘驱动器：24X DVD-ROM；

###### 网卡类型：10/100/1000M自适应以太网卡，支持SNMP，支持远程唤醒功能；

###### 电源类型：支持热插拔，冗余电源配置。

###### 需安装正版WINDOWS Server2008操作系统、以及SQL Server 2008数据库软件及热备软件。

##### 磁盘阵列

###### 存储系统应采用2GB光纤通道技术；

###### 存储容量：RAID 5之后的容量≥1TB；

###### 最大支持硬盘数量：≥40；

###### 光纤阵列控制器数量：≥2；

###### 阵列控制器接口速度: 2Gb/s FC-Switched；

###### RAID 级别支持：RAID 0,1,0+1,5；

###### 8Gb光纤交换机：2个8 口SAN 交换机（SAN交换机带4个信号接收器，每个接口带宽为2 Gb ）；

###### 电源板1＋1冗余热备配置。

##### 分线中心系统管理工作站、媒体编辑工作站、预览工作站、发布管理工作站采用国际知名品牌产品，其基本配置不得低于以下指标（不限于此）：

###### 处理器： Intel 酷睿2四核；二级缓存/总线频率：6MHz/1333MHz；

###### 内存：4G DDR3（单条）；

###### 硬盘：1块，容量不低于500GB；

###### 显示器：22″16：9  LCD显示器，分辨率不低于1920×1080，亮度不低于250cd/m2，对比度不低于400：1，响应时间16ms以下；

###### 显卡：独立显卡，分辨率不低于1920×1080，32位色彩；

###### 主板支持远程唤醒功能；

###### 网卡支持远程唤醒功能，支持SNMP，传输速率达到100Mbps；

###### 光驱：24X  DVD/CD-RW；

###### 标准键盘、USB接口光电式鼠标器；

###### 应配置至少2个1000Mbps以太网RJ45接口；

###### 应至少含有4个USB、2个串口、1个并口等；

###### PCI槽位：不少于4个；

###### 操作系统：预装简体中文WINDOWS XP或者WINDOWS 7专业版；

###### 声音设备：声卡和音箱。

- 2设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分线中心服务器 | HP DL380 | 2U机架式服务器；CPU CPU类型 Intel至强6核E5-2650；CPU频率 智能加速主频2.1GHz；三级缓存 20 MB；总线频率 ≥1066MHz；标配处理器数量 2 主板规格 扩展插槽数量 4；RAID 支持RAID-0、RAID-1、RAID-5 内存 内存类型 DDR3；配置内存容量 2*8GB；最大扩展能力 1TB；内存插槽数 24 存储性能 硬盘接口 SAS；硬盘容量 2*1TB SAS 热插拔硬盘；转速 ≥7200RPM；光驱类型 24×DVD刻录 网络规格 网口类型 10/100/1000M自适应网卡；网口数量 4 电源配置 1+1热插拔冗余电源 Windows Server 2008 配置连接盘阵的接口卡 | HP | 套 | 2 | 每台赠送1个1TB硬盘 |
| 2 | 其他服务器 | HP DL380 | 2U机架式服务器；CPU CPU类型 Intel至强6核E5-2650；CPU频率 智能加速主频2.1GHz；三级缓存 20 MB；总线频率 ≥1066MHz；标配处理器数量 2 主板规格 扩展插槽数量 4；RAID 支持RAID-0、RAID-1、RAID-5 内存 内存类型 DDR3；配置内存容量 2*8GB；最大扩展能力 1TB；内存插槽数 24 存储性能 硬盘接口 SAS；硬盘容量 1TB SAS 热插拔硬盘；转速 ≥7200RPM；光驱类型 25×DVD刻录 网络规格 网口类0/100/1000M自适应网卡；网口数量 4 电源配置 1+1热插拔冗余电源 Windows Server 2008 | HP | 套 | 20 |  |
| 3 | 分线中心磁盘阵列存储设备 | HP P2000 G3 | 存储控制器：64位酷睿双核存储处理器；光纤阵列控制器数量 2 ；接口速度 2GB/S\FC；8GB光纤交换机 2个8口SAN交换机；缓存容量 4GB ；主机端口数 8*GE端口；系统盘位 16；系统硬盘配置 3*1TB；支持Raid RAID 0、1、3、5、6、10；支持硬盘数 40；电源配置、风扇 1+1热插拔冗余电源、风扇 | HP | 套 | 1 |  |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | 联想启天M4360-N055（含显示器） | 处理器型号 | Intel CoreI7-3770(3.2GHz/L3 6M) | 联想 | 套 | 6 |
|  |  |  | 处理器核心 | 四核 |  |  |  |
|  |  |  | 二级缓存 | 8M 缓存 |  |  |  |
|  |  |  | 标配内存容量 | 8G内存 |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统 | 简体中文WINDOWS 7专业版 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏参数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示器类型 | 实际配置 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器尺寸 | 22英寸 |  |  |  |
|  |  |  | 存储参数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 硬盘容量 | 1TB |  |  |  |
|  |  |  | 硬盘性能 | 3.5英寸 SATA (7200 Rpm) 硬盘 |  |  |  |
|  |  |  | 光驱类型 | DVD+/-RW 光驱 |  |  |  |
|  |  |  | 显卡参数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显卡类型 | 独立显卡 |  |  |  |
|  |  |  | 显示芯片 | AMD HD7450 |  |  |  |