询价函

各供应商：

我公司以公开询价采购方式进行下列设备采购，请按以下要求于 2015  年  4  月 28 日（星期  二  ）  上  午 9   时前将报价文件密封送至我公司招标办。

- 采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速度传感器 | 见下方技术参数 | 31 |  |

技术参数：

1. 测速范围：0～20KHz

2. 测速齿轮：模数=2.0，材料为导磁低碳钢(建议的牌号：ST37, ST50 or 10-10)

3. 安装间隙：0.3～2.0mm, 建议1.0mm

4. 输出通道数：双通道，电气隔离

5. 输出波形：方波，上升、下降摆动率≥2V/μｓ

6. 输出幅度：高电平=12. 3±5%V，低电平≤2V

7. 脉冲占空比：50％±20％

8. 相位差：  在齿轮如图旋转时，1通道超前2通道90±30°

9. 负载能力： ±20mA

10. 驱动方式：推挽

11．输出阻抗：＜50Ω

12. 工作电源：Ub＝15～30VDC 额定工作电压：DC24V

13. 空载时电流消耗：≤40mA

14. 带载时电流消耗：≤60mA

15. 电源极性保护：有

16. 输出短路保护：有

17. 绝缘强度：AC2000Vrms 50Hz，1min（通道与外壳间），AC500Vrms 50Hz，1min（两通道间）

18. 工作温度：－40℃～120℃

19. 耐振性能：振动40g，冲击100g

20. 防护等级： IP68

21. EMC指标：符合TB/T3021（eqv IEC60571:1998）、TB/T3034（eqv EN50121-3-2:2000）

- 与采购货物相关的要求

1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、交货期：以买方供货通知为准。。

3、供货地点：买方指定仓库。

4、询价响应代应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

（1）要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。

（2）具有独立承担民事责任能力。

（3）具有良好的商业信誉

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）参加本批理论采购询价响应的前三年没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）报价方必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。

5、报价方法必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。报价方提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。

6、询价文件的组成（正本一份、副本两份）询价响应声明书、开标报价一览表、规格技术参数表、售后服务体系说明及售后服务承诺，企业工商营业执照、税务登记证及组织机构代码证的有效复印件、法人代表对询价响应供应商代表的询价授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件，本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（业绩证明、财务状况）（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）

7、货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。

8、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的数量、款式、结构、规格做适当调整。

9、售后服务：本批采购要求自设备交付使用验收合格之日起2年以上免费保修，询价响应供应商可提供更长的保修年限；若材料出现故障，要求5个工作日内到场维修响应，10个工作日内修复或更换同等型号、性能的新产品。 否则视为无效询价响应。

10、询价响应报价要求：询价响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、保险费、采购保管、安装（包括安装所需的辅材、配件等）、产品检验检测、操作人员培训、税收以及售后服务等费用。

11、报价不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

12、评审、定标原则： 本项目采用综合评价法，评标委员会应按投标人商务部分、质保期及售后服务部分、技术部分和报价部分进行综合评审打分。其中投标文件商务部分得分为10分，质保期及售后服务部分得分为10分，技术部分得分为20分，报价部分得分为60分。

13、验收方法及标准

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

14、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标公章）。

（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（4）未提供询价响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应代表的询价响应授权原件、询价响应产品所有的彩图及结构图。

联系人：  魏聃   电话/传真：   010-51874281-2016

地址：   北京市海淀区大柳树路2号中国铁道科学研究院内

2015   年  4  月17  日

传感器设备采购项目

询价文件

招标人：北京经纬信息技术公司

招标编号：JW-JL-ZB-023

投标人：

日期：

- 投标文件组成

- 询价响应声明书

- 投标函

- 法人代表授权书

- 报价一览表

- 制造商资格声明

- 制造商授权书（非设备制造商提供）

- 企业资质：

  - 企业营业执照副本复印件加盖公章

  - 组织机构代码证复印件加盖公章

  - 税务登记证复印件加盖公章

  - 质量保证体系认证证书复印件加盖公章

  - 近三年财务状况表及财务状况证明文件复印件加盖公章

- 项目人员配置表

- 近三年类似项目业绩表及业绩证明

- 售后服务承诺书

- 技术规格书

- 投标文件格式要求

- 投标人应依据投标文件组成要求顺序编写投标文件，一正两副，若正本和副本不符，以正本为准。

- 投标文件应编制目录，每页均需编制页码，连续编号，需装订成册。

- 正、副本需逐页加盖公章。副本可以是正本的复印件。

- 投标文件的递交时间及地点

时间：

地点：

联系人：

- 询价响应声明书

北京经纬信息技术公司：

根据贵方为 (询价编号和名称)  询价项目及服务的询价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表询价响应供应商（询价响应供应商单位名称、地址）提交以下文件正本一份和副本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、询价响应供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、询价响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起90个日历日，询价响应供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金（如有的话）将被没收。

4、询价响应供应商同意提供采购方可能要求的与其询价响应文件有关的一切数据或资料。

5、与本询价响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

询价响应供应商代表的姓名：             职务：

询价响应供应商（加盖公章）：

日期：      年     月     日

- 投标函

致：北京经纬信息技术公司

根据贵方为通用设备采购项目招标的投标邀请(招标编号JW-JL-ZB-005)，签字人           (全名、职务)经正式授权并代表投标人             （投标人名称、地址）提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

- 招标文件要求的投标文件；

- 其他资料。

据此，签字人宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物、安装和服务的投标总价为                       （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 工期：满足招标文件要求。

- 我方承诺将严格遵守有关法律法规的规定，正确履行投标人应尽的责任和义务。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期为投标截止日起180日历天。

- 工程质量：合格。

- 投标人同意按照贵方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 保证所提供的一切数据或资料真实、可信、有效。我方认可贵方有权并配合贵方向有关机构和单位（如会计师事务所、银行、相关企业等）查证和获得有关资料。如有不实之处，不管在投标阶段还是在合同履行阶段，经核实我方有弄虚作假，不符合招标条件的情况，贵方可取消我方投标及中标资格，并由我方承担一切损失。

- 如果我方中标，我方将配合招标人完成国产化率的核算工作。

- 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的工程进度的要求履行交货、安装及有关的义务。

- 我方承诺拟投入本项目的主要负责人员不更换。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

地  址：                                       邮政编码：         .

电  话：                                       传    真：         .

投标人代表姓名、职务（印刷体）：                                   .

投标人名称：                                           （加盖公章）.

投标人法定代表人或授权代表姓名、职务（印刷体）：                .

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：            .

日    期：     年   月    日

- 法定代表人授权书（原件）

北京经纬信息技术公司：

（询价响应供应商全称）法定代表人           授权（询价响应供应商代表姓名）为询价响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的             项目（询价编号          ）询价活动，全权代表本公司处理询价响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：询价响应、参与谈判、签约等。询价响应供应商代表在询价响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。询价响应供应商代表无转委权。特此授予权。

本授权书自出具之日起生效。

询价响应供应商代表：      性别：   身份证号：

单位：                部门：         职务：

详细通讯地址：         邮政编码：        电话：

附：被授权人身份证件

授权方

询价响应供应商（全称并加盖公章）

法定代表人签字：

日   期：

被授权方

被询价响应供应商（全称并加盖公章）

日   期：

- 报价一览表

北京经纬信息技术公司：

在研究了询价文件中所有文件后，我公司对

采购项目（编号：         ）询价响应报价如下：

| 序号 | 货物名称、规格 | 数量 | 响应单价 | 合计金额（元） | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（小写） |  |  |  |  |  |
| 金额合计（大写） |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

询价响应供应商（签字）：                    日期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、“交货期”指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

3、询价响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

4、此表应经法定代表人或询价响应供应商授权代表签名，并盖上公章。

供应商名称：

法定代表人或授权询价响应供应商代表：

日     期:

- 投标人的资格声明

1.名称和概况：

A.投标人名称：

B.注册地址：                         邮编：

传真/电话：

C.成立日期或注册日期：

D.注册资本：                 实收资本：

E.股东名称和比例：

F.在北京代表处名称和地址、邮编、传真、联系人、电话（如有的话）：

2.近三年的年营业总额：

| 年 度 | 总 额 |
| --- | --- |

3.投标人自己制造的主要部件：

| 主要部件名称 | 年生产能力 |
| --- | --- |

4.近三年成交的与此次投标相同的货物（如有的话）：

| 用户名称 | 签约日期 | 货物名称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.目前正在执行的合同：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 签约日期 | 预计完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称                                     （公章）

法定代表人或授权代表签字

签字日期

传    真

电话

电子函件

- 制造商授权函

致：   北京经纬信息技术公司

我们（制造商名称）是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派 中华人民共和国 的法律正式成立的，主要营业地点设在                的                公司 作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方在中华人民共和国办理贵方投标邀请要求提供的我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。并承诺为上述公司响应本次招标而提供的货物按照合同条款的规定提供全部质量保证。

（3）我方针对本项目仅授予            全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认           或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于  2015  年    月     日签署本文件，于  2015年   月    日接受此件，以此为证。

公司名称：                       出具授权书的制造商名称：

盖章：                           盖章：

正式授权签字的代表姓名           正式授权签字的代表姓名

签字：                           签字：

职务和部门                       职务和部门

- 企业资质

- 项目管理机构配备情况表

项目主要参与人员主要为：项目负责人（项目经理、副经理），项目技术负责人，项目合同负责人，项目主要设计生产技术人员，项目计划负责人和项目质量负责人。及主要督导安装、调试人员。

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 主要工作经历 |  |  |  | 现任职务 | 拟在本项目担任的职务 | 所属公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间 | 参加过类似项目 | 担任职务 | 用户及联系电话 |  |  |  |

注：此表后需附项目部主要成员的相关证明文件，包括但不限于：主要成员的身份证、职称证、劳动合同复印件或扫描件。管理过的项目业绩须附合同或中标通知书或用户证明复印件或扫描件。

制造商/供货商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

- 近三年已完成的类似工程业绩表

| 序号 | 工程项目名称 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 合同总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

注：需提供合同复印件

- 售后服务承诺书

致： 北京经纬信息技术公司

我单位是(xxxxxxxx) 就通用设备采购项目 指定的售后服务机构，其中由我单位负责执行本项目的售后服务承诺如下：

内容：

1）我公司承诺为合同内所供应和安装的所有货物和服务提供为期36个月的质量保证期。

2）我公司承诺在工程项目建设地点设立常驻服务机构，处理所有维修服务，提供每天24小时服务，在接到报修通知后3小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。我公司承诺维修机构备有足够的零备件，以满足维修需要。在质保期内，当业主按我方规定的方式正常操作运行时，若出现产品设计、材料或工艺质量造成的损坏或缺陷，我方负责修理、更换部分部件，以至更换产品，而所发生的一切费用由我方自己负责。我公司保证在质保期三年内对产品实行“三包”及整个产品寿命期的全部维修。

3）在质保期后，在相关系统运行过程中我方提供产品发生故障，需要维修时，我方保证尽快派有经验的维修人员到达现场，并且，除备件和维修费以外其它发生的一切费用也由我方自己负责。同时，保证定期（每半年）走访（或电话）业主的运行部门，及时解答生产中出现的疑难问题，确保我方提供产品安全使用。

售后服务机构代表签字：

盖章：

日期：

- 技术规格书