网络设备技术指标：

1、技术参数

#### 分线中心子系统设备

##### 分线中心核心交换机

| 序号 | 名 称 | 主要技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机箱结构 | 模块化设计，插槽数≥3个槽 |
| 2 | 端口配置 | ≥48个10/100/1000M电口；≥32个1000M以太网光口，支持万兆接口；端口支持线速转发。 |
| 3 | 冗余电源 | 配备冗余电源 |
| 4 | 冗余引擎 | 配备冗余引擎 |
| 5 | 背板带宽 | ≥1.2T |
| 6 | 3层包转发能力 | ≥500Mpps |
| 7 | 能否堆叠 | 无 |
| 8 | VLAN | 支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk；VLAN数可以达4000个以上；支持1:1和1:N VLAN 交换；支持QinQ、增强型灵活QinQ |
| 9 | MAC地址 | ≥512K；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制；支持源MAC地址过滤 |
| 10 | IPv4协议* | 硬件支持分布式IPv4线速处理，并提供中文版IPv4路由协议和组播协议的操作手册和命令行手册，其中路由协议必须支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP,组播协议必须支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM |
| 11 | IPv6协议* | 硬件支持分布式IPv6线速处理，并提供中文版IPv6路由协议和隧道协议的操作手册和命令行手册，其中路由协议必须支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP,隧道协议必须支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；支持MLD Snooping和IPv6 PIM |
| 12 | QOS | 支持802.1p ，IP优先级，WRR，WRED，CAR |
| 13 | 路由选择协议 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGPv4等IPv6动态路由协议 |
| 14 | MPLS | 支持MPLS基本功能；支持MPLS TE；支持MPLS VPN/VLL/VPLS |
| 15 | 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，平均每板提供ACl条目数不小于4000条；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| 16 | 管理 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持热补丁技术 |
| 17 | 安全 | 支持RMON；支持RADIUS；支持ICMP实现ping和traceroute功能 |

##### 分线中心以太网交换机

采用与核心交换机相同品牌的产品：

| 序号 | 名 称 | 主要技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 三层交换机 |
| 2 | 端口配置 | ≥48个10/100电口，≥2个1000M以太网光口（可扩展数≥4）； |
| 3 | 背板带宽 | ≥64G |
| 4 | 3层包转发能力 | ≥13Mpps |
| 5 | 能否堆叠 | 能 |
| 6 | VLAN | 支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk；VLAN数可以达4000个以上；支持1:1和1:N VLAN 交换；支持QinQ、增强型灵活QinQ |
| 7 | QoS/ACL | 每端口支持8个优先级队列；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP等队列调度算法；支持基于VLAN的ACL； |
| 8 | 路由选择协议 | 静态路由、RIP V1/2；OSPF、IS-IS、BGP、ECMP |
| 9 | MAC | ≥16K |
| 10 | 组播 | 支持1K的组播组 支持IGMP v1/v2 Snooping和快速离开机制 支持组播VLAN和跨VLAN组播复制 支持捆绑端口的组播负载分担 基于端口的组播呼叫接纳控制功能（组播CAC） 基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2、PIM-SM、PIM-DM |
| 11 | 管理 | 支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像） 支持SNMPv1/v2/v3 支持虚拟电缆检测 支持RMON 支持SSH V2 支持Telnet远程配置、维护； 支持系统日志、分级告警 |
| 12 | 安全 | 用户分级管理和口令保护 支持防止DoS、ARP攻击功能 支持IP、MAC、端口的组合绑定 支持端口防雷能力 支持MAC地址黑洞 支持MAC地址学习数目限制 - 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式 - 支持SSH V2.0 - 支持CPU保护功能 |

##### 分线中心服务器

采用国际知名品牌服务器，基本配置不低于以下指标：

###### 设备类型：机架式服务器；

###### 主板扩展插槽：≥4（个）；

###### 处理器类型：IntelXeon 六核；

###### 标称主频（G）：≥2；

###### 三级高速缓存（M）：≥18；

###### 处理器数量：≥2；

###### 内存类型： DDR3；

###### 内存容量：≥16GB；

###### 最大内存容量：≥64GB；

###### 硬盘类型：SAS；

###### 硬盘：≥1T SAS硬盘；

###### 热插拔硬盘：支持；

###### 光盘驱动器：24X DVD-ROM；

###### 网卡类型：10/100/1000M自适应以太网卡，支持SNMP，支持远程唤醒功能；

###### 电源类型：支持热插拔，冗余电源配置。

###### 需安装正版WINDOWS Server2008操作系统、以及SQL Server 2008数据库软件及热备软件。

##### 磁盘阵列

###### 存储系统应采用2GB光纤通道技术；

###### 存储容量：RAID 5之后的容量≥1TB；

###### 最大支持硬盘数量：≥40；

###### 光纤阵列控制器数量：≥2；

###### 阵列控制器接口速度: 2Gb/s FC-Switched；

###### RAID 级别支持：RAID 0,1,0+1,5；

###### 8Gb光纤交换机：2个8 口SAN 交换机（SAN交换机带4个信号接收器，每个接口带宽为2 Gb ）；

###### 电源板1＋1冗余热备配置。

##### 分线中心系统管理工作站、媒体编辑工作站、预览工作站、发布管理工作站采用国际知名品牌产品，其基本配置不得低于以下指标（不限于此）：

###### 处理器： Intel 酷睿2四核；二级缓存/总线频率：6MHz/1333MHz；

###### 内存：4G DDR3（单条）；

###### 硬盘：1块，容量不低于500GB；

###### 显示器：22″16：9  LCD显示器，分辨率不低于1920×1080，亮度不低于250cd/m2，对比度不低于400：1，响应时间16ms以下；

###### 显卡：独立显卡，分辨率不低于1920×1080，32位色彩；

###### 主板支持远程唤醒功能；

###### 网卡支持远程唤醒功能，支持SNMP，传输速率达到100Mbps；

###### 光驱：24X  DVD/CD-RW；

###### 标准键盘、USB接口光电式鼠标器；

###### 应配置至少2个1000Mbps以太网RJ45接口；

###### 应至少含有4个USB、2个串口、1个并口等；

###### PCI槽位：不少于4个；

###### 操作系统：预装简体中文WINDOWS XP或者WINDOWS 7专业版；

###### 声音设备：声卡和音箱。

#### 车站子系统设备

##### 高清视频传输设备

###### VGA分辨率：1280×1024 @75 Hz；

###### 信号类型：支持系统所选用的视频信号；

###### 支持1路音视频输入，至少8路音视输出。

注：传输设备输入接口应与LCD播放控制器输出接口相匹配，传输设备输出接口与LCD输入接口一致，请投标人根据产品特点，选择应具有的HD-SDI或DVI或HDMI接口。投标人可根据系统特点选用音视频光纤传输设备或其他设备。

##### LCD显示屏

- 采用国内国际知名品牌专业LCD显示器。

- 应具有抗1500V直流谐波干扰的能力

- 屏幕尺寸：站台不小于42″（以对角线计算）、站厅不小于55″（以对角线计算）；

- 屏幕比例：16：9；

- 分辨率：1920×1080；

- 亮度：≥500cd/m2；

- 背光：LED背光源；

- 对比度：≥4000：1；

- 液晶电视格式：480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p

- 视角（水平/垂直）：≥178度；

- 内置音箱：≥10W x 2 ；

- 待机功耗：<0.5W；

- 输入信号：数字 HDMI x1 ; DVI-D x1 ; Display Port x1；模拟 VGA x1 ;  分量 x1  ;复合视频 x1；控制 RS232 x1 ; RJ45 x1；

- 输出信号：数字 DVI-I x1；控制 RS232 x1；

- 智能电源技术

- 多重节能（低功耗）设定

- “日程管理功能”可定制开关机时间表

- “日程管理功能”可定制信号源播放时间表

- 防灼烧功能

- 使用寿命60000小时；

- 自动信号检测功能

- 自动温度控制功能

##### 车站交换机

- 请投标人选择适合的支持组播功能的车站交换机，车站交换机应使用与中心交换机同一厂商的设备。并在投标文件里列出交换机的性能指标。

#### 车辆段子系统设备

车辆段设置的服务器或数据交换机与车站要求一致。

#### 车地无线子系统设备

##### 承载业务

- 基于LTE车地无线传输系统为PIS提供车地无线传输通道，以传输从地面和列车之间的各种数据信息、视频信息和列车控制信息。要求如下：

###### 安防业务

- 提供车地高清视频传输业务，实时监控车厢内一举一动，为公安系统提供实时动态图像传输，以应对紧急突发事件。

在紧急情况下，本着运营安全信息优先使用的原则，可提供动态辅助性提示。车载设备负责接收系统无线传输的信息，经处理后转发给车辆专业，以便其在列车客室内音、视频播放，使乘客通过正确的服务信息引导，安全、便捷地乘坐轨道交通。能实时传输监控、检测、车厢内管理数据等信息，监控行车状态。

###### 乘运业务

乘客信息系统在正常情况下，提供乘车须知、轨道交通首末车服务时间、列车到站时间、列车时刻表、管理者公告等运营信息及政府公告、出行参考、媒体新闻、赛事直播。

###### 增值业务

- 提供高清广告等公共媒体实时信息投放平台，目前细分时间段的广告投放是重要的广告盈利模式。

##### PIS系统带宽需求

- PIS系统各种业务着眼于在移动状态下提供高清，实时监控，车辆管理信息及测试诊断信息，增值业务等；因此，对车地无线的需求的落脚点是“高移动性+稳定宽带”。

对于上行信息，车载安全监控视频系统供运营人员（控制中心的总调、行调、车辆段的控制室值班员）以及地铁公安分局人员，利用数字图像传输控制设备接收、切换车载上传的视频图像。视频图像的压缩格式采用MPEG-4或H.264，每路视频图像占带宽为512Kbps-1.5Mbps，图像质量要求达到D1(720*576)，D1质量的图像占用带宽按1.5M计算。每列车暂按上传2路视频图像，共占最高带宽为3Mbps。如果12路同传，采用CIF格式或MPEG-4，要得到监控图像质量要求，需要至少6Mbps。根据运营及地铁公安对高清视频的需求，在后续线路的建设中将采用全高清视频监控系统。视频编码采用MPEG-2、MPEG-4或H.264格式，每路占用带宽一般为4-6Mbps。如果每列车按上传2路视频图像，共占带宽为8~12Mbps；如果12路同传，需要至少48Mbps。

- 对于下行信息，每列车可接收1路高清晰数字视频信息，视频编码采用MPEG-2、MPEG-4或H.264格式，每路占用带宽一般为4-6Mbps。

根据上述信息类型的分析后，加上25%的冗余，车地传输的带宽一般需要，下行带宽为6Mbps，如果每列车上传2路视频图像上行带宽为3Mbps，当12路监控同时上传时上行带宽至少为6Mbps。考虑到系统有一定的余量，上、下行传输带宽均应按不小于15Mbps设计。

##### 其它信息的需求

系统应预留适当的传输带宽，以满足未来潜在业务的需求。

##### 高移动性需求

郑州市轨道交通工程2号线中，列车最高运行速度为80km/h，车辆构造速度为90km/h。车地无线传输网系统应充分考虑列车在高速情况下的切换问题，采取有效措施减少切换时间和降低因切换带来的数据损失，以保证在车上的实时播放不中断（切换时间应少于50ms），且播放质量不受影响。

##### QoS需求

系统无线带宽应有QoS分级控制。车辆正常运行过程中，所传图像要顺畅清晰，不能出现画面中断或者跳播的现象。

### 电源功耗

投标人应提供系统设备的功耗指标，例如每种插板的功耗、整机及外围设备功耗。

2 供货清单

设备清单：

| 序号 | 设备材料 | 型号规格 | 原产国 | 生产厂商 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乘客信息子系统 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 分线中心交换机 | S7703 | 中国 | 华为 | 套 | 2 |
| 10.1.1 | 交换机主机 | S7703 基本引擎交流组合配置 | 中国 | 华为 | 套 | 2 |
| 10.1.2 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | ES0DG48TFA00 | 中国 | 华为 | 套 | 2 |
| 10.1.3 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(FA,SFP) | ES1D2G48SFA0 | 中国 | 华为 | 套 | 2 |
| 10.1.4 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310 | 中国 | 华为 | 套 | 8 |
| 10.1.5 | S7700基本软件,V200R003 | ES0SMS237700 | 中国 | 华为 | 套 | 2 |
| 10.1.6 | MPLS功能授权 | ES0SMPLS7700 | 中国 | 华为 | 套 | 2 |
| 10.2 | 控制中心、车站及车辆段二级交换机 |  | 中国 | 华为 | 套 | 18 |
| 10.2.1 | 交换机主机 | S3700-52P-EI-AC | 中国 | 华为 | 套 | 22 |
| 10.2.2 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310 | 中国 | 华为 | 套 | 18 |
| 10.17 | 站厅LCD显示屏（含机箱、防护罩及安装附件） | 55WS10 | 中国 | LG | 套 |  |
| 10.17.1 | LCD显示屏 | 55WS10 | 中国 | LG | 套 | 61 |
| 10.17.2 | LCD显示屏防护箱 | 定制 | 中国 | 经纬 | 套 | 60 |
| 10.18 | 站台LCD显示屏（含机箱、防护罩及安装附件） | 42WS10 | 中国 | LG | 套 |  |
| 10.18.1 | LCD显示屏 | 42WS10 | 中国 | LG | 套 | 260 |
| 10.18.2 | LCD显示屏防护箱 | 定制 | 中国 | 经纬 | 套 | 129 |
| 10.19 | 光盘刻录设备 | SE-506BB | 中国 | 三星 | 套 | 1 |
| 10.20 | 数字式移动存储设备 | 三星 1TB | 中国 | 三星 | 套 | 1 |
| 10.30 | LTE核心网网管 | eOMC910 |  |  | 系统 | 1 |
| 10.30.2 | 客户端软件 | eOMC客户端软件 | 中国 | 华为 | 套 | 1 |
| 10.31 | LTE基站BBU(含机柜) | eBBU530 | 中国 | 华为 | 套 |  |
| 10.31.1 | BBU主设备 | 基带单元、控制单元、主控传输单元等 | 中国 | 华为 | 套 | 17 |
| 10.31.2 | BBU辅料包 | 光纤、跳线、安装包等 | 中国 | 华为 | 套 | 17 |
| 10.32 | LTE基站RRU | eRRU3232 | 中国 | 华为 | 套 | 55 |
| 10.32.1 | RRU主设备 | 多模多载波射频拉远单元eRRU3232(1785-1805MHz,交流) | 中国 | 华为 | 套 | 55 |
| 10.32.2 | RRU辅料包 | RRU安装材料包 | 中国 | 华为 | 套 | 55 |
| 10.33 | LTE站外GPS天线 | GPS天馈系统 | 中国 | 华为 | 套 | 17 |
| 10.34 | 场区前端天馈系统 | 天线数量（编码：27010880-001 定向天线,DXX-1710-2200/1710-2200-65/65-18i/18i-M/M,4*7/16 DIN Female,天线与下倾支臂独立包装、包含所有安装辅料） | 中国 | 华为 | 套 | 2 |
| 10.35 | 库内前端天馈系统 | 天线数量（编码：27010880-001 定向天线,DXX-1710-2200/1710-2200-65/65-18i/18i-M/M,4*7/16 DIN Female,天线与下倾支臂独立包装、包含所有安装辅料） | 中国 | 华为 | 套 | 4 |
| 10.36 | 车载无线单元（含天馈系统） | TAU600 |  |  | 套 |  |
| 10.36.1 | TAU主设备 | 列车车载终端TAU | 中国 | 华为 | 套 | 36 |
| 10.36.2 | TAU辅料包 | TAU天线包和辅料包 | 中国 | 华为 | 套 | 36 |
| 10.38 | LTE授权软件 |  |  |  |  |  |
| 10.38.1 | 基站License |  | 中国 | 华为 | 套 | 17 |
| 10.38.2 | 网管License |  | 中国 | 华为 | 套 | 1 |
| 10.38.3 | TAU License |  | 中国 | 华为 | 套 | 36 |
| 10.38.4 | 核心网流量软件 |  | 中国 | 华为 | 套 | 1 |
| 10.38.5 | RRU小区软件 |  | 中国 | 华为 | 套 | 55 |
| 10.38.6 | 路由器板卡 |  | 中国 | 华为 | 套 | 1 |

备品备件清单

| 序号 | 设备材料 | 型号规格 | 技术参数 | 生产厂商/原产国 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | 乘客信息子系统 |  |  |  |  |  |
| 10.9 | BBU主设备 | 基带单元、控制单元、主控传输单元等 | 基带单元、控制单元、主控传输单元等 | 华为/中国 | 套 | 2 |
| 10.10 | BBU辅料包 | 光纤、跳线、安装包等 | 光纤、跳线、安装包等 | 华为/中国 | 套 | 2 |
| 10.11 | LTE站外GPS天线 | GPS天馈系统 | GPS天馈系统 | 华为/中国 | 套 | 2 |
| 10.12 | RRU主设备 | 多模多载波射频拉远单元eRRU3232(1785-1805MHz,交流) | 多模多载波射频拉远单元eRRU3232(1785-1805MHz,交流) | 华为/中国 | 套 | 3 |
| 10.13 | TAU主设备 | 列车车载终端TAU | 列车车载终端TAU | 华为/中国 | 套 | 3 |
| 10.14 | TAU辅料包 | TAU天线包和辅料包 | TAU天线包和辅料包 | 华为/中国 | 套 | 2 |
| 10.15 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310 | 1310nm,10km,LC | 华为/中国 | 个 | 10 |