楼内综合布线及终端设备安装工程量清单：

| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通信 |  |  |  |
| 1 | 敷设地区光电缆 |  |  |  |
| 1.1 | 敷设管道光缆48芯 | 条公里 | 2.5 |  |
| 1.2 | 敷设管道光缆96芯 | 条公里 | 2.1 |  |
| 1.3 | 光纤熔接 | 芯 | 3160 |  |
| 1.4 | 光缆中继段测试 | 段 | 30 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 2 | 传输系统 |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| 2.1 | 布放六类线UTP CAT.6 | 10m | 3264 |  |
| 2.2 | 布放音频电缆 HJVV型 ≤63芯 | 10m | 6144 |  |
| 2.3 | 走线钢槽400×300 | 10m | 210 |  |
| 2.4 | 暗配聚氯乙烯硬管 管径 ≤32 | hm | 111 |  |
| 2.5 | 机柜底座 | 个 | 650 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 3 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 3.1 | 安装室内摄像头 | 套 | 59 |  |
| 3.2 | 布放六类屏蔽线UTP CAT.6 | 10m | 354 |  |
| 3.3 | 敷设镀锌钢管 Φ25*1.5 | hm | 30 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 3 | 集群移动通信 |  |  |  |
| 3.1 | 安装电桥 3dB [LF0] | 个 | 1 |  |
| 3.2 | 安装室内全向天线 [LF0] | 个 | 16 |  |
| 3.3 | 安装功分器 二功分 [LF0] | 个 | 1 |  |
| 3.4 | 安装功分器 四功分 [LF0] | 个 | 1 |  |
| 3.5 | 安装耦合器 5dB [LF0] | 个 | 7 |  |
| 3.6 | 安装耦合器 10dB [LF0] | 个 | 4 |  |
| 3.7 | 敷设1/2电缆 | 10米条 | 93 |  |
| 3.8 | 布放尾纤 | 根 | 3 |  |
| 3.9 | 敷设光缆 8芯 | 条公里 | 0.1 |  |
| 3.10 | 敷设镀锌钢管 Φ25*1.5 | hm | 1 |  |
| 3.11 | 安装光缆终端盒 8芯 | 个 | 2 |  |
| 3.12 | 安装光缆绝缘盒 | 个 | 2 |  |
| 3.13 | 光缆光中继段测试 8芯 | 段 | 1 |  |
| 3.14 | 布放地线 500V 1×25mm² | hm | 0.45 |  |
| 3.15 | 布放电源线 500V 1×4mm² | hm | 0.45 |  |
| 3.16 | 布放电源线 500V 1×16mm² | hm | 0.3 |  |
| 3.17 | 布放电源线 500V 1×25mm² | hm | 0.3 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 4 | 电源及环境监控 |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| 4.1 | 安装电源及环境监控系统分站设备 | 套 | 13 |  |
| 4.2 | 敷设电源及环境监控系统分站线缆 | 10m | 550 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
|  | 信息 |  |  |  |
| 5 | 电源与防雷接地系统 |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| 5.1 | 安装电源防雷箱 | 台 | 17 |  |
| 5.2 | 敷设电源线 WDZ BYJ 500V 3×1.5mm2 | hm | 52.7 |  |
| 5.3 | 敷设电源线 WDZ BYJ 500V 3×2.5mm2 | hm | 115.2 |  |
| 5.4 | 敷设电源线 WDZ BYJ 500V 3×4mm2 | hm | 34 |  |
| 5.5 | 敷设电源线 WDZ BYJ 500V 3×6mm2 | hm | 2.5 |  |
| 5.6 | 敷设电源线 WDZ-YJY-4×25+1×16 | hm | 3.2 |  |
| 5.7 | 敷设电源线 WDZ-YJY-4×120+1×70 | hm | 0.4 |  |
| 5.8 | 敷设钢管DN32 | hm | 38.8 |  |
| 5.9 | 敷设钢管DN50 | hm | 2 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 6 | 综合布线系统 |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| 6.1 | 安装双孔信息插座墙面插 | 个 | 458 |  |
| 6.2 | 安装双孔信息插座 地板插 | 个 | 1142 |  |
| 6.3 | 敷设4对双绞线UTP 21-6-4P低烟无卤阻燃 | hm | 1600 |  |
| 6.4 | 敷设50对双绞线UTP CAT.5低烟无卤阻燃 | hm | 12.7 |  |
| 6.5 | 敷设100对双绞线UTP CAT.5低烟无卤阻燃 | hm | 10.7 |  |
| 6.6 | 敷设200对双绞线UTP CAT.5低烟无卤阻燃 | hm | 17.4 |  |
| 6.7 | 敷设室内单模光缆12芯低烟无卤阻燃 | hm | 71 |  |
| 6.8 | 敷设室内单模光缆24芯低烟无卤阻燃 | hm | 32 |  |
| 6.9 | 敷设室内单模光缆48芯低烟无卤阻燃 | hm | 13 |  |
| 6.10 | 8位信息模块卡接 | 信息点 | 5776 |  |
| 6.11 | 配线架侧卡接 | 24口 | 963 |  |
| 6.12 | 8芯双绞线链路测试 | 信息点 | 5776 |  |
| 6.13 | 光纤熔接及链路测试 | 芯 | 2592 |  |
| 6.14 | 安装镀锌钢槽400mm*200mm，带盖板 | 10m | 54 | 包含信号外围部分 |
| 6.15 | 安装镀锌钢槽400mm*100mm，带盖板 | 10m | 31 |  |
| 6.16 | 安装镀锌钢槽200mm*100mm，带盖板 | 10m | 29 |  |
| 6.17 | 安装镀锌钢槽100mm*100mm，带盖板 | 10m | 233 |  |
| 6.18 | 敷设塑料管D32 | hm | 3.5 |  |
| 6.19 | 敷设塑料管D50 | hm | 5 |  |
| 6.20 | 打穿砖墙洞 | 处 | 100 |  |
| 6.21 | 打穿楼层洞 | 处 | 2 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 7 | 电源与防雷接地系统 | 元 |  |  |
|  | 安装工程 | 元 |  |  |
| 7.1 | 安装镀锌钢槽（强电）400mm*100mm，带盖板 | 10m | 5 |  |
| 7.2 | 安装镀锌钢槽（强电）200mm*100mm，带盖板 | 10m | 16 |  |
| 7.3 | 安装镀锌钢槽（强电）100mm*50mm，带盖板 | 10m | 249 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 8 | 行车安全监控系统(TOSMS) |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| 8.1 | 布放电缆阻燃型 ZR-XV 2×4mm2 | hm | 12 |  |
| 8.2 | 接地电缆50mm2 | hm | 6 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |