附件1：

技术要求

- 一、总则

本部分关于软件品牌、参数等描述仅供参考，不限制报价人选用性能指标不低于所列品牌、参数的其他产品。

- 二、软件概况

1、软件名称、数量

高速轮轨关系综合信息管理系统软件，数量：1套。

2、总体描述

（1）高速轮轨关系综合信息管理系统应满足对试验任务流程的管理和对轮轨关系中的钢轨静态、车轮静态、车轮多边形、道岔动静态、轨道动力学、车辆振动和高速综合检测列车的测试数据进行存储、管理和分析；支持对仿真数据的存储和展示，支持与试验数据的对比分析；

（2）采用B/S架构搭建系统，系统软件用户数不受限制；

（3）中文操作界面，且对各项操作都有详细的在线帮助信息提示，应用提示信息等应简洁、清楚；界面应简洁，易操作，符合科研、试验人员使用习惯；

（4）具有升级和可扩充能力，支持用户二次开发；

（5）支持并发在线用户数不低于200人，具有实时在线用户查询功能。

3、主要功能及技术指标

主要模块及功能要求如表1所示：

| 序号 | 模块 | 详细功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目协作模块 | （1）具备工作分解WBS功能，可对各级项目、任务、工作、日常活动指定责任人、前提条件、配合要求及关联方、提交成果要求以及开始、结束时间。 （2）针对每项工作、日常活动应具备填写进度、计划以及提交附件材料的功能。 （3）具备任务提醒功能，登录系统后，出现提示任务框和短信提醒。 （4）可以将项目实施中需协调解决的问题反馈到管理人员，具备问题的追踪、销号功能。 （5）可按照工作分解任务结构，具备按时间轴进行任务流程管理功能。 （6）具备GIS地图展示功能，试验任务和进展在地图中显示，通过地图可以进入查看详细信息。 |
| 2 | 文档管理模块 | （1）具备参考文献上传下载功能； （2）可以对不同的文献进行分类，实现文献的自动排序； （3）对项目执行过程中的文档进行自动归集； （4）内置总公司相关文件格式（经费预算、简报等），具备在线填写和成文功能。 |
| 3 | 系统管理模块 | （1）具备设置不同单位和个人不同的角色及账号管理功能。 （2）具备记录过程中相关操作的功能，确保安全管理和安全日志可靠。 （3）具备定期对数据文件进行备份的功能，防止数据的丢失。 |
| 4 | 数据管理模块 | （1）可以快速将试验数据上传至数据库，并进行相应分类。 （2）不同专业的试验数据进行不同程度的关联，可以快速实现数据的关联检索与查询。 （3）可以实现对基本铁路线路资料、车辆信息的录入，并与相关试验数据关联。 |
| 5 | 数据分析展示模块 | （1）可以自动地对不同格式的数据进行快速转化。 （2）快速批量实现不同线路、不同车型、动车与拖车、导向轮与非导向轮、不同车轮材质、不同轮径的车轮踏面硬度变化规律和踏面磨耗变化规律；快速实现车轮型面与钢轨廓形的匹配，对比滚动圆半径差以及等效锥度的变化规律。 （3）快速实现对比不同线路钢轨磨耗、光带以及硬度的变化规律；可以对钢轨波磨测试数据进行轨道波磨谱分析。 （4）可以对不同动车组、不同运行里程、不同车辆、不同转向架、不同轮径的车轮静态多边形数据进行时域分析和阶次谱分析，对比变化规律。 （5）根据不同的数据关联关系，可以实现数据绘图功能，应包括曲线图、散点图、柱形图等，支持时域分析、频域分析，具备滤波、FFT、数据拟合、数据插值等功能。 |
| 6 | 系统接口模块 | （1）可以实现铁路工务和车辆相关信息系统数据的接入。 （2）预留接口，系统应集成第三方分析工具软件，支持Fortran、C、VC、Matlab等算法包，支持用户自己编写的数据处理程序调入系统进行数据分析。 |

- 三、验收与培训

- 1、验收

软件按照要求完成编制后，卖方按照买方通知的日期派技术员到现场，与买方人员一起对软件进行安装和测试，根据合同（技术协议）对软件系统和技术资料等进行逐项验收，如与技术文件不符或缺项，卖方应补充完善，并承担由此引起的直接经济损失。

2、调试、验收与知识产权

（1）安装验收合格后，卖方负责对软件进行调试；

（2）调试结束后，进行验收试验，即软件性能的全面测试与考核；

（3）验收试验在用户现场进行，验收严格依据合同、询标技术要求及相关标准进行，经买、卖双方签字确认的补充文件作为验收依据之一；

（4）软件的各项技术指标凡是需要通过第三方测试验证的，由卖方联系中华人民共和国具有相关资质的机构负责检定，费用由卖方支付，检定证书原件交付给买方；

（5）验收试验合格后买、卖双方签字确认，验收通过。

（6）自交货验收合格之日起，该软件著作权归买房所有。

- 3、资料交接

卖方向买方提供完整的软件使用说明书1份。

- 四、质保与售后服务

1、从验收签字之日起开始保质期，软件质保1年（12个月）；

2、在保质期内系统运行发生故障，由卖方在3日（国内）/14日（国外）内免费修改和完善，保质期相应的顺延；

3、质保期内如软件系统出现故障导致停止工作，质保期顺延，自故障修复之日起重新开始计算；

4、卖方有责任对其软件系统提供终身维护和升级服务；

5、卖方应提供软件系统安全可靠运行所需的硬件平台技术要求。

- 五、交货

1、交货时间：合同生效后90天之内。

2、交货地点：用户现场（北京市海淀区大柳树路2号）。

附件2：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 11 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 12 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 13 | 检测校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 14 | 主要客户： |
| 15 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 16 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件3：

分项报价表

报价单位：                                                                        报价日期：       年      月      日（有效期    天）

| 序号 | 模块名称 | 基本功能 | 公司名称 | 价格（万元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

报价单位签字（公章）：

附件4：

资格证明文件

| 序号 | 文件名称 | 内容摘要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 副本复印件（加盖公章） |
| 2 | 软件合法性文件 | 报价人为非软件开发商时应得到软件开发商同意其在中国提供该软件的正式授权或提供其他的证明其软件来源合法性的文件 |
| 3 | 知识产权承诺书 | 卖方应保证：买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他知识产权的起诉并由卖方承担此诉讼的责任 |
| 4 | 质量保证及售后服务承诺书 | 承诺书应明示软件的安装调试由谁完成、人员培训内容、售后服务单位、售后服务内容、免费服务的内容及免费期的起止时间、免费期后的费用收取方法等相关事宜。售后服务单位不是报价单位的，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。 |
| 5 | 业绩证明 | 报价产品近3年销售业绩，客户名单及联系方式。 |
| 6 | 其它材料 |  |