城市轨道交通动态LTE电磁环境测试项目

技术服务询价函

各受邀报价单位：

现拟以询价采购方式采购呼和浩特市城市轨道交通2号线一期工程动态LTE电磁环境测试项目技术服务，请按以下要求于2020年8月6日（星期四）上午10：00前将报价文件送至我司城市轨道交通中心。现将有关事项说明如下：

一、项目需求

1、拟采购技术服务清单：

| 项目名称 | 测点数量 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| LTE运行指标 | 全线27.3km | 出具咨询测试方案，提供相应检测设备并提供相应技术支持服务、完成相关测试；测试结束后，提交测试报告。 |  |
| 对其他重要无线通信系统的干扰测试 | 全线27.3km |  |  |

2、测试方（供应商）负责与业主沟通、协调确定具体测试位置；对敏感点有不同测试需求时，和有关单位协商确定，对地面区段可能涉及到的运营商及其他重点单位的敏感点进行测试，具体敏感点届时由供应商与涉及到的单位协商确定。

3、质量要求：符合国家相关标准、技术规范，且以采购方验收确认为准。

二、LTE测试要求

1、测试内容

在呼和浩特轨道交通2号线电客车上安装检测设备，模拟真实运营环境，采集相关数据，对全线动态LTE电磁环境进行测试与评价。地铁运行空间内电磁场环境复杂，轨道交通 LTE 系统须避免复杂电磁场对系统运行造成影响。

（1）LTE系统运行指标测试

1）	LTE无线覆盖测试

需对LTE地上、地下不同频率配置条件下的A、B网的无线覆盖进行测试，动态LTE无线覆盖检测1次需要6个往返，网络覆盖调整后，需要复测验证。

2）	LTE网络服务质量测试

需对LTE地上、地下不同频率配置条件下的A、B网的服务质量进行测试，动态网络服务质量指标检测1次共需12个往返，网络覆盖和网络切换参数调整后，需要复测验证。地铁对其他重要通信系统干扰状况的测试

（2）对运营商或其他单位通信系统的干扰测试

选取地面线路区间，对线路边界处的辐射场强进行测试，选取周边可能的敏感点通信频段进行测试。

2、测试工况

- LTE运行指标的测试

  - 使用安装检测设备的检测列车在呼和浩特轨道交通2号线一期工程全线进行往返测试，测量LTE场强覆盖和LTE服务质量。

- LTE无线覆盖测试

  - 需对LTE地上、地下不同频率配置条件下的A、B网的无线覆盖进行测试，动态LTE无线覆盖检测1次需要6个往返，网络覆盖调整后，需要复测验证。

- LTE网络服务质量测试

  - 需对LTE地上、地下不同频率配置条件下的A、B网的服务质量进行测试，动态网络服务质量指标检测1次共需12个往返，网络覆盖和网络切换参数调整后，需要复测验证。

  - 动态检测要求按设计速度或CBTC运营速度下进行，结合以往项目经验，检测列车车顶LTE天线为3根时，LTE无线覆盖、小区切换质量、语音业务服务质量、数据业务服务质量下可同时，检测1次供需12个单程，建议需要预留1~2次复测。

3、判定标准

1）LTE运行指标的测试评定标准

- LTE无线覆盖测试评定标准

LTE网络无线覆盖指标应满足在98%统计概率下，对于CBTC机车台，在增益为0dBi的机车车顶天线处的最小参考信号接收功率（RSRP）不低于-95dBm，信干噪比不低于3dB。

注：该电平值考虑了最大3dB机车台馈线损耗和3dB设备老化余量。

- 小区切换质量测试评定标准

承载CBTC和调度语音业务的LTE系统单设备切换成功率应不小于99.92%的概率，承载其它业务的LTE系统设备切换成功率不小于95%；越区切换造成的通信延时不超过150ms的概率不小于98%，承载CBTC和调度语音业务的LTE系统单设备切换时延不超过2s的概率不小于99.92%；

- LTE网络语音业务服务质量测试评定标准

- 连接建立时延是指连接请求方从发起连接请求到收到连接已成功建立的指示之间的时间间隔；

- 移动终端发起的连接建立时延小于500ms的概率不低于95%；

- 移动终端发起的连接建立时延不超过1s的概率为100%，移动终端发起的连接建立时延大于1s时，则认为连接建立失败；

- 网络侧设备发起的连接建立时延小于500ms的概率不低于95%；。

- LTE网络数据业务服务质量评定标准

列控类数据业务QoS 指标要求见下表

非列控类数据业务QoS 指标要求

2）地铁对其他重要通信系统干扰状况的测试

依据相关评定标准。

三、与采购技术服务相关的要求

1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价，询价响应报价包含所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、服务期限：一年。

3、服务地点：采购方指定的地点。

4、询价响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

（一）合格供应商的条件

（1） 在中华人民共和国境内注册的企业法人，具有持续经营的能力；

（2） 具有增值税一般纳税人资格；

（3） 注册资本(金)不少于 800 万元人民币；

（4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5） 在参加技术服务活动的前三年内无重大违法经营记录；

（6） 项目经理为高级工程师及以上职称，具有铁路、城市轨道交通的建设管理、监理、咨询或测试管理工作经验；至少担任过 1 项国内铁路、城市轨道交通建设管理、监理、咨询或测试管理项目负责人（如项目经理、项目负责人、项目总监）并提供相应证明材料。

（7）具备法律法规规定的其它条件。

5、报价文件的组成（正本一份）询价响应声明书、报价一览表、履约管理能力和后续服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应供应商代表的询价授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件，本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供参考格式的，报价人可自拟）。

6、报价不得虚报各项技术指标，一经发现，取消供应商资格。

7、评审、定标原则：收到报价人的报价文件后，采购方将组织相关专家对报价文件进行评审。符合询价文件技术和商务要求的，经评审后确定最终的供应商。

8、本询价在2020年8月8日之前确认成交供应商，其它报价人不再另行通知。

9、验收方法及标准

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、合同中对验收的相关要求，均为验收依据。

（2）项目验收：由采购方按照所采购服务技术参数进行逐条核实验收。

10、出现下列情况之一者，报价文件无效：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖公章）。

（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件）。

（3）询价响应内容、服务承诺没有实质性响应询价文件要求。

（4）未提供询价响应书、报价一览表、法人代表对询价响应代表的询价响应授权原件。

联系人：袁正辉

电  话：010-51874972

邮  箱：yzh207@126.com

地  址：北京市海淀区大柳树路2号院铁科院15#楼

中国铁道科学研究院集团有限公司城市轨道交通中心

2020年7月30日

附件一：					询价响应声明书

中国铁道科学研究院集团有限公司城市轨道交通中心：

根据贵方为 (询价编号和名称)  询价项目及服务的询价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表询价响应供应商（询价响应供应商单位名称、地址）提交以下文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、询价响应供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、 询价响应供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、询价响应供应商同意提供采购方可能要求的与其询价响应文件有关的一切数据或资料。

4、与本询价响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

询价响应供应商的姓名、职务：

询价响应供应商（加盖公章）：

日期：      年     月     日

附件二：						报价一览表

中国铁道科学研究院集团有限公司城市轨道交通中心：

在研究了询价文件中所有文件后，我单位对                  采购项目（编号：         ）询价响应报价如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 响应单价 | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

注： 1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、询价响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

3、此表应经法定代表人或询价响应供应商授权代表签名，并加盖公章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权询价响应供应商代表：

日     期:

附件三：			法定代表人授权书（原件）

中国铁道科学研究院集团有限公司城市轨道交通中心：

（询价响应供应商全称）法定代表人           授权（询价响应供应商代表姓名）为询价响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的             项目（询价编号          ）询价活动，全权代表本公司处理询价响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：询价响应、参与谈判、签约等。询价响应供应商代表在询价响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。询价响应供应商代表无转委权。特此授予权。

本授权书自出具之日起生效。

询价响应供应商代表：          性别：        身份证号：

单位：                部门：         职务：

详细通讯地址：         邮政编码：        电话：

授权方

询价响应供应商（全称并加盖公章）

法定代表人签字（或盖章）：

日   期：

被授权方

询价响应供应商代表签字：

日   期：

- 附件四：						企业经营及履约情况承诺书

中国铁道科学研究院集团有限公司城市轨道交通中心：

我司在此郑重承诺，我公司未被依法暂停或者取消投标资格，未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，未进入清算程序，未被宣告破产，未出现其他丧失履约能力的情形。我公司在最近三年内未发生重大产品质量问题。在参与本次询价活动中，如果采购方发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人(签字/盖章)或被授权委托代理人(签字)：

日    期：       年    月    日